附件3：

《江苏省机动车综合性能检测报告》填写说明

01 ~ 19 —— 加底的编号为车辆基本信息空格号； 01 ~ 172 —— 加框的编号为检测结果及说明栏空格号； (01)~(31) —— 加弧的编号为二级参数(用于确定一级参数评价结果的参数)评价栏空格号； 01 ~ 46 —— 加粗的编号为一级参数(用于确定全车检测结论的参数)评价栏空格号； ~ —— 加圈的编号为表尾信息空格号。

检测结果及说明栏填写方法：填写检测值、校正值、计算值或说明事项；未检测的不填，但有例外：对两灯制前照灯在“辅灯”发光强度记录位置即99 和100 空格填“∥”。

二级参数评价栏填写方法

| 情形分类 |  | 二级参数评价栏填写方法 |
| --- | --- | --- |
| 需要评定技术等级 | 分级项 | 用“壹”、“贰”或“叁”一个字填写等级标志(不同级别的技术要求相同时填写较高级别标志)，达不到三级车要求的填“×” |
|  | 不分级项 | 符合要求(合格)的填“〇”，不符合要求(不合格)的填“×” |
| 只需评定维修质量 |  | 符合要求(合格)的填“〇”，不符合要求(不合格)的填“×” |
| 既要评定技术等级 又要评定维修质量 |  | 分级项填等级标志，评为一、二或三级的，维修质量视为合格，达不到三级车要求的，维修质量视为不合格；不分级项填“〇”或“×” |
| 其它 |  | 本次检测不涉及，或检测后不评价的 按“其它”情形处理，填“∥” (以下省略此类情形的填写说明) |

一级参数评价栏填写方法

| 情形分类 |  |  | 一级参数评价栏填写方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需要评定技术等级 |  | 分级项 | 用“壹级”、“贰级”或“叁级”两个字填写等级标志， 达不到三级车要求的填“×” |
|  |  | 不分级项 | 符合要求(合格)的填“〇”，不符合要求(不合格)的填“×” |
| 只需评定维修质量 |  |  | 符合要求(合格)的填“〇”，不符合要求(不合格)的填“×” |
| 既要评定技术等级 又要评定维修质量 |  |  | 分级项填等级标志，评为一级、二级或三级的，维修质量视为合格，达不到三级车要求的维修质量视为不合格；不分级项填“〇”或“×” |
| 其它 | 有二级参数记录 |  | 检测后不评价，二级参数评价栏全部是“∥”，填“∥” |
|  | 无二级参数记录 |  | 本次检测不涉及此参数，二级参数评价栏全部是“∥”，填“∥” |
| 注：以下省略“其它”类情形的填写说明。 |  |  |  |

01 —— 填写行驶证登记的车牌号码并用“黄”、“蓝”、“黑”等文字和括号说明牌照颜色，例如：苏F-12345(蓝)

02 ——填写行驶证记载的首次“登记日期”。

03 ——被检车如果是列车，填写挂车行驶证上登记的牌照号；如果是单车，填“无”。

04 ——根据委托检测要求，填写“技术等级评定检测”、“二级维护竣工检测”、“全车大修竣工检测”、“发动机大修竣工检测”、“车身大修竣工检测”、“二维竣工暨技评检测”、“大修竣工暨技评检测”以及“专项委托检测”等检测类别。本报告版式仅列入了目前阶段大多数检测站开展的常规检测项目，要进行其他一些项目的检测，如ASM工况法排气污染物检测、四轮定位值检测等，可另行设计报告版式。

05 ——填写承接检测的日期(包括年月日)。当天检测完毕的，承接检测的日期与签发报告的日期相同；当天检不完的，承接检测的日期和最后签发报告的日期则不同。

06 ——填写检测报告号码。编号规则：用十五位数字，从左起，第1和第2位为省份代码，用32代表江苏省；第3和第4位为市区代码，用01代表江苏省南京市、02代表无锡市、03徐州市、04常州市、05苏州市、06南通市、07连云港市、08淮安市、09盐城市、10扬州市、11镇江市、12泰州市、13代表江苏省宿迁市；第5和第6位为检测站代码，由各市确定并报省运管局备案；第7和第8位为年份代码，例如用06代表2006年、用07代表2007年，依次类推；第9至第13位为本年度检测辆次序号，从00001开始，要不空(报告编号要连号)不缺(每份报告都要有编号)不重(不得有两份或两份以上不同报告的编号相同)；第14和第15位为上线次序，第1次上线即初检后出具的报告用01，第2次上线即复检一次后出具的报告用02，第3次上线即复检二次后出具的报告用03，依次类推(通常每次检测只出全部合格即最末一次上线后的报告。但是只要需要，每次上线后不管合格与否，都要能够出具相应的检测报告)。

07 ——填写行驶证登记的车主全称(超过18个汉字时可酌情缩写，但全称仍应存入数据库)。发现道路运输证登记的车主与行驶证不同，要请车主更换道路运输证。

08 ——填写行驶证登记的厂牌型号。发现实际厂牌型号与行驶证登记的不同，要请车主更换行驶证。发现道路运输证登记的与行驶证不同，要请车主更换道路运输证。

09 ——填写车辆用途，比如“货运(普通)”、“危货 (易燃易爆)”、“危货(非易燃易爆)”、“客运(座椅)”、“客运(卧铺)”、“出租”、“教练车”、“非营运”等。

10 ——用千克(kg)数填写行驶证登记的核定总质量。发现行驶证登记的总质量明显有误，要请车主更换行驶证。发现道路运输证登记的总质量与行驶证不同，要请车主更换道路运输证。

11 ——用千克(kg)数填写行驶证登记的载质量(如果是半挂牵引车，填写允许最大牵引质量)。发现行驶证登记的载(牵)质量明显有误，要请车主更换行驶证。发现道路运输证登记的载(牵)质量与行驶证不同，要请车主更换道路运输证。客车的载质量等于座(铺)位数乘以78千克(忽略乘务人员与乘客的区别)。

12 ——填写行驶证登记的座位数包括乘务人员和乘客的座位(如果是卧铺客车，填写卧铺数)。

13 ——用千克(kg)数填写挂车行驶证登记的载质量。发现行驶证登记的载质量明显有误，要请车主更换行驶证。发现道路运输证登记的载质量与行驶证不同，要请车主更换道路运输证。发现挂车载质量比牵引车允许最大牵引质量大，要请车主更换牵引车(不允许“小头大尾”)。

14 ——填写送检单位的全称(超过18个汉字时可酌情缩写，但全称仍应存入数据库)。

15 ——按道路运输证的记载填写道路运输证的号码，格式如“通字12345678”，即“字”前为所在地运政管理部门简称，“字”后为8位数字，省略“苏交运政”。领证之前的检测填“待领”。非营运车辆填“无”。

16 ——按铭牌记载填写发动机的型号。发现实际型号与铭牌记载不同，应以实际型号为准，并请车主更正铭牌。

17 ——填写行驶证登记的发动机号码。发现实际号码与行驶证的不同，请车主更换行驶证。

18 ——填写行驶证登记的车架号或VIN代码。若实际号码与登记不同，请车主更换行驶证。

19 ——填写“柴油”、“汽油”或其他实际使用的燃料种类。发现实际燃料种类与车辆数据库登记的不同，要查清是更换了发动机还是数据库登录有误。前者原因请车主恢复发动机，后者原因更正数据库记录。

01 ——填写被检车额定扭矩工况下测得的驱动轮输出功率的校正值。

02 ——填写额定扭矩工况下校正驱动轮输出功率与发动机在额定扭矩工况下的输出功率之比值(用百分数表示)：

02 = 01 ÷发动机在额定扭矩工况下的输出功率×100  …………(01)

式中发动机在额定扭矩工况下的输出功率从被检车技术资料中查取，或用下式计算并保存在数据库中：

发动机在额定扭矩工况下的输出功率(kW)=额定扭矩(N•m)×额定扭矩转速(r/min)÷9549  ……(02)

(01) ——填写额定扭矩工况校正驱动轮输出功率与发动机在额定扭矩工况下的输出功率之比值的评价结果。

| 02 的情形 |  | 依据GB/T 18276-2000表1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合VM额定值要求 | 符合VM允许值要求 | 不符合VM允许值要求 |  |
| (01)的填写 内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |  |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |  |
|  | 其它 |  |  |  | ∥ |

03 ——填写额定功率工况下测得的驱动轮输出功率的校正值。

04——填写额定功率工况下校正驱动轮输出功率与发动机额定功率之比值(用百分数表示)：

04 = 03 ÷发动机额定功率×100  …………(03)

式中发动机额定功率从被检车技术资料中查取并保存在数据库中。

(02) ——填写额定功率工况校正驱动轮输出功率与发动机额定功率之比值的评价结果。

| 04 的情形 |  | 依据GB/T 18276-2000表1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合VP 额定值要求 | 符合VP允许值要求 | 不符合VP允许值要求 |
| (02)的 填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

01 ——填写校正驱动轮输出功率与测试状态额定功率之比值的综合评价结果。

| (01)和(02)的情形 |  |  |  |  |  | 01的 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹的个数 | 贰的个数 | 叁的个数 | 〇的个数 | ×的个数 | 其它 |  |
| >0 |  |  |  |  |  | 壹级 |
| 0 | >0 |  |  |  |  | 贰级 |
|  |  |  | >0 |  |  | 〇 |
|  |  |  |  | 2 |  | × |
|  |  |  |  |  | 全部是∥ | ∥ |

05 ——填写等速百公里燃料实测消耗量的校正值。

06 ——填写等速百公里燃料实测消耗量的校正值与额定消耗量之比值(用百分数表示)：

06 = 05 ÷额定消耗量×100  …………(04)

式中等速百公里燃料额定消耗量从被检车技术资料中查取并保存在数据库中。

02 ——填写等速百公里燃料实测消耗量的校正值与额定消耗量之比值的评价结果。

| 06 的情形 | 02的填写内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 评级 | 不评级 |
| 06 ≤ 103 | 壹级 | 〇 |
| 103 < 06 ≤ 110 | 贰级 | 〇 |
| 06 > 110 | × | × |

07 ——填写一轴左轮重量检测值。

08 ——填写一轴右轮重量检测值。

09 ——填写一轴轴重计算值(daN)：09 = 07 + 08  …………(05)

10 ——填写二轴左轮重量检测值。

11 ——填写二轴右轮重量检测值。

12 ——填写二轴轴重计算值：12 = 10 + 11  …………(06)

13——填写三轴左轮重量检测值。

14 ——填写三轴右轮重量检测值。

15 ——填写三轴轴重计算值：15 = 13 + 14  …………(07)

16 ——填写四轴左轮重量检测值。

17 ——填写四轴右轮重量检测值。

18 ——填写四轴轴重计算值：18 = 16 + 17  …………(08)

19 ——填写五轴左轮重量检测值。

20 ——填写五轴右轮重量检测值。

21 ——填写五轴轴重计算值：21 = 19 + 20  …………(09)

22 ——填写六轴左轮重量检测值。

23 ——填写六轴右轮重量检测值。

24 ——填写六轴轴重计算值：24 = 22 + 23  …………(10)

25 ——填写轴重合计数即整车重量计算值(daN)：

25 = 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24  …………(11)

26 ——填写整车总质量计算值(kg )：

对于货车：  26 = 25 ÷ 0.98 + 核定载质量  …………(12)

对于客车：  26 = 25 ÷ 0.98 + 核定座(铺)位数 × 78 …………(13)

注：1) 以上两式基于空载检测。如果是满载检测，均应改为：26 = 25 ÷ 0.98  …………(14)

2) 核定载质量，对于单车，等于车辆基本信息部分 11 号空格所填数值(kg)；对于半挂牵引车，等于车辆基本信息部分 13 号空格所填数值(kg)。

3) 核定座(铺)位数等于车辆基本信息部分 12 号空格所填数值。

04 ——填写整车总质量评价结果。

| 26的情形 | 乘用车 |  | ∥ | 26 ≤ 4500 | 26 > 4500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二轴客车 |  | ∥ | 26 ≤ 18000 | 26 > 18000 |
|  | 三轴 客车 | 驱动轴每轴每侧双轮胎且装备空气悬架 | ∥ | 26 ≤ 26000 | 26 > 26000 |
|  |  | 其它 | ∥ | 26 ≤ 25000 | 26> 25000 |
|  | 单铰接客车 |  | ∥ | 26 ≤ 28000 | 26 > 28000 |
|  | 二轴 货车 | 驱动轴每轴每侧双轮胎且装备空气悬架 | ∥ | 26 ≤ 17000 | 26 > 17000 |
|  |  | 四轮，车速<70km/h | ∥ | 26 ≤ 4500 | 26 > 4500 |
|  |  | 其它 | ∥ | 26 ≤ 16000 | 26 > 16000 |
|  | 三轴 货车 | 驱动轴每轴每侧双轮胎且装备空气悬架 | 26< 16000 | 16000 ≤ 26 ≤ 26000 | 26 > 26000 |
|  |  | 其它 | 26< 16000 | 16000 ≤ 26 ≤ 25000 | 26 > 25000 |
|  | 双转向轴四轴汽车 | 驱动轴每轴每侧双轮胎且装备空气悬架 | 26< 24000 | 24000 ≤ 26 ≤ 32000 | 26 > 32000 |
|  |  | 其它 | 26< 24000 | 24000 ≤ 26 ≤ 31000 | 26 > 31000 |
|  | 二轴汽车和一轴挂车 |  | ∥ | 26 ≤ 27000 | 26 > 27000 |
|  | 二轴汽车和二轴挂车 | 驱动轴每轴每侧双轮胎且装备空气悬架 半挂车两轴间距≥1800mm的铰接列车 | ∥ | 26 ≤ 37000 | 26 > 37000 |
|  |  | 其它 | ∥ | 26 ≤ 35000 | 26 > 35000 |
|  | 具有五轴的汽车列车 |  | ∥ | 26 ≤ 43000 | 26 > 43000 |
|  | 具有六轴的汽车列车 |  | ∥ | 26 ≤ 49000 | 26 > 49000 |
| 04的填写内容 |  |  | × | 〇 | × |

27 ——填写一轴左轮最大行车制动力检测值。

28 ——填写一轴右轮最大行车制动力检测值。

29 ——填写一轴左右轮行车制动力之和与一轴轴重之比值(用百分数表示)：

29 = ( 27 + 28 ) ÷ 09 ×100  …………(15)

(03) ——填写一轴左右轮行车制动力之和与一轴轴重之比值的评价结果。

| 29 的情形 | 29 ≥ 60 | 29 < 60 |
| --- | --- | --- |
| (03)的填写内容 | 〇 | × |

30 ——填写二轴左轮最大行车制动力检测值。

31 ——填写二轴右轮最大行车制动力检测值。

32 ——填写二轴左右轮行车制动力之和与二轴轴重之比值：

32 = ( 30 + 31 ) ÷ 12 ×100  …………(16)

(04) ——填写二轴左右轮行车制动力之和与二轴轴重之比值的评价结果。

| 车辆类型 | 乘用车，以及总质量 ≤ 3.5 t的货车 |  | 其他汽车或汽车列车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 的情形 | 32 ≥ 20 | 32 < 20 |  |
| (04)的填写内容 | 〇 | × | ∥ |

33 ——填写三轴左轮最大行车制动力检测值。

34 ——填写三轴右轮最大行车制动力检测值。

35 ——填写三轴左右轮行车制动力之和与三轴轴重之比值：

35 = ( 33 + 34 ) ÷ 15 ×100  …………(17)

36 ——填写四轴左轮最大行车制动力检测值。

37 ——填写四轴右轮最大行车制动力检测值。

38 ——填写四轴左右轮行车制动力之和与四轴轴重之比值：

38 = ( 36 + 37 ) ÷ 18 ×100  …………(18)

39 ——填写五轴左轮最大行车制动力检测值。

40 ——填写五轴右轮最大行车制动力检测值。

41 ——填写五轴左右轮行车制动力之和与五轴轴重之比值：

41 = ( 39 + 40 ) ÷ 21 ×100  …………(19)

42 ——填写六轴左轮最大行车制动力检测值。

43 ——填写六轴右轮最大行车制动力检测值。

44 ——填写六轴左右轮行车制动力之和与六轴轴重之比值：

44 = ( 42 + 43 ) ÷ 24 ×100  …………(20)

45 ——填写整车各轮最大行车制动力总和即整车最大行车制动力的计算值：

45 = 27 + 28 + 30 + 31 + 33 + 34 + 36 + 37 + 39 + 40 + 42 + 43  …………(21)

46 ——填写整车行车制动力总和与整车重量之比值(用百分数表示)：

46 = 45 ÷ 25 ×100  …………(22)

(05) ——填写整车行车制动力总和与整车重量之比值的评价结果。

| 46 的情形 | 空载检测 | 46 ≥ 60 | 46 < 60 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 满载检测 | 46 ≥ 50 | 46 < 50 |
|  | 加载检测 | 46 ≥ F0a) | 46 < F0a) |
| (05)的填写内容 |  | 〇 | × |
| a) F0 = 50+(核定载质量−加载量) ÷ 核定载质量×10 |  |  |  |

05 ——填写行车制动力综合评价结果。

| (03)~(05)的情形 |  | 05的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 〇的个数 | ×的个数 |  |
| >0 | 0 | 〇 |
|  | >0 | × |

47 ——填写制动力增长全过程中同时测得的(下同)一轴左、右轮行车制动力差为最大值时左轮的制动力检测值。

48 ——填写一轴左、右轮行车制动力差为最大值时右轮的制动力检测值。

49 ——填写一轴行车制动力平衡计算值(用百分数表示)：

49 = | 47 − 48 | ÷{ 27 ，28 }max×100  …………(23)

式中的“{ 27 ，28 }max”表示取27 和28 中的大者。

(06) ——填写一轴行车制动力平衡评价结果。

| 49 的情形 |  | 49 ≤ 16 | 16 < 49 ≤ 20 | 49 > 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (06)的 填写内容 | 评级 | 壹 | 叁 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

50 ——填写二轴左、右轮行车制动力差为最大值时左轮的制动力检测值。

51 ——填写二轴左、右轮行车制动力差为最大值时右轮的制动力检测值。

52 ——填写二轴行车制动力平衡计算值。计算方法有两种：

当32 ≥ 60时，  52 = | 50 - 51 |÷{ 30 ，31 }max×100 …………(24)

式中的“{ 30 ，31 }max”表示取30 和31 中的大者。

当32 < 60时，  52 = | 50 - 51 |÷ 12 ×100  …………(25)

(07) ——填写二轴行车制动力平衡评价结果。

| 52 的情形 | 32 ≥ 60 | 52 ≤ 20 | 20 < 52 ≤ 24 | 52 > 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 < 60 | 52 ≤ 5 | 5 < 52 ≤ 8 | 52 > 8 |
| (07)的 填写内容 | 评级 | 壹 | 叁 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

53 ——填写三轴左、右轮行车制动力差为最大值时左轮的制动力检测值。

54 ——填写三轴左、右轮行车制动力差为最大值时右轮的制动力检测值。

55 ——填写三轴行车制动力平衡计算值。计算方法有两种：

当35 ≥ 60时，  55 = | 53 − 54 |÷{ 33 ，34 }max×100  …………(26)

式中的“{ 33 ，34 }max”表示取33 和34 中的大者。

当35 <60时，  55 = | 53 − 54 |÷ 15 ×100  …………(27)

(08) ——填写三轴行车制动力平衡评价结果。

| 55 的情形 | 35 ≥ 60 | 55 ≤ 20 | 20 < 55 ≤ 24 | 55 > 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 < 60 | 55 ≤ 5 | 5 < 55 ≤ 8 | 55 > 8 |
| (08)的填写内容 | 评级 | 壹 | 叁 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

56 ——填写四轴左、右轮行车制动力差为最大值时左轮的制动力检测值。

57 ——填写四轴左、右轮行车制动力差为最大值时右轮的制动力检测值。

58 ——填写四轴行车制动力平衡计算值。计算方法有两种：

当38 ≥ 60时，  58 = | 56 − 57 |÷{ 36 ，37 }max×100  …………(28)

式中的“{ 36 ，37 }max”表示取36 和37 中的大者。

当38 <60时，  58 = | 56 − 57 |÷18 ×100  …………(29)

(09) ——填写四轴行车制动力平衡评价结果。

| 58 的情形 | 38 ≥ 60 | 58 ≤ 20 | 20 < 58 ≤ 24 | 58 > 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38 < 60 | 58 ≤ 5 | 5 < 58 ≤ 8 | 58 > 8 |
| (09)的填写内容 | 评级 | 壹 | 叁 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

59 ——填写五轴左、右轮行车制动力差为最大值时左轮的制动力检测值。

60 ——填写五轴左、右轮行车制动力差为最大值时右轮的制动力检测值。

61 ——填写五轴行车制动力平衡计算值。计算方法有两种：

当41 ≥ 60时，  61 = | 59− 60 |÷{ 39 ，40 }max×100  …………(30)

式中的“{ 39 ，40 }max”表示取39 和40 中的大者。

当41 < 60时，  61 = | 59 − 60 |÷21 ×100  …………(31)

(10) ——填写五轴行车制动力平衡评价结果。

| 61 的情形 | 41 ≥ 60 | 61 ≤ 20 | 20 < 61 ≤ 24 | 61 > 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 < 60 | 61 ≤ 5 | 5 < 61 ≤ 8 | 61 > 8 |
| (10)的填写内容 | 评级 | 壹 | 叁 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

62 ——填写六轴左、右轮行车制动力差为最大值时左轮的制动力检测值。

63 ——填写六轴左、右轮行车制动力差为最大值时右轮的制动力检测值。

64 ——填写六轴行车制动力平衡计算值。计算方法有两种：

当44 ≥60时，  64 = | 62 − 63 |÷{ 42 ，43 }max×100  …………(32)

式中的“{ 42 ，43 }max”表示取42 和43 中的大者。

当44 <60时，  64 = | 62 − 63 |÷24 ×100  …………(33)

(11) ——填写六轴行车制动力平衡评价结果。

| 64 的情形 | 44 ≥ 60 | 64 ≤ 20 | 20 < 64 ≤ 24 | 64 > 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44 < 60 | 64 ≤ 5 | 5 < 64 ≤ 8 | 64 > 8 |
| (11)的填写内容 | 评级 | 壹 | 叁 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

06 ——填写行车制动力平衡综合评价结果。

| (06)~(11)的情形 |  |  |  |  | 06的填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹的个数 | 贰的个数 | 叁的个数 | 〇的个数 | ×的个数 |  |
| >0 |  | 0 |  | 0 | 壹级 |
|  |  | >0 |  | 0 | 叁级 |
|  |  |  | >0 | 0 | 〇 |
|  |  |  |  | >0 | × |

65 ——填写一轴左轮阻滞力检测值。

66 ——填写一轴右轮阻滞力检测值。

67 ——填写一轴较大的车轮阻滞力与一轴轴重之比值(用百分数表示)：

67 ={ 65 ，66 }max÷09 ×100  …………(34)

式中的“{ 65 ，66 }max”表示取65 和66 中的大者。

(12) ——填写一轴车轮阻滞力评价结果。

| 67 的情形 |  | 67 ≤ 2.5 | 2.5 < 67 ≤ 5 | 67 > 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (12)的填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

68 ——填写二轴左轮阻滞力检测值。

69 ——填写二轴右轮阻滞力检测值。

70 ——填写二轴较大的车轮阻滞力与二轴轴重之比值：

70 ={ 68 ，69 }max÷12 ×100  …………(35)

式中的“{ 68 ，69 }max”表示取68 和69 中的大者。

(13) ——填写二轴车轮阻滞力评价结果。

| 70 的情形 |  | 70 ≤ 2.5 | 2.5 < 70 ≤ 5 | 70 > 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (13)的填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

71 ——填写三轴左轮阻滞力检测值。

72 ——填写三轴右轮阻滞力检测值。

73 ——填写三轴较大的车轮阻滞力与三轴轴重之比值：

73 ={ 71 ，72 }max÷15 ×100  …………(36)

式中的“{ 71 ，72 }max”表示取71 和72 中的大者。

(14) ——填写三轴车轮阻滞力评价结果。

| 73 的情形 |  | 73 ≤ 2.5 | 2.5 < 73 ≤ 5 | 73 > 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (14)的填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

74 ——填写四轴左轮阻滞力检测值。

75 ——填写四轴右轮阻滞力检测值。

76 ——填写四轴较大的车轮阻滞力与四轴轴重之比值：

76 ={ 74 ，75 }max÷18 ×100  …………(37)

式中的“{ 74 ，75 }max”表示取74 和75 中的大者。

(15) ——填写四轴车轮阻滞力评价结果。

| 76 的情形 |  | 76 ≤ 2.5 | 2.5 < 76 ≤ 5 | 76 > 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (15)的填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

77 ——填写五轴左轮阻滞力检测值。

78 ——填写五轴右轮阻滞力检测值。

79 ——填写五轴较大的车轮阻滞力与五轴轴重之比值：

79 ={ 77 ，78 }max÷21 ×100  …………(38)

式中的“{ 77 ，78 }max”表示取77 和78 中的大者。

(16) ——填写五轴车轮阻滞力评价结果。

| 79 的情形 |  | 79 ≤ 2.5 | 2.5 < 79 ≤ 5 | 79 > 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (16)的 填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

80 ——填写六轴左轮阻滞力检测值。

81 ——填写六轴右轮阻滞力检测值。

82 ——填写六轴较大的车轮阻滞力与六轴轴重之比值：

82 ={ 80 ，81 }max÷24 ×100  …………(39)

式中的“{ 80 ，81 }max”表示取80 和81 中的大者。

(17) ——填写六轴车轮阻滞力评价结果。

| 82 的情形 |  | 82 ≤ 2.5 | 2.5 < 82 ≤ 5 | 82 > 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (17)的 填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

07 ——填写车轮阻滞力综合评价结果。

| (12) ~ (17)的情形 |  |  |  |  | 07的填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹的个数 | 贰的个数 | 叁的个数 | 〇的个数 | ×的个数 |  |
| >0 | 0 |  |  | 0 | 壹级 |
|  | >0 |  |  | 0 | 贰级 |
|  |  |  | >0 | 0 | 〇 |
|  |  |  |  | >0 | × |

83 ——填写各个驻车轴的左轮最大驻车制动力检测值之和的计算值。各驻车轴左轮的最大驻车制动力检测值保存在数据库中。

84 ——填写各个驻车轴的右轮最大驻车制动力检测值之和的计算值。各驻车轴右轮的最大驻车制动力检测值保存在数据库中。

85 ——填写全车驻车制动力总和与全车轴重合计数之比值(用百分数表示)：

85 = ( 83 + 84 ) ÷ 25 ×100   …………(40)

08 ——填写驻车制动力评价结果。

| 85 的情形 |  | 08的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 总质量与整备质量之比 ≥1.2 | 总质量与整备质量之比 < 1.2 |  |
| 85 ≥ 20 | 85 ≥ 15 | 〇 |
| 85 < 20 | 85 < 15 | × |

86 ——用“液压”或“气压”填写关于被检车制动系型式的说明。

87 ——对采用液压制动系的汽车，填写最大制动踏板力检测值，N。对采用气压制动系的汽车，填写气压表的指示气压，kPa。87 的极大允许值见下表。

| 制动系和车辆类型 | 液压制动系 |  |  |  | 气压制动系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乘用车 |  | 其他汽车 |  |  |  |
| 检测方法 | 空载 | 满载 | 空载 | 满载 | 空载 | 满载 |
| 86 的情形 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 气压 | 气压 |
| 87 的极大允许值a) | 400 | 500 | 450 | 700 | 600 | 额定工作气压 |
| a) 当87 的数值超过极大允许值时，所检制动力无效，应当重新检测。 |  |  |  |  |  |  |

09 ——填写制动踏板力或制动系气压评价结果。

| 87 的情形 | 09的填写内容 |
| --- | --- |
| 小于或等于极大允许值a) | 〇 |
| a) 超过极大允许值时会被要求重检，所以不会出现“超过极大允许值”的记录。 |  |

88 ——填写制动距离检测时的制动初速度，其值详见下表。

| 车辆类型 | 乘用车 | 总质量 ≤ 3.5 t的汽车(低速货车除外) | 其他汽车和汽车列车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 的填写内容 | 50 |  | 30 |

89 ——填写制动距离检测值(m)。

10 ——填写制动距离评价结果。

| 检测方法 | 89 的情形 |  |  |  | 10的 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乘用车 | 总质量≤ 3.5t 的低速汽车 | 总质量≤3.5t 的其他汽车 | 其他汽车 和汽车列车 |  |
| 空载检测 | 89 ≤ 19.0 | 89 ≤ 8.0 | 89 ≤ 21.0 | 89 ≤ 9.0 | 〇 |
|  | 89 > 19.0 | 89 > 8.0 | 89 > 21.0 | 89 > 9.0 | × |
| 满载检测 | 89 ≤ 20.0 | 89 ≤ 9.0 | 89 ≤ 22.0 | 89 ≤ 10.0 | 〇 |
|  | 89 > 20.0 | 89 > 9.0 | 89 > 22.0 | 89 > 10.0 | × |

90 ——填写制动距离或充分发出的平均减速度检测时的试车通道宽度(m)。

| 车辆类型 | 乘用车 | 总质量 ≤ 3.5 t的其他汽车 | 其他汽车和汽车列车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 的填写内容 | 2.5 |  | 3.0 |

91 ——填写制动距离或充分发出的平均减速度检测时的稳定性情况。

| 制动过程中的稳定性情况 | 车辆未超出试车通道边缘线 | 车辆超出了试车通道边缘线 |
| --- | --- | --- |
| 91 的填写内容 | 稳定 | 不稳定 |

11 ——填写制动距离或充分发出的平均减速度检测时的制动稳定性评价结果。

| 91 的填写内容 | 稳定 | 不稳定 |
| --- | --- | --- |
| 11的填写内容 | 〇 | × |

92 ——填写充分发出的平均减速度检测时的制动初速度，其值详见下表。

| 车辆类型 | 乘用车 | 总质量 ≤ 3.5 t的汽车(低速货车除外) | 其他汽车和汽车列车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 92 的填写内容 | 50 |  | 30 |

93 ——填写充分发出的平均减速度检测值(m/s2)。

12 ——填写充分发出的平均减速度评价结果。

| 检测方法 | 93 的情形 |  |  |  | 12的 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乘用车 | 总质量≤ 3.5 t 的低速汽车 | 总质量≤ 3.5 t 的其他汽车 | 其他汽车 和汽车列车 |  |
| 空载检测 | 93 ≥ 6.2 | 93 ≥ 5.6 | 93 ≥ 5.8 | 93 ≥ 5.4 | 〇 |
|  | 93 < 6.2 | 93 < 5.6 | 93 < 5.8 | 93 < 5.4 | × |
| 满载检测 | 93 ≥ 5.9 | 93 ≥ 5.2 | 93 ≥ 5.4 | 93 ≥ 5.0 | 〇 |
|  | 93 < 5.9 | 93 < 5.2 | 93 < 5.4 | 93 < 5.0 | × |

94 ——填写充分发出的平均减速度检测时，或者用平板制动检验台进行制动性检测时的协调时间检测值(s)。

13 ——填写制动协调时间评价结果。

| 94 的情形 |  |  | 13的填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压制动的汽车 | 气压制动的汽车 | 汽车列车和铰接客车 |  |
| 94 ≤ 0.35 | 94 ≤ 0.60 | 94 ≤ 0.80 | 〇 |
| 94 > 0.35 | 94 > 0.60 | 94 > 0.80 | × |

95 ——填写驻车试验用坡道的坡度，其值详见下表。

| 总质量与整备质量之比的情形 | 总质量与整备质量之比 ≥ 1.2 | 总质量与整备质量之比 < 1.2 |
| --- | --- | --- |
| 95 的填写内容 | 20 | 15 |

96 ——填写用驻车制动器在坡道上进行不少于5 min驻车试验时的定性检测值，达5 min无溜坡现象的填写“未溜”，有溜坡现象的填写“溜”。

14 ——填写不少于5min坡道驻车情况评价结果。

| 96 的情形 | 未溜 | 溜 |
| --- | --- | --- |
| 14的填写内容 | 〇 | × |

97 ——填写两灯制前照灯左侧或四灯制前照灯左侧主灯远光发光强度检测值(×102cd)。

98 ——填写两灯制前照灯右侧或四灯制前照灯右侧主灯远光发光强度检测值。

99 ——两灯制前照灯填“∥”，四灯制前照灯填写左侧辅灯远光发光强度检测值。

100 ——两灯制前照灯填“∥”，四灯制前照灯填写右侧辅灯远光发光强度检测值。

15 ——填写远光发光强度综合评价结果。

| 最高设计车速 | 97 的情形 | 98 的情形 | 99 的情形 | 100 的情形 | 15的填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 70 km/h | ≥ 80 | ≥ 80 |  |  | 〇 |
|  |  |  | ≥ 80 | ≥ 80 | 〇 |
|  | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | 〇 |
| ≥ 70 km/h | ≥ 150 | ≥ 150 |  |  | 〇 |
|  |  |  | ≥ 150 | ≥ 150 | 〇 |
|  | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | 〇 |
| 达不到上述要求 |  |  |  |  | × |

101 ——填写车前10 m处(下同)，两灯制前照灯左侧或四灯制前照灯左侧主灯远光光束中心离地高度与前照灯基准中心离地高度H之比值的检测值。前照灯基准中心离地高度保存在数据库中(下同)。

102 ——填写两灯制前照灯右侧或四灯制前照灯右侧主灯远光光束中心离地高度与前照灯基准中心离地高度H之比值的检测值。

(18) ——填写两灯制前照灯，或四灯制前照灯主灯远光光束中心高度评价结果。

| 乘用车 | 101 的情形 | 101 < 0.9 |  | 0.9 ≤ 101 ≤ 1.0 | 101 > 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 102 的情形 |  | 102 < 0.9 | 0.9 ≤ 102 ≤ 1.0 |  | 102 > 1.0 |
| 其他 汽车 | 101 的情形 | 101 < 0.8 |  | 0.8 ≤ 101 ≤ 0.95 | 101 > 0.95 |  |
|  | 102 的情形 |  | 102 < 0.8 | 0.8 ≤ 102 ≤ 0.95 |  | 102 > 0.95 |
| (18)的填写内容 |  | × | × | 〇 | × | × |
| 注：GB7258-2004关于远光光束照射方向的技术要求正在修改过程中。一旦修改完毕，第(18)号空格的填写方法应当作相应的调整。 |  |  |  |  |  |  |

103 ——填写四灯制前照灯左侧辅灯远光光束中心离地高度与前照灯基准中心离地高度H之比值的检测值。

104 ——填写四灯制前照灯右侧辅灯远光光束中心离地高度与前照灯基准中心离地高度H之比值的检测值。

(19) ——两灯制前照灯填“∥”，四灯制前照灯填写辅灯远光光束中心高度评价结果。

| 乘用车 | 103 的情形 | 103 < 0.9 |  | 0.9 ≤ 103 ≤ 1.0 | 103 > 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 104 的情形 |  | 104 < 0.9 | 0.9 ≤ 104 ≤ 1.0 |  | 104 > 1.0 |
| 其他汽车 | 103 的情形 | 103 < 0.8 |  | 0.8 ≤ 103 ≤ 0.95 | 103 > 0.95 |  |
|  | 104 的情形 |  | 104 < 0.8 | 0.8 ≤ 104 ≤ 0.95 |  | 104 > 0.95 |
| (19)的填写内容 |  | × | × | 〇 | × | × |
| 注：GB7258-2004关于远光光束照射方向的技术要求正在修改过程中。一旦修改完毕，第(19)号空格的填写方法应当作相应的调整。 |  |  |  |  |  |  |

16 ——填写远光光束中心高度综合评价结果。

| (18)和(19)的情形 |  | 16的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 〇的个数 | ×的个数 |  |
| >0 | 0 | 〇 |
|  | >0 | × |

105 ——填写两灯制前照灯左侧或四灯制前照灯左侧主灯远光水平偏移量检测值(mm/10m)。远光水平偏移量为负值时表示光束实际是右偏。

106 ——填写两灯制前照灯右侧或四灯制前照灯右侧主灯远光水平偏移量检测值。

(20) ——填写两灯制前照灯，或四灯制前照灯主灯远光水平偏移量评价结果。

| 105 的情形 | 105 < -350 |  | -350 ≤ 105 ≤ 170 | 105 > 170 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 的情形 |  | 106 < -350 | -350 ≤ 106 ≤ 350 |  | 106 > 350 |
| (20)的填写内容 | × | × | 〇 | × | × |
| 注：GB7258-2004关于远光光束照射方向的技术要求正在修改过程中。一旦修改完毕，第(20)号空格的填写方法应当作相应的调整。 |  |  |  |  |  |

107 ——填写四灯制前照灯左侧辅灯远光水平偏移量检测值。

108 ——填写四灯制前照灯右侧辅灯远光水平偏移量检测值。

(21) ——两灯制前照灯填“∥”，四灯制前照灯填写辅灯远光水平偏移量评价结果。

| 107 的情形 | 107 < -350 |  | -350 ≤ 107 ≤ 170 | 107 > 170 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 的情形 |  | 108 < -350 | -350 ≤ 108 ≤ 350 |  | 108 > 350 |
| (21)的填写内容 | × | × | 〇 | × | × |
| 注：GB7258-2004关于远光光束照射方向的技术要求正在修改过程中。一旦修改完毕，第(21)号空格的填写方法应当作相应的调整。 |  |  |  |  |  |

17 ——填写远光水平偏移量综合评价结果。

| (20)和(21)的情形 |  | 17的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 〇的个数 | ×的个数 |  |
| >0 | 0 | 〇 |
|  | >0 | × |

109 ——填写左侧近光光束中点(指明暗截止线转角点)离地高度与前照灯基准中心离地高度H之比值的检测值。

110 ——填写右侧近光光束中点离地高度与前照灯基准中心离地高度H之比值的检测值。

18 ——填写近光光束中点高度评价结果。

| 乘用车 |  | 其他汽车 |  | 18的 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 的情形 | 110 的情形 | 109 的情形 | 110 的情形 |  |
| 109 < 0.7 |  | 109 < 0.6 |  | × |
|  | 110 < 0.7 |  | 110 < 0.6 | × |
| 0.7 ≤ 109 ≤ 0.9 | 0.7 ≤ 110 ≤ 0.9 | 0.6 ≤ 109 ≤ 0.8 | 0.6 ≤ 110 ≤ 0.8 | 〇 |
| 109 > 0.9 |  | 109 > 0.8 |  | × |
|  | 110 > 0.9 |  | 110 > 0.8 | × |

111 ——填写左侧近光水平偏移量检测值。

112 ——填写右侧近光水平偏移量检测值。

19 ——填写近光水平偏移量评价结果。

| 111 的情形 | 112 的情形 | 19的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 111 < -350 |  | × |
|  | 112 < -350 | × |
| -350 ≤ 111 ≤ 170 | -350 ≤ 112 ≤ 170 | 〇 |
| 111 > 170 |  | × |
|  | 112 > 170 | × |

113 ——填写汽油车双怠速试验的怠速工况阶段CO体积分数检测值(用百分数表示)。

(22) ——填写汽油车双怠速试验的怠速工况阶段CO体积分数评价结果。

| 车辆分类 |  | 生产时间 |  | 评 价 方 法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总质量 ≤ 3500 kg | 总质量≤ 2500kg 座位数≤ 6 客车 | ~95.6.30 |  | 113 ≤ 3.5 | 3.5 < 113 ≤ 4.5 | 113 > 4.5 |
|  |  | 95.7.1~00.6.30 |  | 113 ≤ 3.5 | 3.5< 113 ≤ 4.5 | 113 > 4.5 |
|  |  | 00.7.1起 |  | 113 ≤ 0.7 | 0.7 < 113 ≤ 0.8 | 113 > 0.8 |
|  | 其它 汽车 | ~95.6.30 |  | 113 ≤ 3.5 | 3.5 < 113 ≤ 4.5 | 113 > 4.5 |
|  |  | 95.7.1~01.9.30 |  | 113 ≤ 3.5 | 3.5< 113 ≤ 4.5 | 113 > 4.5 |
|  |  | 01.10.1起 |  | 113 ≤ 0.85 | 0.85 < 113 ≤ 1.0 | 113 > 1.0 |
| 总质量>3500kg |  | ~95.6.30 |  | 113 ≤ 4.0 | 4.0 < 113 ≤ 5.0 | 113 > 5.0 |
|  |  | 95.7.1~04.8.31 |  | 113 ≤ 4.0 | 4.0 < 113 ≤ 4.5 | 113 > 4.5 |
|  |  | 04.9.1起 |  | 113 ≤ 1.5 |  | 113 > 1.5 |
| (22)的填写内容 |  |  | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  |  |  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

114 ——填写汽油车双怠速试验的怠速工况阶段HC体积分数检测值(用百万分数表示，即“×10-6”)。

(23) ——填写汽油车双怠速试验的怠速工况阶段HC体积分数评价结果。

| 车辆分类 |  | 生产时间 | 评 价 方 法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总质量 ≤ 3500 kg | 总质量≤ 2500 kg座位数≤ 6 客车 | ~95.6.30 | 114 ≤ 700 | 700<114 ≤1200 | 114>1200 |
|  |  | 95.7.1~00.6.30 | 114 ≤ 700 | 700 < 114 ≤ 900 | 114 > 900 |
|  |  | 00.7.1起 | 114 ≤ 135 | 135 < 114 ≤ 150 | 114 > 150 |
|  | 其它 汽车 | ~95.6.30 | 114 ≤ 700 | 700< 114 ≤1200 | 114>1200 |
|  |  | 95.7.1~01.9.30 | 114 ≤ 700 | 700 < 114 ≤ 900 | 114 > 900 |
|  |  | 01.10.1起 | 114 ≤ 180 | 180 < 114 ≤ 200 | 114 > 200 |
| 总质量>3500kg |  | ~95.6.30 | 114 ≤ 1000 | 1000<114 ≤2000 | 114>2000 |
|  |  | 95.7.1~04.8.31 | 114 ≤ 1000 | 1000<114 ≤1200 | 114>1200 |
|  |  | 04.9.1起 | 114 ≤ 250 |  | 114 >250 |
| (23)的填写内容 |  | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  |  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

115 ——填写汽油车双怠速试验的高怠速工况阶段CO体积分数检测值。

(24) ——填写汽油车双怠速试验的高怠速工况阶段CO体积分数评价结果。

| 车辆分类 |  | 生产时间 | 评 价 方 法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总质量 ≤ 3500 kg | 总质量≤ 2500kg 座位数≤ 6 客车 | ~95.6.30 | 115 ≤ 3.0 |  | 115 > 3.0 |
|  |  | 95.7.1~00.6.30 | 115 ≤ 3.0 |  | 115 > 3.0 |
|  |  | 00.7.1起 | 115 ≤ 0.25 | 0.25 < 115 ≤ 0.3 | 115 > 0.3 |
|  | 其它 汽车 | ~95.6.30 | 115 ≤ 3.0 |  | 115 > 3.0 |
|  |  | 95.7.1~01.9.30 | 115 ≤ 3.0 |  | 115 > 3.0 |
|  |  | 01.10.1起 | 115 ≤ 0.45 | 0.45 < 115 ≤ 0.5 | 115 > 0.5 |
| 总质量>3500kg |  | ~95.6.30 | 115 ≤ 3.5 |  | 115 > 3.5 |
|  |  | 95.7.1~04.8.31 | 115 ≤ 3.0 |  | 115 > 3.0 |
|  |  | 04.9.1起 | 115 ≤ 0.7 |  | 115 > 0.7 |
| (24)的填写内容 |  | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  |  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

116 ——填写汽油车双怠速试验的高怠速工况阶段HC体积分数检测值。

(25) ——填写汽油车双怠速试验的高怠速工况阶段HC体积分数评价结果。

| 车辆分类 |  | 生产时间 | 评 价 方 法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总质量 ≤ 3500 kg | 总质量≤ 2500kg 座位数≤ 6 客车 | ~95.6.30 | 116 ≤ 900 |  |  |  | 116 > 900 |
|  |  | 95.7.1~00.6.30 | 116 ≤ 900 |  |  |  | 116 > 900 |
|  |  | 00.7.1起 | 116 ≤ 90 |  | 90 < 116 ≤100 |  | 116 > 100 |
|  | 其它汽车 | ~95.6.30 | 116 ≤ 900 |  |  |  | 116 > 900 |
|  |  | 95.7.1~01.9.30 | 116 ≤ 900 |  |  |  | 116 > 900 |
|  |  | 01.10.1起 | 116 ≤ 130 |  | 130< 116 ≤ 150 |  | 116 >150 |
| 总质量>3500kg |  | ~95.6.30 | 116 ≤ 1200 |  |  |  | 116 >1200 |
|  |  | 95.7.1~04.8.31 | 116 ≤ 900 |  |  |  | 116 > 900 |
|  |  | 04.9.1起 | 116 ≤ 200 |  |  |  | 116 >200 |
| (25)的填写内容 |  | 评级 |  | 壹 |  | 贰 | × |
|  |  | 不评级 |  | 〇 |  | 〇 | × |

20 ——填写汽油车双怠速排放试验的综合评价结果。

| (22)~(25)的情形 |  |  |  |  | 20的填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹的个数 | 贰的个数 | 叁的个数 | 〇的个数 | ×的个数 |  |
| >0 | 0 |  |  | 0 | 壹级 |
|  | >0 |  |  | 0 | 贰级 |
|  |  |  | >0 | 0 | 〇 |
|  |  |  |  | >0 | × |

117 ——填写柴油车自由加速试验光吸收系数第1次检测值(m-1)。

118 ——填写柴油车自由加速试验光吸收系数第2次检测值。

119 ——填写柴油车自由加速试验光吸收系数第3次检测值。

120 ——填写柴油车自由加速试验光吸收系数三次检测值的算术平均值。

120 = ( 117 +118 +119 )÷3  …………(41)

21 ——填写柴油车光吸收系数评价结果。

| 生产时间 | 车辆类型 | 评 价 方 法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.1起 | 自然吸气式 | 120 ≤ 2.2 | 2.2 < 120 ≤ 车型核准值a +0.5 | 120 > 车型核准值a+0.5 |
|  | 涡轮增压式 | 120 ≤ 2.2 | 2.2 < 120 ≤ 车型核准值b +0.5 | 120 > 车型核准值b+0.5 |
| 21的 填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |
| 注：车型核准值——05.7.1起，车型核准时批准的自由加速排气烟度排放限值，保存在车型资料数据库中。之前或之后，车型核准值空缺时取： 车型核准值a +0.5=2.5 车型核准值b +0.5=3.0 |  |  |  |  |

121 ——填写柴油车自由加速试验烟度第1次检测值(Rb)。

122 ——填写柴油车自由加速试验烟度第2次检测值。

123 ——填写柴油车自由加速试验烟度第3次检测值。

124 ——填写柴油车自由加速试验三次检测值的平均计算值。

124 = ( 121 +122 +123 )÷3  …………(42)

22 ——填写柴油车烟度值评价结果。

| 生产时间 |  | 评 价 方 法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~95.6.30 |  | 124 ≤ 3.6 | 3.6 < 124 ≤ 5.0 | 124 > 5.0 |
| 95.7.1~01.9.30 |  | 124 ≤ 3.6 | 3.6 < 124 ≤ 4.5 | 124 > 4.5 |
| 22的填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | 〇 | 〇 | × |

125 ——填写喇叭声级检测值[dB(A)]。

23 ——填写喇叭声级评价结果。

| 125 的情形 | 125 < 90 | 90 ≤ 125≤ 115 | 125 > 115 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23的填写内容 | × | 〇 | × |

126 ——填写客车车内噪声声级检测值[dB(A)]。

24 ——填写客车车内噪声声级评价结果。

| 126 的情形 | 24的填写内容 |
| --- | --- |
| 126 > 79 | × |
| 126 ≤ 79 | 〇 |

127 ——用“单轴”、“双轴”填写驱动轴数。

128 ——填写滑行距离检测值(m)。

25 ——填写滑行距离评价结果。

| 整备质量的情形 | 128 的情形 |  | 25的填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 双轴驱动车辆 | 单轴驱动车辆 |  |
| 25÷0.98< 1000 | 128 ≥ 104 | 128 ≥ 130 | 〇 |
|  | 128 < 104 | 128 < 130 | × |
| 1000 ≤ 25÷0.98≤ 4000 | 128 ≥ 120 | 128 ≥ 160 | 〇 |
|  | 128 < 120 | 128 < 160 | × |
| 4000 <25÷0.98≤ 5000 | 128 ≥ 144 | 128 ≥ 180 | 〇 |
|  | 128 < 144 | 128 < 180 | × |
| 5000 <25÷0.98≤ 8000 | 128 ≥ 184 | 128 ≥ 230 | 〇 |
|  | 128 < 184 | 128 < 230 | × |
| 8000 < 25÷0.98≤ 11000 | 128 ≥ 200 | 128 ≥ 250 | 〇 |
|  | 128 < 200 | 128 < 250 | × |
| 25÷0.98> 11000 | 128 ≥ 214 | 128 ≥ 270 | 〇 |
|  | 128 < 214 | 128 < 270 | × |
| 注：“25÷0.98”是检测状态时的整车质量，空车检测时视为GB18565-2001表11中的“汽车整备质量”。 |  |  |  |

129 ——绘制第一轴制动曲线(左轮用实线，右轮用虚线)。

130 ——绘制第二轴制动曲线。

131 ——绘制第三轴制动曲线。

132 ——绘制第四轴制动曲线。

133 ——绘制第五轴制动曲线。

134 ——绘制第六轴制动曲线。

135 ——填写前轴左轮悬架吸收率检测值(用百分数表示)。

136 ——填写前轴右轮悬架吸收率检测值。

137 ——填写前轴左右轮悬架吸收率差计算值：

137 = |135 − 136 | …………(43)

(26) ——填写前轴悬架吸收率评价结果。

| 135 的情形 | 135 ≥ 40 | 135 < 40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 的情形 | 136 ≥ 40 |  | 136 < 40 |  |
| 137 的情形 | 137 ≥ 15 |  |  | 137 > 15 |
| (26)的填写内容 | 〇 | × | × | × |

138 ——填写后轴左轮悬架吸收率检测值。

139 ——填写后轴右轮悬架吸收率检测值。

140 ——填写后轴左右轮悬架吸收率差计算值：140 = |138 − 139 | …………(44)

(27) ——填写后轴悬架吸收率评价结果。

| 138 的情形 | 138 ≥ 40 | 138 < 40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 的情形 | 139 ≥ 40 |  | 139< 40 |  |
| 140 的情形 | 140 ≥ 15 |  |  | 140 > 15 |
| (27)的填写内容 | 〇 | × |  | × |

26 ——填写悬架吸收率综合评价结果。

| (26)和(27)的情形 |  | 26的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 〇的个数 | ×的个数 |  |
| >0 | 0 | 〇 |
|  | >0 | × |

141 ——用“独立”或“非独立”填写关于前轴悬架型式的说明。

142 ——填写前轴转向轮横向侧滑量检测值(m/km)，滑板向外移动侧滑量为正，滑板向内移动侧滑量为负。

27 ——填写前轴转向轮横向侧滑量评价结果。

| 141 的情形 | 141= “独立” | 141 = “非独立” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 的情形 |  | 142 < -5 | -5 ≤ 142 ≤ 5 | 142 > 5 |
| 27的填写内容 | ∥ | × | 〇 | × |

143 ——用“>100”、“100”或“<100”填写最大设计车速。

144 ——填写转向盘最大自由转动量检测值(º)。

28 ——填写转向盘最大自由转动量评价结果。

| 144 的情形 |  |  | 28的填写内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 为“100” | 143 为“>100” | 143 为“<100” | 评级 | 不评级 |
| 144 ≤ 15 |  | 144 ≤ 20 | 壹级 | 〇 |
| 15 < 144 ≤ 20 |  | 20 < 144 ≤ 30 | 贰级 | 〇 |
| 144 > 20 |  | 144 > 30 | × | × |

145 ——用“原地”或“路试”填写关于检测方法的说明。

146 ——填写转向盘操纵力检测值(N)。

29 ——填写转向盘操纵力评价结果。

| 146 的情形 |  | 29的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 145 为“原地” | 145 为“路试” |  |
| 146 ≤ 120 | 146 ≤ 150 | 〇 |
| 146 > 120 | 146 > 150 | × |

147 ——填写前轴转向盘向左打到底时转向轴内轮最大转角检测值(º)。

148 ——填写前轴转向盘向左打到底时转向轴外轮最大转角检测值。

(28) ——填写前轴转向轮向左转最大转角评价结果。

| 147 的情形 | 符合原厂规定 | 不符合原厂规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 148 的情形 | 符合原厂规定 |  | 不符合原厂规定 |
| (28)的填写内容 | 〇 | × | × |

149 ——填写前轴转向盘向右打到底时转向轴内轮最大转角检测值。

150 ——填写前轴转向盘向右打到底时转向轴外轮最大转角检测值。

(29) ——填写前轴转向轮向右转最大转角评价结果。

| 149 的情形 | 符合原厂规定 | 不符合原厂规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 的情形 | 符合原厂规定 |  | 不符合原厂规定 |
| (29)的填写内容 | 〇 | × | × |

30 ——填写前轴转向轮最大转角综合评价结果。

| (28)和(29)的情形 |  | 30的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 〇的个数 | ×的个数 |  |
| >0 | 0 | 〇 |
|  | >0 | × |

151 ——填写发动机无负荷功率检测值(kW)。

152 ——填写发动机无负荷功率检测值与发动机额定功率之比值(用百分数表示)：

152 = 151 ÷发动机额定功率×100  …………(45)

31 ——填写发动机无负荷功率评价结果。

| 152 的情形 | 152 符合有关要求 | 152 不符合有关要求 |
| --- | --- | --- |
| 31的填写内容 | 〇 | × |

153 ——用“1”、“2”、“3”等填写最小气缸压缩压力所在缸号。

154 ——填写最小气缸压缩压力检测值与设计规定值之比值(用百分数表示)：

154 = 最小的气缸压缩压力检测值÷设计规定值×100  …………(46)

式中，设计规定值和各缸气缸压缩压力检测值及其与规定值之比均应保存在数据库中。

32 ——填写最小气缸压缩压力评价结果。

| 154 的情形 | 154 ≥ 85 | 154 < 85 |
| --- | --- | --- |
| 32的填写内容 | 〇 | × |

155 ——用“1”、“2”、“3”等填写被考核评价的最大气缸压缩压力差所在缸号。

156 ——填写最大气缸压缩压力差计算值(用百分数表示，其中由最小气缸压力引起的用负号表示)：

当|Pmax-Po|>|Pmin-Po|时：156 =(Pmax-Po) ÷Po ×100  …………(47)

当|Pmax-Po|<|Pmin-Po|时：156 =(Pmin-Po) ÷Po ×100  …………(48)

式中：Pmax——最大气缸压缩压力；Pmin——最小气缸压缩压力；Po——平均气缸压缩压力。

33 ——填写最大气缸压缩压力差评价结果。

| 156 的情形 |  | 33的填写内容 |
| --- | --- | --- |
| 汽油车 | 柴油车 |  |
| ¦ 156 ¦ ≤ 8 | ¦ 156 ¦ ≤ 10 | 〇 |
| ¦ 156 ¦ > 8 | ¦ 156 ¦ > 10 | × |

157 ——用“大瓦响”、“小瓦响”、“敲缸响”、“销子响”、“气门响”等表示发动机存在的不正常响声。有多个不正常响声时，中间用分号隔开。无不正常响声的填写“无异响”。

34 ——填写发动机异响评价结果。

| 157 的情形 | 无异响 | (填有异响情况的) |
| --- | --- | --- |
| 34的填写内容 | 〇 | × |

158 ——单轴转向车辆用“1-2”、双轴转向车辆用“2-3”填写左右轴距差的测量位置。

159 ——根据整车装备及外观检视记录表的记录填写左右轴距差(用千分数表示)。

159 = |左侧轴距-右侧轴距|÷平均轴距×1000  …………(49)

平均轴距= (左侧轴距+右侧轴距)÷2  …………(50)

(30)——填写左右轴距差评价结果。

| 159 的情形 | 159 ≤ 1.2 | 1.2< 159 ≤ 1.5 | 159 >1.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| (30)的填写内容 | 壹 | 贰 | × |

160 ——根据整车装备及外观检视记录表的记录填写车体外缘左右对称部位高度差(mm)。

160 = |左侧高度-右侧高度|  …………(51)

(31)——填写左右高度差评价结果。

| 160 的情形 | 160 ≤ 20 | 20< 160 ≤ 40 | 160 > 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| (31)的填写内容 | 壹 | 贰 | × |

35 ——填写车体周正项目综合评价结果。

| (30)~(31)的情形 |  |  |  | 35的填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹的个数 | 贰的个数 | 叁的个数 | ×的个数 |  |
| >0 | 0 |  | 0 | 壹级 |
|  | >0 |  | 0 | 贰级 |
|  |  |  | >0 | × |

161 ——根据整车装备及外观检视记录表的记录用“表面无锈迹且无脱掉漆”、“表面有锈迹和脱掉漆”、“表面有锈迹”、“表面有脱掉漆”填写“车架、车身、驾驶室”分级内容的检视结果。

36 ——填写车架、车身、驾驶室评价结果。

| 161 的情形 | 表面无锈迹且无脱掉漆 | 表面有锈迹和脱掉漆 | 表面有锈迹 | 表面有脱掉漆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36的填写内容 | 壹 | 叁 | 叁 | 叁 |

162 ——根据整车装备及外观检视记录表的记录用“玻璃完好且无缺损”、“玻璃不完好但无缺损”、“玻璃完好但有缺损”、“玻璃不完好且有缺损”填写“车门、车窗”分级内容的检视结果。

37 ——填写车门、车窗评价结果。

| 162 的情形 | 玻璃完好且无缺损 | 玻璃不完好但无缺损 | 玻璃完好但有缺损 | 玻璃不完好且有缺损 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37的填写内容 | 壹 | 贰 | × | × |

163 ——根据整车装备及外观检视记录表的记录填写转向轮的轮胎花纹最小深度检测值(mm)。

164 ——根据整车装备及外观检视记录表的记录填写其它车轮的轮胎花纹最小深度检测值。

38 ——填写轮胎花纹最小深度评价结果。

| 163 和164 的情形 | 微型 车辆 | 163≥ 3.2 | 3.2>163≥1.6 | 163≥1.6 | 163<1.6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 164≥ 3.2 | 164≥1.6 | 3.2>164≥1.6 |  | 164<1.6 |
|  | 其他 车辆 | 163≥ 3.5 | 3.5>163≥ 3.2 | 163≥ 3.2 | 163< 3.2 |  |
|  |  | 164≥ 2.5 | 164≥ 1.6 | 2.5>164≥1.6 |  | 164<1.6 |
| 38的填写内容 |  | 壹 | 叁 | 叁 | × | × |

165 ——根据整车装备及外观检视记录表的记录填写外检不分级项检视结果。

| 外检不分级项 检视结果 | 〇的个数 | >0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ×的个数 | 0 | >0 |
| 165 的填写内容 |  | 所检内容 全部通过。 | (先逐项列出未达要求的“检视内容”，然后填写“以上检视内容未达要求。”) |

39 ——填写外检不分级项评价结果。

| 165 的情形 | (填“所检内容全部通过。”) | (有“以上检视内容未达要求。”) |
| --- | --- | --- |
| 4的填写内容 | 〇 | × |

166 ——填写客车防雨密封性检测得分(分)。

40 ——填写客车防雨密封性评价结果。

| 客车类型 |  | 166 情形 | 41填写内容 | 客车类型 |  | 166 情形 | 41填写内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻型客车 |  | 166 ≥ 93 | 〇 | 大型 客车 | 旅游 客车 | 166 ≥ 90 | 〇 |
|  |  | 166 < 93 | × |  |  | 166 < 90 | × |
| 中型客车 | 旅游 客车 | 166 ≥ 92 | 〇 |  | 团体 客车 | 166 ≥ 88 | 〇 |
|  |  | 166 < 92 | × |  |  | 166 < 88 | × |
|  | 团体 客车 | 166 ≥ 90 | 〇 |  | 城市 客车 | 166 ≥ 87 | 〇 |
|  |  | 166 < 90 | × |  |  | 166 < 87 | × |
|  | 城市 客车 | 166 ≥ 88 | 〇 |  | 长途 客车 | 166 ≥ 87 | 〇 |
|  |  | 166 < 88 | × |  |  | 166 < 87 | × |
|  | 长途 客车 | 166 ≥ 80 | 〇 | 特大型 客车 | 铰接式 客车 | 166 ≥ 84 | 〇 |
|  |  | 166 < 80 | × |  |  | 166 < 84 | × |

167 ——填写车速表测试值(km/h)即车速表指示40km/h时的速度台显示值。

41 ——填写车速表测试值评价结果。

| 167 的情形 |  | 167 < 32.8 | 32.8 ≤ 167 < 34.8 | 34.8 ≤ 167 ≤ 40.0 | 167 > 40.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41的 填写内容 | 需要评级 | × | 贰级 | 壹级 | × |
|  | 不需要评级 | × | 〇 | 〇 | × |

168 ——填写离合器踏板力检测值(N)。

42 ——填写离合器踏板力评价结果。

| 168 的情形 | 168 ≤ 300 | 168 > 300 |
| --- | --- | --- |
| 42的填写内容 | 〇 | × |

169 ——填写制动踏板自由行程检测值(mm)。

43 ——填写制动踏板自由行程评价结果。

| 169 的情形 | 169 符合原厂规定a) | 169 不符合原厂规定a) |
| --- | --- | --- |
| 43的填写内容 | 〇 | × |
| a) 原厂规定保存在车型资料数据库中。 |  |  |

170 ——填写离合器踏板自由行程检测值(mm)。

44 ——填写离合器踏板自由行程评价结果。

| 170 的情形 | 170 符合原厂规定a) | 170 不符合原厂规定a) |
| --- | --- | --- |
| 44的填写内容 | 〇 | × |
| a) 原厂规定保存在车型资料数据库中。 |  |  |

171 ——用“离合器异响”、“变速器异响”、“传动轴异响”、“差速器异响”等填写底盘部位发出的不正常响声。无不正常响声的填写“无异响”。

45 ——填写底盘异响评价结果。

| 171 的情形 | 无异响 | (填有异响情况的) |
| --- | --- | --- |
| 45的填写内容 | 〇 | × |

172 ——填写通过油质分析仪、虑纸等仪具检查获得的润滑油状况检视结果。

46 ——填写润滑油状况评价结果。

| 172 的情形 | (符合要求的) | (不符合要求的) |
| --- | --- | --- |
| 46的填写内容 | 〇 | × |

——填写已经复检项目的序号和次数，格式：“序号(次数)，序号(次数)，……，序号(次数)”。例如：序号02等速百公里燃料消耗量复检2次，序号15远光发光强度复检3次，序号28前轴转向轮横向侧滑量复检1次，则填写“2(2)，15(3)，28(1)”。没有复检的填“无”。

——填写整车综合检测结论，方法：先根据检测类别和46个一级参数单项评价结果，分“合格”、“不合格”、“一级车”、“二级车”或“三级车”确定维修质量和/或技术等级综合结论，对专项委托检测，则判定“符合”或“不符合”某约定要求，然后再按不同的检测类别填写规范用语。

综合结论确定方法

| 检测类别a) | 单项评价结果 |  |  |  |  |  | 综合结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ×的个数 | ○的个数 | 叁级的个数 | 贰级的个数 |  | 壹级的个数 |  |
| 技术等级 评定检测 | 0 |  | 0 | 0 |  | >0 | 壹级车 |
|  | 0 |  | 0 | >0 | ≤ 5 |  | 贰级车 |
|  | 0 |  | 0 | >5 |  |  | 叁级车 |
|  | 0 |  | >0 |  |  |  | 叁级车 |
|  | >0 |  | >0 |  |  |  | 不合格 |
|  | >0 |  |  | >0 |  |  | 不合格 |
|  | >0 |  |  |  |  | >0 | 不合格 |
| 维修竣工质量检测 | 0 | >0 | 0 | 0 |  | 0 | 合格 |
|  | >0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 不合格 |
| 专项委托 检测 | 0 | >0 | 0 | 0 |  | 0 | 全部合格 |
|  | >0 | >0 | 0 | 0 |  | 0 | 部分合格 |
|  | >0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 全部不合格 |
| a) 检测类别为维修竣工暨技评检测时，先按技术等级评定检测判定综合结论，被评为壹级车、贰级车或叁级车的，维修竣工质量同时评为合格；被评为不合格即达不到三级车要求的，维修竣工质量同时也评为不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

检测结论规范用语(待续)

| 维修竣工质量检测结论规范用语 |  |
| --- | --- |
| 结 论 | 规 范 用 语 |
| 合 格 | 经检测，该车二级维护竣工质量符合GB/T 18344-2001规定的技术要求，评为合格。 |
|  | 经检测，该车整车大修竣工质量符合GB/T 15746.1-1995规定的技术要求，评为合格。 |
|  | 经检测，该车发动机大修竣工质量符合GB/T 15746.2-1995规定的技术要求，评为合格。 |
|  | 经检测，该车车身大修竣工质量符合GB/T 15746.3-1995规定的技术要求，评为合格。 |
| 不合格 | 经检测，该车二级维护竣工检验质量不符合GB/T 18344-2001规定的技术要求，评为不合格。 |
|  | 经检测，该车整车大修竣工质量不符合GB/T 15746.1-1995规定的技术要求，评为不合格。 |
|  | 经检测，该车发动机大修竣工质量不符合GB/T 15746.2-1995规定的技术要求，评为不合格。 |
|  | 经检测，该车车身大修竣工质量不符合GB/T 15746.3-1995规定的技术要求，评为不合格。 |

检测结论规范用语(续完)

| 技术等级评定检测结论规范用语 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结 论 | 规 范 用 语 |  |
| 壹级车 | 经检测，该车技术状况符合JT/T 198-2004关于壹级车的规定，评为壹级车。 |  |
| 贰级车 | 经检测，该车技术状况符合JT/T 198-2004关于贰级车的规定，评为贰级车。 |  |
| 叁级车 | 经检测，该车技术状况符合JT/T 198-2004关于叁级车的规定，评为叁级车。 |  |
| 不合格 | 经检测，该车技术状况不符合JT/T 198-2004关于叁级车的规定，评为不合格。 |  |
| 二级维护竣工暨技术等级评定检测结论规范用语 |  |  |
| 结 论 | 规 范 用 语 |  |
| 合 格 壹级车 | 经检测，该车二级维护竣工质量符合GB/T 18344-2001规定的技术要求，评为合格；技术状况符合JT/T 198-2004关于壹级车的规定，评为壹级车。 |  |
| 合 格 贰级车 | 经检测，该车二级维护竣工质量符合GB/T 18344-2001规定的技术要求，评为合格；技术状况符合JT/T 198-2004关于贰级车的规定，评为贰级车。 |  |
| 合 格 叁级车 | 经检测，该车二级维护竣工质量符合GB/T 18344-2001规定的技术要求，评为合格；技术状况符合JT/T 198-2004关于叁级车的规定，评为叁级车。 |  |
| 不合格 | 经检测，该车二级维护竣工质量不符合GB/T 18344-2001规定的技术要求；技术状况不符合JT/T 198-2004关于叁级车的规定，评为不合格。 |  |
| 整车大修竣工暨技术等级评定检测结论规范用语 |  |  |
| 结 论 | 规 范 用 语 |  |
| 合 格 壹级车 | 经检测，该车整车大修竣工质量符合GB/T 15746.1-1995规定的技术要求，评为合格；技术状况符合JT/T 198-2004关于壹级车的规定，评为壹级车。 |  |
| 合 格 贰级车 | 经检测，该车整车大修竣工质量符合GB/T 15746.1-1995规定的技术要求，评为合格；技术状况符合JT/T 198-2004关于贰级车的规定，评为贰级车。 |  |
| 合 格 叁级车 | 经检测，该车整车大修竣工质量符合GB/T 15746.1-1995规定的技术要求，评为合格；技术状况符合JT/T 198-2004关于叁级车的规定，评为叁级车。 |  |
| 不合格 | 经检测，该车整车大修竣工质量不符合GB/T 15746.1-1995规定的技术要求；技术状况不符合JT/T 198-2004关于叁级车的规定，评为不合格。 |  |
| 专项委托检测结论规范用语 |  |  |
| 结 论 | 规 范 用 语 |  |
| 所检 项目 全部 符合 | 该车所检项目检测结果符合 (填写约定要求文件A) 的有关规定。 | 适用同一 约定要求 |
|  | 该车 (填写项目名称，有多个项目时用顿号隔开，下同) 项目检测结果符合 (填写约定要求文件A) 的有关规定， 项目检测结果符合 (填写约定要求文件B) 的有关规定(如需要可继续列举，下同)。 | 适用不同 约定要求 |
|  | 注： 1)约定要求文件是指技术标准(填写标准代号)或委托合同(填写“ 填写合同号 号合同”)；2)A、B、C……表示不同的技术文件；3)以下相同。 |  |
| 所检 项目 部分 符合 | 该车 项目检测结果符合 (填写约定要求文件A) 的有关规定， 项目检测结果不符合 (填写约定要求文件A) 的有关规定。 | 适用同一 约定要求 |
|  | 该车 项目检测结果符合 (填写约定要求文件A) 的有关规定， 项目检测结果不符合 (填写约定要求文件A) 的有关规定。 项目检测结果符合 (填写约定要求文件B) 的有关规定， 项目检测结果不符合 (填写约定要求文件B) 的有关规定。 | 适用不同 约定要求 |
| 所检 项目 全部 不符合 | 该车所检项目检测结果不符合 (填写约定要求文件A) 的有关规定。 | 适用同一 约定要求 |
|  | 该车 项目检测结果不符合 (填写约定要求文件A) 的有关规定， 项目检测结果不符合 (填写约定要求文件B) 的有关规定。 | 适用不同 约定要求 |

——按下表情形在检测结论后填写有关说明。

| 车辆类型 | 排气管未装在车身前部的危险品运输车 | 其它 |
| --- | --- | --- |
| 的 填写内容 | 说明：该车不符合GB18565-2001中11.12.3关于运送易燃易爆类危险货物的车辆“排气管应装在车身前部”的规定。 | (不填) |
| 1) 如果制动性检测采用满载或加载方法进行，也要在此加以说明。 |  |  |

——由批准人签字(未取得计量认证合格证的单位由技术负责人批准并签字，已获得计量认证合格证的单位由获准签字人批准并签字)。

——加盖统一规格的检测单位检测专用章(检测报告整件复印后亦需加盖检测专用鲜章)。

——填写签发报告的时间(包括年、月、日、时、分)。

——填写检测线别。

——填写实施最近一批数据检测的引车员姓名。

——填写实施最近一次上方检视的人员姓名。

——填写实施最近一次下方检视的人员姓名。

——填写实施最近一次尾气排放检测的人员姓名。

——填写最近一次检测时的工作室环境温度。

——填写最近一次检测时的工作室相对湿度。

——填写最近一次检测时的工作室大气压力。