附件5：

《整车装备、外观检视及人工测量记录表》填写说明

1. 检测单位：检测单位填写格式和内容与检测报告一致。

2. 检测时间：填写当前检测的日期及时间，格式“年月日时分”。

3. 报告编号：报告编号填写格式和内容与检测报告一致。

4. 车牌号码：车牌号码填写格式和内容与检测报告一致。

5. 厂牌型号：厂牌型号填写格式和内容与检测报告一致。

6. 检测类别：检测类别填写格式和内容与检测报告一致。

7. 挂车牌照号：挂车牌照号填写格式和内容与检测报告一致。

8. 车辆用途：车辆用途填写格式和内容与检测报告一致。

9. 燃料种类：燃料种类填写格式和内容与检测报告一致。

10.评价栏：⑴ 1~126项合格的在评价栏记“√”，不合格的记“×”，未检或未涉及的记“∥”(具体情况见下表)。

评价栏打“//”情况说明：

| 车辆类型 | 燃油种类 | 制动形式 | 打“//”项目编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通货车 | 汽油 | 液压 | 22、45~68、76、82、83、84、106 | 1、第19项除检测挂车外均打“//”； 2、第26项除检测总质量大于3500kg的载货汽车和挂车外均打“//”； 3、第27项除空载状态下其车身或无车身底盘总成的后端离地间隙大于700mm的汽车及挂车(不包括牵引车和长货挂车)外均打“//”； 4、第30项除集装箱运输车辆外均打“//”； 5、第31项除有牵引连接装置的车辆外均打“//”； 6、第59、63、64项除危险货物的罐车外均打“//”； 7、第107、108、109、110项除全气囊车辆外均须检测； 8、第29项挂车及车长大于6m的机动车均须检“侧反射器”内容； 9、第45项卧铺客车须检“卧铺位数及固定”内容。 |
|  |  | 气压 | 22、39、45~68、76 |  |
|  | 柴油 | 液压 | 22、45~68、82、83、84、106 |  |
|  |  | 气压 | 22、39、45~68 |  |
| 客车 | 汽油 | 液压 | 12、22、26、27、57~68、76、82、83、84、106 |  |
|  |  | 气压 | 12、22、26、27、39、57~68、76 |  |
|  | 柴油 | 液压 | 12、22、26、27、57~68、82、83、84、106 |  |
|  |  | 气压 | 12、22、26、27、39、57~68 |  |
| 乘用车 | 汽油 | 液压 | 12、22、26、27、57~68、76、82、83、84、106 |  |
|  |  | 气压 | 12、22、26、27、39、57~68、76 |  |
|  | 柴油 | 液压 | 12、22、26、27、57~68、82、83、84、106 |  |
|  |  | 气压 | 12、22、26、27、39、57~68 |  |
| 危货车 | 汽油 | 液压 | 45~56、76、82、83、84、106 |  |
|  |  | 气压 | 39、45~56、76 |  |
|  | 柴油 | 液压 | 45~56、82、83、84、106 |  |
|  |  | 气压 | 39、45~56 |  |

⑵ 127~131项评价栏中需要评级的用“壹”、“贰”或“叁”表示达到相应的等级标准，达不到“叁”级的用“×”表示不合格；不评级的合格记“√”，不合格记“×”。

11. 测量记录栏：

⑴ 第121项：填写“车身外廓尺寸”的测量值，符合GB1589的有关规定且与行驶证上标注的外廓尺寸相符的在评价栏中记“√”，否则记“×”。

⑵ 第122项：填写“离合器踏板自由行程”的测量值，符合原厂规定的在评价栏中记“√”，不符合记“×”。

⑶ 第123项：填写“离合器踏板力”的测量值，测量值≤300N的在评价栏中记“√”，测量值＞300N的记“×”。

⑷ 第124项：填写“制动踏板自由行程”的测量值，符合原厂规定的在评价栏中记“√”，不符合记“×”。

⑸ 第125项：填写“转向盘操纵力”的测量值。

原地检测：转向盘操纵力≤120N的在评价栏中记“√”，＞120N的记“×”；

路试检测：转向盘操纵力≤150N的在评价栏中记“√”，＞150N的记“×”。

12.分级项栏：

⑴ 第127项：

① 填写1~2轴(双轴转向式车辆填写2~3轴)“左侧轴距”和“右侧轴距”的检测值；

② 计算并填写轴距“差值比”千分数值：

差值比(‰)=︱左侧轴距−右侧轴距︱÷[(左侧轴距+右侧轴距)÷2]×1000

③ 填写车体外缘左右对称部位“左侧高度”和“右侧高度”的检测值；

④ 计算并填写车体外缘左右“高度差”：

高度差(mm)=︱左侧高度−右侧高度︱

⑤ 按下表情形在“评价”栏中填写“车体周正”的评价结果：

| 车体周正 检视结果 | 左右轴距差值比 | M≤1.2 | 1.2<M≤1.5 | M≤1.5 | M＞1.5 或△h＞40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左右高度差 | △h≤20 | △h≤40 | 20<△h≤40 |  |
| 评价栏填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 |  | × |
|  | 不评级 | √ | √ |  | × |

注：M表示左右轴距差值比，△h表示车体外缘左右对称部位高度差。

⑵ 第128项：

① 用“√”或“×”记录车架、车身、驾驶室表面是否“无锈迹”和“无脱掉漆”；

② 按下表情形在“评价”栏中填写“车架、车身、驾驶室表面”的评价结果：

| 车架、车身、驾驶室 表面检视结果 |  | 表面无锈迹 且无脱掉漆 | 表面 有锈迹 | 表面 有脱掉漆 | 表面有锈迹和脱掉漆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车架、车身、驾驶室表面记录内容 | 无锈迹 | √ | × | √ | × |
|  | 无脱掉漆 | √ | √ | × | × |
| 评价栏填写内容 | 评级 | 壹 | 叁 |  |  |
|  | 不评级 | √ | √ |  |  |

⑶ 第129项：

① 用“√”或“×”记录车门、车窗玻璃是否“完好”和“无缺损”(“完好”是指在车的玻璃没什么缺陷，“缺损”是指玻璃不全)；

(2) 按下表情形在“评价”栏填写“车门、车窗玻璃”的评价结果：

| 车门、车窗玻璃检视结果 |  | 玻璃完好 且无缺损 | 玻璃不完好 但无缺损 | 玻璃完好 但有缺损 | 玻璃不完好 且有缺损 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车门、车窗状况 记录内容 | 完好 | √ | × | √ | × |
|  | 无缺损 | √ | √ | × | × |
| 评价栏填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |  |
|  | 不评级 | √ | √ | × |  |

⑷ 第130项：

① 填写“转向轮轮胎花纹深度”和“其余轮轮胎花纹深度”的测量值(分别填写测得并用于评价的转向车轮和其余车轮胎冠花纹最小深度值)；

② 按下表情形在“评价”栏填写“轮胎花纹深度”的评价结果：

| 轮胎花纹深度 检视结果 | 微型 车辆 | 转向轮 | S1≥3.2 | S1≥1.6 | S1＜1.6 或S2＜1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其余轮 | S2≥3.2 | S2≥1.6 |  |
|  | 其他 车辆 | 转向轮 | S1≥3.5 | S1≥3.2 | S1＜3.2 或S2＜1.6 |
|  |  | 其余轮 | S2≥2.5 | S2≥1.6 |  |
| 评价栏 填写内容 | 评级 |  | 壹 | 叁 | × |
|  | 不评级 |  | √ | √ | × |

注：S1表示转向轮轮胎花纹深度，S2表示其余轮轮胎花纹深度。

⑸ 第131项：

① 填写“转向盘最大自由转动量”检测值；

② 按下表情形在“评价”栏填写“转向盘最大自由转动量”的评价结果：

| 转向盘 最大自由转动量 | 最大设计车速<100km/h | 不大于20º | 大于20º但不大于30º | 大于30º |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大设计车速 ≥100km/h | 不大于15º | 大于15º但不大于20º | 大于20º |
| 评价栏 填写内容 | 评级 | 壹 | 贰 | × |
|  | 不评级 | √ | √ | × |

13. 检测员栏：

填写当前检测时的检测员姓名(以前各次执行任务的检测员姓名均应保存在数据库中，每个分类的检测栏只能填写一名检测员姓名)，分类中所有项目未检测的该检测员栏记“∥”。

14. 复检情况栏

填写复检项目的序号和次数，格式：“序号(次数)；序号(次数)；……；序号(次数)”。例如：第10项“驾驶员座椅”复检1次，第34项“转向轮和轮胎”复检2次，第94项“转向装置”复检3次，填写：“10(1)；34(2)；94(3)”。