附件2

  - ICS

  - 111

中华人民共和国国家标准

GB/T 18344—×××× 代替GB/T 18344-2001

汽车维护技术规范

- Technical specification for the maintenance of vehicle

（征求意见稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 中国国家标准化管理委员会

发布

- 目    次

前言	Ⅰ

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  汽车维护分级和周期	2

5 日常维护作业	2

6  一级维护作业	2

7 二级维护作业	2

附录A (规范性附录)  二级维护进厂检验单	2

附录B（规范性附录)  二级维护过程检验单	2

附录C (规范性附录)  二级维护作业表	2

附录D (规范性附录)  二级维护竣工检验单	2

附录E (资料性附录)  汽车一级维护、二级维护周期表	2

附录F (资料性附录)  典型汽车二级维护工艺规程	2

- 前    言

本标准代替GB/T 18344-2001<<汽车维护、检测、诊断技术规范>>。

本标准与GB/T 18344-2001相比,主要变化如下：

---- 标准更名为“汽车维护技术规范”；

---- 修改了标准的适用范围；

---- 增加了一些引用标准；

---- 增加了部分术语和定义；

---- 增加了一、二级维护的周期要求；

---- 增加了一级维护、二级维护质量保证期要求；

---- 删除了二级维护工艺过程图；

---- 调整增加了一、二级维护作业项目；

---- 调整增加了二级维护检验项目；

---- 增加了附录。

本标准的附录A、B、C、D为规范性附录， E、F为资料性附录。

本标准由中华人民共和国交通部提出。

本标准由全国汽车维修标准化技术委员会(SAT/TC247)归口。

本标准负责起草单位：交通部公路科学研究院

本标准参加起草单位：吉林省运输管理局、广西壮族自治区道路运输管理局、河北省道路运输管理局、福建省运输管理局、江苏省公路运输管理局、江苏省（南通）汽车综合性能检测中心站、济南市机动车维修检测行业协会、吉林大学交通学院、汽车维护与修理杂志社。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

----JT/T 201-1995、GB/T 18344-2001。

- 汽车维护技术规范

- 1  范  围

本标准规定了汽车维护的分级和周期、作业内容和技术要求。

本标准适用于营运汽车，其它在用汽车可参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3847 车用压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法

GB/T 5624 汽车维修术语

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB/T 16739.1 汽车维修业开业条件 第一部分：汽车整车维修企业

GB 18285 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）

GB 18565 营运车辆综合性能要求和检验方法

- 3  术语和定义

GB/T 5624 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

二级维护前检验  pre-check of the complete maintenance

为确定汽车二级维护前汽车技术状况及附加作业项目，对汽车所进行的检查诊断工作。

3.2

二级维护过程检验 check of the complete maintenance procedure

为评价汽车在维修企业二级维护作业过程中的质量而进行的检查工作。

3.3

二级维护竣工检验  check of the complete maintenance finish

为检验汽车在维修企业二级维护作业后的效果，评定维护后各作业项目、参数是否符合相关标准而进行的检验工作。

3.4

维护质量保证期  guaratee period of maintenance quality

在规定行驶里程或时间内，汽车维护经营者应能保证所从事的维护作业项目处于正常工作状态。

- 4  汽车维护分级和周期

4.1  汽车维护的分级

汽车维护分为日常维护、一级维护和二级维护三个级别。

4.2  汽车维护的周期

4.2.1  日常维护的周期

日常维护周期为出车前、行车中和收车后。

4.2.2  一级维护、二级维护的周期

4.2.2.1  一级维护、二级维护周期的确定原则

汽车一级维护、二级维护周期的确定应以行驶里程为基本依据，对不便用行程里程进行统计、考核的汽车，可用行驶时间间隔确定一级维护和二级维护周期，时间间隔可依据汽车使用强度和条件的不同,参照汽车一级维护和二级维护行驶里程周期确定。

4.2.2.2  汽车一级维护、二级维护周期按汽车使用说明书或维修手册规定的行驶里程周期执行,使用说明书或维修手册无明确规定行驶里程周期或虽有规定但不易执行的汽车，可按附录E规定的一级维护和二级维护行驶里程或时间间隔执行。

- 5 日常维护作业

5.1 对汽车外观、发动机外表进行清洁，保持车容整洁。

5.2 对汽车各部润滑油（脂）、燃油、冷却液、制动液等各种工作介质、轮胎气压进行检视、补给。

5.3 对汽车制动、转向、传动、悬架、灯光、信号等安全部位和装置以及发动机运转状态进行检视、校紧。

- 6  一级维护作业

6.1一级维护作业项目及技术要求

一级维护作业项目及技术要求见表1。

表1  一级维护作业项目及技术要求

| 序号 | 作业部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 车架、车身、驾驶室、半挂车托盘及相关各附件 | 检查、紧固 | 车架无变形，纵横梁无裂纹，铆钉无松动，各部螺栓及拖（挂）钩、托盘、备胎架紧固可靠，无裂损，无窜动，齐全有效 |
|  |  | 灯光、仪表、信号装置 | 检查（测） | 齐全有效，安装牢固 |
|  |  | 全车密封和润滑 | 检查、清洁、润滑 | 全车不漏油、不漏水、不漏气、不漏电、不漏尘，各润滑装置及防尘罩齐全完好，润滑良好 |

表1（续）

| 序号 | 作业部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 发动机 | 发动机总成 | 清洁 | 无油污、无灰尘 |
|  |  | 发动机传动带 | 检测、调整传动带松紧度 | 符合原厂说明书规定 |
|  |  | 空气滤清器 | 检查、清洁 | 各滤芯应清洁无破损，上下衬垫无残缺，密封良好,滤清器应清洁，安装牢固 |
|  |  | 机油、冷却液、制动液等 | 检查（测）液位高度，补充 | 符合原厂说明书规定 |
|  |  | 散热器、油底壳、发动机支架、水泵、空压机、进排气歧管、喷油泵 | 检查校紧各部位连接螺栓 | 各连接部位螺栓、螺母应紧固，锁销、垫圈及胶垫应完好有效 |
| 3 | 离合器 | 离合器及操纵机构 | 检查（测）调整 | 操纵机构应灵敏可靠；踏板自由行程应符合原厂说明书规定 |
| 4 | 转向 机构 | 转向器、转向传动机构 | 检查（测）转向器液面及密封状况，润滑万向节十字轴、球头销、转向节等部位 | 各连接部位螺栓、螺母应紧固，锁销、垫圈齐全有效，转向盘自由转动量符合原厂说明书规定 |
| 5 | 传动系 | 变速器、差速器、传动轴 | 检查（测）变速器、差速器液面及密封状况，润滑传动轴万向节十字轴、中间轴承，校紧各部连接螺栓，清洁各通气塞 | 符合原厂说明书规定 |
| 6 | 行驶系 | 轮胎 | 检查轮辋及压条挡圈；检查（测）轮胎气压（包括备胎），并视情况补气；检查（测）轮毂轴承间隙 | 轮辋及压条挡圈应无裂损、变形；轮胎气压应符合规定，气门嘴帽齐全。轮毂轴承间隙无明显松旷 |
|  |  | 悬架 | 检查钢板弹簧（或空气气囊） | 无损坏，连接可靠，钢板（气囊）支架无裂纹及变形 |
|  |  | 减振器 | 检查 | 稳固有效 |
|  |  | 前后轴 | 检查 | 无变形及裂纹 |
| 7 | 制动系 | 制动管路、制动踏板及传动机构 | 检查紧固各制动管路、检查（测）调整制动踏板自由行程 | 制动管路接头应不漏气（油），支架螺栓紧固可靠，储气筒无积水。制动传动机构应灵敏可靠，制动踏板自由行程符合原厂说明书规定 |
| 注：若检查过程中发现需要更换的零部件，则应增加小修作业内容。 |  |  |  |  |

6.2一级维护质量保证期

一级维护质量保证期，自签发维修竣工出厂合格证之日起计算，为车辆行驶2000公里或者10日，以先达到者为准。

- 7 二级维护作业

  - 作业过程

汽车进厂后应对汽车进行二级维护进厂检验，二级维护进厂检验项目应根据汽车技术档案的记录资料（包括车辆运行记录，维修记录，检测记录，总成修理记录等）和驾驶员反映的车辆使用技术状况（包括汽车动力性、异响、转向、制动及燃、润料消耗等）确定，并填写二级维护进厂检验单（附录A），依据检验结果确定附加作业项目，附加作业项目确定后与基本作业项目一并进行维护作业。二级维护过程中要进行过程检验，并填写二级维护作业过程检验单（附录B），过程检验要始终贯穿二级维护过程中，检验项目的技术要求应满足有关的技术标准或规范；二级维护作业完成后，应经维修企业进行竣工检验，并填写二级维护作业竣工检验单（附录D），竣工检验合格的车辆，由维修企业填写《汽车维修竣工检验出厂合格证》。

7.2二级维护检验使用的仪器设备

对二级维护检验项目进行检测时，仪器设备应满足GB/T16739.1的规定。

7.3 二级维护基本作业项目

二级维护作业内容包含一级维护作业项目及技术要求，应按照表2二级维护基本作业项目要求进行二级维护，并填写二级维护基本作业表（附录C）。

表2  二级维护基本作业项目

| 序号 | 作业 部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 整车装备与标识 | 检查（测） | 齐全、完整、有效、各部件连接坚固完好，车体周正、外缘左右对称高度差不大于40mm，左右轴距差不大于1.5/1000 |
|  |  | 车架、车身、驾驶室、半挂车托盘及其各相关附件 | 检查（测）、紧固、调整 | 表面无锈迹、无脱掉漆，各部螺栓及拖钩、挂钩应紧固可靠，无裂损，无窜动，齐全有效，性能可靠，工作良好无变形、断裂、脱焊、连续螺栓、铆钉紧固 |
|  |  | 内装饰、坐椅、靠背、卧铺及安全带 | 检查（测） | 设备完好，无松动、齐全有效，安装牢固 |
|  |  | “四漏” | 检查（测） | 全车不漏油、不露水、不漏气、不漏电、不漏尘，各种防尘罩齐全有效 |
|  |  | 全车车窗、安全出口 | 检查（测） | 完好、可靠 |
|  |  | 空调装置、冷凝器 | 检查（测）空调系统工作状况、冷凝器的清洁 | 1）制冷效果良好 2）暖气装置工作正常 |
|  |  | 空气压缩机、贮气筒 | 清洁，校紧 | 清洁、连接可靠，无漏气，安全阀工作正常 |
|  |  | 车厢、地板、护轮板（挡泥板） | 清洁、检查（测） | 符合GB 18565的要求 |

| 表2（续） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业 部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技 术 要 求 |
| 2 | 发 动 机 | 发动机润滑油、机油滤清器 | 1）更换润滑油 2）视情更换机油滤清器 | 1）润滑油规格性能指标符合原厂说明书规定 2）液面高度符合原厂说明书规定 3）机油滤清器密封良好，无堵塞，完好有效 |
|  |  | 检查（测）润滑油油面高度 | 检查（测）转向器、变速器、主减速器等润滑油和液面高度，不足时按要求补给 | 符合原厂说明书规定 |
|  |  | 空气滤清器 | 清洁空气滤清器 | 空气滤清器清洁有效，安装可靠恒温进气装置真空软管安装可靠。进气转换阀工作灵敏、准确 |
|  |  | 油箱及油管 | 检查（测）接头及密封情况 | 接头无破损、渗漏，紧固可靠 |
|  |  | 燃油滤清器 | 清洁燃油滤清器，并视情更换 | 燃油滤清器工作正常 |
|  |  | 曲箱箱通风装置 | 检查（测）、清洁 | 清洁畅通、连接可靠、不漏气、各阀门无堵塞、卡等现象 |
|  |  | 散热器、膨胀箱、百叶窗、水泵、节温器、传动带 | 1）检查（测）密封情况、箱盖压力阀、液面高度、水泵 2）检视皮带外观，调整传动带松紧度 | 1）散热器及软管无变形、破损及渗漏。箱盖接合表面良好。胶垫不老化、箱盖压力阀开启压力符合要求。水泵不漏水、无异响，节温器工作性能符合原厂说明书规定 2）传动带应无裂痕和过量磨损，表面无油污、传动带松紧度符合原厂说明书规定 |
|  |  | 进、排气歧管、消声器、排气管 | 检查（测）、紧固，视情补焊或更换 | 无裂痕、漏气、消声器性能良好 |
|  |  | 增压器、中冷器 | 检查（测）、清洁 | 符合原厂说明书规定 |
|  |  | 发动机支架 | 检查（测）、紧固 | 连接牢固、无变形和裂缝 |
|  |  | 喷油器、喷油泵 | 检查（测）喷油器和喷油泵的作用，必要时检测喷油压力和喷油状况，视情调整供油提前角 | 1）喷油器雾化良好、无滴油、漏油现象，喷油压力符合原厂说明书规定 2）供油提前角符合原厂说明书规定 |
|  |  | 分电器、高压线 | 清洁、检查（测） | 分电器无油污，调整触点间隙在规定范围内，无松旷、漏电现象、高压线性能符合原厂说明书规定 |
|  |  | 火花塞 | 清洁、检查（测）或按照原厂使用说明书要求更换火花塞， | 电极表面清洁，间隙符合原厂说明书规定 |
|  |  | 电控燃油喷射系统供油管路 | 检查（测）密封状况 | 密封良好，作用正常 |
| 3 | 电 器、 电 控 系 统 | 前照灯、仪表、喇叭、刮水器、全车电器线路 | 检查（测）、调整，必要时修理或更换 | 1）前照灯（灯光数量、光色、位置）、喇叭、各仪表及信号装置功能齐全、有效，符合原厂说明书规定 2）刮水器电机运转无异常，连动杆连接可靠 3）全车线路整齐，连接可靠，绝缘良好 |
|  |  | 蓄电池 | 检查（测），清洁，补给 | 清洁、安装牢固，电解液液面符合原厂说明书规定 |
|  |  | ABS | 检查（测）、消除故障码 | 功能正常 |
|  |  | 空气悬挂 | 检查（测） | 工作正常 |
|  |  | 缓行器 | 检查（测） | 功能正常 |
|  |  | 行驶记录仪 | 检查（测） | 作用正常 |
|  |  | 空气调解与控制 | 检查（测） | 功能正常 |
|  |  | 电子控制装置 | 检查（测）、消除故障码 | 工作正常 |
| 4 | 离 合 器 | 离合器 | 检查（测）调整离合器踏板自由行程 | 离合器踏板自由行程符合原厂说明书规定 |
| 5 | 传 动 系 | 变速器、差速器 | 检查（测）密封状况和操纵机构，清洁通气孔 | 密封良好、通气孔畅通，操纵机构作用正常，无异响、跳动、乱档现象 |
|  |  | 传动轴、传动轴承支架、中间轴承 | 1）检查（测）防尘罩 2）检查（测）传动轴万向节工作状况 3）检查（测）传动轴承支架 4）检查（测）中间轴承间隙 | 1）防尘罩不得有裂纹、损坏，卡箍可靠，支架无松动 2）万向节不松旷，无卡滞，无异响 3）传动轴承支架无松动 4）中间轴承间隙符合原厂说明书规定 |
| 6 | 转 向 系 | 转向器、转向传动机构 | 1）检查（测）转向器传动机构的工作状况和密封性，校紧各部螺栓 2）检查（测）调整转向盘自由转动量 | 转向盘自由转动量符合规定，转向轻便、灵活，无卡滞和漏油现象。垂臂及转向节臂无弯曲及裂损，各部螺栓连接可靠 |
|  |  | 四轮定位 | 检查（测）、调整 | 符合原厂说明书规定 |
| 7 7 | 制 动 系 制 动 系 | 驻车制动 | 检查（测）制动蹄片厚度、制动性能，驻车制动器自由行程 | 符合原厂说明书规定 |
|  |  | 制动阀、制动管路、制动踏板 | 1）检查（测）制动踏板自由行程 2）检查（测）紧固制动阀和管路接头 3）液压制动检查（测）制动管路内是否有气 | 1）制动踏板自由行程符合原厂说明书规定 2）制动阀和管路接头连接可靠，无漏气 3）液压制动管路内无气 |
|  |  | 转向轴制动 | 检查（测）制动蹄片厚度、制动蹄及支承销和制动盘、制动凸轮轴，视情选择作业内容 | 1）制动蹄无裂损及明显变形，摩擦片不破裂，铆接可靠，摩擦片厚度符合原厂说明书规定 2）支承销无过量磨损，支承销与制动蹄孔、衬套配合间隙符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 检查（测）内外轮毂轴承及其间隙，视情选择作业内容 | 轴承保持架无断裂，滚柱无脱落，无裂损和烧蚀，轴承内圈无裂损和烧蚀，符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 检查（测）前轮制动器调整臂的作用 | 作用正常，符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情拆卸前轮毂总成、制动蹄、支承销；必要时进行清洗转向节、轴承、支承销、清洁制动底板等作业 | 清洁、无油污 |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情校紧制动盘、制动凸轮轴装置螺栓 | 1）制动底板不变形，按规定原厂说明书力矩扭紧装置螺栓 2）凸轮轴转动灵活、无卡滞，转向间隙符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 检查（测）转向节及螺母、保险片及油封、转向节臂，校紧装置螺栓 | 1）转向节无裂纹，螺纹完好，与螺母配合应无径向松旷，保险片作用良好，油封完好不漏油 2）转向节轴径与轴承的配合间隙符合要求，转向节臂装置螺栓扭紧力矩符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 检查（测）制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧应无明显变形，自由长度、拉力符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情进行前轮毂、制动鼓及轴承外座圈进行校对，校紧轮胎螺栓内螺母等作业 | 1）轮毂无裂损 2）轴承外座圈无裂纹，无麻点，无烧蚀 3）制动鼓无裂纹，外边缘不得高出工作表面，检视孔完整，内径尺寸、圆度误差、左右内径差符合原厂说明书规定 4）轮胎螺栓齐全完好，规格一致、按规定力矩拧紧 |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情进行前轮毂装复、调整前轮轴承松紧度及制动间隙等作业 | 1）装复支承销，制动蹄支承销孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全有效 2）润滑轴承 3）制动鼓、制动片表面清洁，无油污 4）制动片与制动鼓的间隙应符合规定，转动无碰擦现象或声响，检视孔挡板齐全 5）轮毂转动灵活，用拉力计测量时可转动、且无轴向间隙 6）保险可靠，防尘罩、衬垫完好，螺栓垫圈齐全紧固（螺栓规格一致） |
| 7 | 制 动 系 | 其它轴制动 | 检查（测）制动蹄片厚度、制动蹄及支承销和制动盘、制动凸轮轴，视情选择作业内容 | 1）制动蹄无裂损及明显变形，摩擦片不破裂，铆接可靠，摩擦片厚度符合原厂说明书规定 2）支承销无过量磨损，支承销与制动蹄承孔衬套配合间隙符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 检查（测）轮毂轴承及其间隙，视情选择作业内容 | 轴承保持架无断裂，滚柱无脱落，无裂损和烧蚀，轴承内圈无裂损和烧蚀，符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 拆半轴，根据检查（测）结果视情进行轮毂总成、制动蹄、支承销，清洗各零件及制动底板、半轴套管等作业 | 1）轮毂通气孔畅通 2）各零件及制动盘、后桥套管清洁无油污 |
|  |  |  | 检查（测）制动底板、制动凸轮轴，校紧连接螺栓 | 1）制动底板不变形，连接栓按规定力矩紧固 2）凸轮轴转动灵活，无卡滞，轴向间隙和径向间隙符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 检查（测）后桥半轴套管、螺母及油封 | 1）套管无裂纹及明显松动，与螺母配合无径向松旷 2）油封完好，无损坏，无漏油 3）套管颈与轴承配合间隙符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 检查（测）制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧无变形，自由长度符合原厂说明书规定，拉力良好 |
|  |  |  | 检查（测）后轮毂、制动鼓及轴承外座圈 | 1）轴毂无裂损 2）轴承外座圈不松动，无损坏 3）制动鼓无裂纹，内径、圆度误差、左右内径差符合原厂说明书规定，外边缘不得高出工作表面，制动鼓检视孔完整 |
|  |  |  | 检查（测）扭紧半轴及半轴螺栓 | 半轴螺栓齐全有效，半轴无明显变曲，不磨套管，无裂纹，花键无过量磨损或扭曲变形，符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 检查（测）轮胎螺栓，校紧内螺母 | 符合原厂说明书规定 |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情进行装复后轮毂，调整制动间隙等作业 | 1）装复支承销、制动蹄片时，销孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全可靠 2）润滑轴承 3）套管轴颈表面应涂机油后再装上轴承 4）制动蹄片、制动鼓面应清洁，无油污 5）制动蹄片与制动鼓的间隙应符合原厂规定，无转动物碰擦现象和声响，检视孔挡板齐全紧固 6）轮毂转动灵活，拉力符合原厂说明书规定 7）锁紧螺母按规定力矩扭紧 |
| 8 | 行 驶 系 | 轮胎（包括备胎） | 检查（测）紧固，补气，视情进行轮胎换位、磨损严重时更换轮胎 | 气压符合原厂说明书规定。清洁，无裂损、老化、变形，气门嘴完好，轮胎螺栓紧固，轮胎的装用符合规定 |
|  |  | 钢板弹簧 | 检查（测） | 无损坏、连接可靠，后钢板支架无裂纹及变形 |
|  |  | 悬架 | 检查（测）、紧固，视情补焊、校正 | 不松动，无裂纹，无断片，按原厂说明书规定扭紧力矩紧固螺栓 |
|  |  | 减振器 | 检查（测） | 稳固有效 |
|  |  | 车架 | 检查（测） | 车架无变形，纵横梁无裂纹，铆钉无松动，拖车钩、备胎架齐全，无裂损变形，连接牢固 |
|  |  | 前后轴 | 检查（测） | 无变形及裂纹 |
| 9 | 全车 润滑 | 润滑 | 全车加注润滑脂的部位全部润滑 | 润滑脂嘴齐全有效，润滑良好 |
| 10 | 滑行 | 滑行性能 | 检查（测） | 符合原厂说明书规定，满足GB 18565的技术要求 |
| 12 | 排放 | 排放情况 | 尾气排放测量 | 符合GB18285、GB3847规定 |
| 注：通过进厂检查诊断，若需要小修作业的项目，则增加小修作业内容 |  |  |  |  |

7.4二级维护竣工检验

汽车二级维护后，须进行竣工检验，二级维护竣工检验技术要求见表3。

表3  二级维护竣工检验技术要求

| 序号 | 检测部位 | 检测项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 1) 清洁 | 汽车外部、各总成外部应清洁 |  |
|  |  | 2) 车身表面 | 表面应无脱掉漆，补漆颜色应与原色基本一致 |  |
|  |  | 3) 车身 | 装备应齐全、完好、有效，各连接部件应紧固完好。车体应周正，左右轴距差和外缘左右对称部位高度差应不低于维护前该车原技术等级要求 | 检视与检测 |
|  |  | 4) 车箱 | 车箱不歪斜，整体不变形，底板无损坏，边板、后门平整无变形，铰链完好，关闭严密，前后锁扣作用可靠 |  |
|  |  | 5) 紧固 | 各总成外部螺栓、螺母应紧固，锁销齐全有效 | 检视 |
|  |  | 6) 润滑 | 发动机、变速器、转向器、减速器润滑符合规定，各通气孔畅通。各部润滑点润滑脂加注符合要求，润滑脂嘴齐全有效，安装位置正确 | 检视与检测 |
|  |  | 7) 密封 | 全车各连接件无油、水、气泄漏，密封良好 | 检视 |

表3（续）

| 序号 | 检测部位 | 检测项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 8）电器 | 发电机应工作正常，蓄电池保持常压，所有电气导线应捆扎成束、整齐、牢固，绝缘良好 |  |
|  |  | 9) 灯光数量、光色、位置 | 符合GB 18565规定 | 检视 |
|  |  | 10) 信号装置与仪表 | 符合GB 18565规定 | 检视 |
|  |  | 11) 前照灯 | 前照灯发光强度及光束照射位置应符合GB 7258要求 | 检测 |
|  |  | 12) 喇叭声级 | 机动车喇叭声级在距车前 2 m、离地高 1.2 m处测量时，其值为 90 dB(A)～115 dB(A) | 检测 |
|  |  | 13) 车速表指示误差 | 车速表指示车速V1（单位：km/h）与实际车速V2（单位：km/h）之间应符合下列关系式： 0≤V1 – V2≤（V2/10）+ 4 km/h 且不低于维护前该车原技术等级要求 | 检测 |
| 2 | 发动机 | 1) 发动机装备 | 齐全有效 | 检视 |
|  |  | 2) 发动机工作状况 | 发动机应能正常启动，低、中、高速运转均匀及稳定并无异响，水温正常，加速性能良好，无断缸、回火、放炮等现象 | 运行检查 |
|  |  | 3）正时皮带 | 应无裂痕和过量磨损，松紧度符合使用说明书规定 |  |
| 3 | 转向系 | 1) 转向盘最大自由转动量 | 符合GB 18565规定，且不低于维护前该车原技术等级要求 | 检测 |
|  |  | 2) 转向轻便性 | 符合GB 18565规定 | 检测 |
|  |  | 3) 横、直拉杆装置 | 转向节及臂，转向横直拉杆、球销应无裂纹和损伤，球销不松旷，各部件螺栓螺母紧固，锁止可靠 | 检查 |
|  |  | 4) 车轮定位及最大转向角 | 符合该车技术规定 | 检测 |
|  |  | 5) 侧滑 | 符合GB 7258规定 | 检测 |
| 4 | 传动系 | 1）变速器、传动轴、主减速器 | 变速器操纵应灵活，不跳档。变速器传动轴、主减速器各部应无异响，传动轴装配正确 | 运行检查 |
|  |  | 2) 离合器情况 | 应接合平稳，分离彻底，应无抖动、异响及异常打滑现象 | 运行检查 |
| 5 | 行驶系 | 1) 车轮、轮胎 | 符合GB 18565规定，轮胎花纹深度不低于维护前该车原技术等级要求,后轮辋孔制动鼓观察孔应对齐 | 检视与测量 |
|  |  | 2) 钢板弹簧 | 钢板弹簧无断裂、位移、缺片，U型螺栓紧固，前后钢板支架无裂纹及变形 | 检视 |
|  |  | 3) 减振器 | 稳固有效，悬架特性符合GB 18565规定 | 检视与检测 |
|  |  | 4) 车架 | 车架无变形,纵横梁无裂纹,铆钉无松动。拖车钩、备胎架应齐全,无裂损变形,连接牢固 | 检视 |
|  |  | 5) 前、后轴 | 应无变形及裂纹 | 检视 |

表3（续）

| 序号 | 检测部位 | 检测项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 制动系 | 1) 行车制动性能 | 符合GB 7258的规定 | 检测 |
|  |  | 2) 驻车制动性能 | 符合GB 7258的规定 | 检测 |
|  |  | 3) 制动踏板力 | 符合GB 18565的规定 | 检测 |
|  |  | 4) 车轮阻滞力 | 符合GB 18565的规定 | 检测 |
| 7 | 滑行 | 滑行性能 | 符合GB 18565规定 | 检测 |
| 8 | 排放 | 尾气排放 | 符合GB 18285、GB 3847的规定，且不低于维护前该车原技术等级要求 | 检测 |
| 9 | 空调 系统 | 空调装置 | 制冷系统应密封、效果良好，暖气装置工作正常 | 检视 |

7.5 二级维护质量保证期

二级维护质量保证期，自签发维修竣工检验合格证之日起计算，为车辆行驶5000公里或者30日，以先达到者为准。

- 附录A

- (规范性附录)

- 表A.1二级维护进厂检验单

| 送修单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 车型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 底盘号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆档案及车主反应的车辆状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操纵稳定性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无跑偏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发抖 |  |  |  |  |  |  |  |  | 摆头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 变速器 |  |  |  | 有无泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 异响松脱 |  |  |  |  | 裂纹 |  |  |  |  |  |  | 换档是否轻便灵活 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 离合器 |  |  |  | 有无打滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发抖现象 |  |  |  |  | 分离彻底 |  |  |  |  |  |  | 结合是否平稳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 传动轴 |  |  |  | 有无泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 异响 |  |  |  |  | 松脱 |  |  |  |  |  |  | 裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 后桥 |  |  |  | 主减速器有无泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 异响 |  |  |  |  |  |  |  | 过热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 前轮前束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轮胎状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 转向盘自由转动量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车架/悬架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 转向摇臂/轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 发动机运转状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 汽油车尾气排放 |  |  |  |  | 怠速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | ％ |  |  |  |  | HC |  |  |  |  | 10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 双怠速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CO | ％ |  |  |  |  | HC |  |  |  |  | 10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 柴油车尾气排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟度值 |  |  |  |  |  |  | Rb |  |  |  |  | 光吸收系数 |  |  |  |  | m-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 轴重kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 左制动力daN |  |  | 右制动力daN |  |  |  |  | 总制动力％ |  |  |  |  |  |  |  |  | 阻滞力％ |  | 协调时间s |  |
| 12 | 前轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 中轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 后轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 整车制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 驻车制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 发光强度cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |  | 上/下偏移量 mm/10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左/右偏移量 mm/10m |  |  |  |  |  |
| 17 | 左灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 远光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 右灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 远光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加作业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结论 |  | 维护厂家：（章） 质检员签字：（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车主意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B

- （规范性附录)

- 表B.1  二级维护过程检验单

| 送修单位 |  |  |  |  |  | 车牌号 |  |  |  | 车型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运证号 |  |  |  |  |  | 发动机号 |  |  |  | 底盘号 |  |  |  |
| 作业 部位 | 检验项目 |  |  |  | 技术状况 |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员 |
| 整车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发动机 | 汽缸压力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 离合器 | 离合器 |  |  |  | 踏板自由行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动系 | 变速器、差速器 |  |  |  | 变速器、差速器工作情况 主要部件磨损情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传动轴、传动轴承支架、中间轴承 |  |  |  | 万向节情况 中间轴承支架及间隙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转向系 | 转向器、转向传动机构 |  |  |  | 转向盘自由转动量 横直拉杆、转向节及节臂情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四轮定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动系 | 驻车制动 |  |  |  | 制动摩擦片厚度 驻车制动器自由行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动阀、制动管路、制动踏板 |  |  |  | 制动踏板自由行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转向轴制动器 |  |  |  | 制动蹄片厚度 制动盘厚度 制动毂内径 制动器间隙 摩擦片距铆钉头深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非转向轴制动器 |  |  |  | 制动蹄片厚度 制动盘厚度 制动毂内径 制动器间隙 摩擦片距铆钉头深度 半轴及半轴套管情况（轴承颈直径） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行驶系 | 轮胎 |  |  |  | 轮胎动平衡量 轮胎胎冠花纹深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小修情况记录 |  |  |  |  |  |  |  | 更换主要零部件记录 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 修理情况摘要 |  |  |  |  |  | 名称 | 规格 |  | 数量 | 产地 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 附录C

- (规范性附录)

- 表C.1  二级维护作业表

| 送修单位 |  |  |  | 车牌号 |  |  |  |  |  |  |  | 车型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机号 |  |  |  | 底盘号 |  |  |  |  |  |  |  | 营运证号 |  |  |  |
| 部位 | 序号 | 项目 | 维护情况 | 部位 |  | 序号 |  | 项目 |  | 维护情况 |  | 部位 | 序号 | 项目 | 维护情况 |
| 发 动 机 | 1 | 更换润滑油、机油滤清器（视情） |  | 转 向 轴 制 动 |  | 24 |  | 检查前轮制动器调整臂的作用 |  |  |  | 整车 | 48 | 整车装备与标识 |  |
|  | 2 | 检查润滑油油面高度 |  |  |  | 25 |  | 拆卸前轮毂总成、制动蹄、支承销 |  |  |  |  | 49 | 车架、车身、驾驶室、半挂车托盘及其各相关附件 |  |
|  | 3 | 清洁空气滤清器 |  |  |  | 26 |  | 清洗转向节、轴承、支承销、制动底板等零件 |  |  |  |  | 50 | 内装饰、坐椅、靠背、卧铺及安全带 |  |
|  | 4 | 检查接头及密封情况、更换机油滤清器 |  |  |  | 27 |  | 检查制动盘、制动凸轮轴，校紧装置螺栓 |  |  |  |  | 51 | “四漏” |  |
|  | 5 | 检查燃油泵 |  |  |  | 28 |  | 检查转向节螺纹、螺母、保险片及内外轴承 |  |  |  |  | 52 | 全车车窗、安全出口 |  |
|  | 6 | 检查清洁烯油蒸发控制装置 |  |  |  | 29 |  | 检查制动蹄、支承销及制动蹄复位弹簧 |  |  |  |  | 53 | 空调装置、冷凝器 |  |
|  | 7 | 检查清洁曲轴箱通风装置 |  |  |  | 30 |  | 检查前轮毂、油封、轴承外座圈及制动鼓，校紧轮胎螺栓内螺母 |  |  |  |  | 54 | 空气压缩机、贮气筒 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 车厢、地板、护轮板（挡泥板） |  |
|  | 8 | 检查冷却泵密封情况 |  |  |  | 31 |  | 装复前轮毂、调整各部间隙 |  |  |  | 制动 | 56 | 检查驻车制动 |  |
|  | 9 | 检查各皮带外观，调整松紧度 |  | 其 它 轴 制 动 |  | 32 |  | 拆洗半轴、轮毂总成、制动蹄、支承销 |  |  |  |  | 57 | 检查制动阀、制动管路、制动踏板 |  |
|  | 10 | 检查、紧固、修复进排气系统，按次序校紧气缸盖 |  |  |  | 33 |  | 检查制动底板、制动凸轮轴 |  |  |  | 作业人员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 34 |  | 校紧制动底板连接螺栓 |  |  |  | 电 器 电 控 系 统 | 58 | 检查调整前照灯、仪表、喇叭、刮水器及全车电器线路 |  |
|  | 11 | 检查清洁增压器、中冷器 |  |  |  | 35 |  | 检查制动蹄、支承销及制动蹄复位弹簧 |  |  |  |  | 59 | 蓄电池的检查、清洁、补给 |  |
|  | 12 | 检查、紧固发动机支架 |  |  |  | 36 |  | 检查后桥半轴套管、螺母及油封 |  |  |  |  | 60 | 检查（测）ABS， |  |
|  | 13 | 检查喷油器和喷油泵 |  |  |  | 37 |  | 检查内外轴承 |  |  |  |  | 61 | 检查（测）行车记录仪 |  |
|  | 14 | 检测喷油压力和喷油状况，调整供油提前角 |  |  |  | 38 |  | 检查后轮毂、制动鼓及轴承外座套 |  |  |  |  | 62 | 检查（测）缓行器 |  |
|  | 15 | 检查清洁分电器、高压线 |  |  |  | 39 |  | 检查轮胎螺栓，校紧内螺母 |  |  |  |  | 63 | 检查空气调节与控制系统 |  |
|  | 16 | 检查、清洁或更换火花塞 |  |  |  | 40 |  | 检查半轴 |  |  |  |  | 64 | 检查调整空气悬挂 |  |
|  | 17 | 检查正时皮带 |  |  |  | 41 |  | 装复后轮毂，调整各部间隙 |  |  |  |  | 65 | 检查电子控制装置 |  |
|  | 18 | 检查电控燃油喷射系统供油管路密封状况 |  | 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员 |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  | 润滑 | 42 |  |  | 润滑全车各加注润滑脂的部位 |  |  |  | 车主意见： 签字： |  |  |  |
| 离合器 | 19 | 检查离合器 |  | 行 驶 系 | 43 |  |  | 检查轮胎气压，视情进行轮胎换位，更换磨损严重的轮胎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动系 | 20 | 检查密封状况和操纵机构，清洁通气孔 |  |  | 44 |  |  | 钢板弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 检查传动轴、传动轴承支架、中间轴承 |  |  | 45 |  |  | 悬架 |  |  |  | 质检员签字： （章） 维护厂家： （章） 年 月 日 |  |  |  |
| 转向系 | 22 | 检查、调整转向器、转向传动机构 |  |  | 46 |  |  | 减振器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 检查四轮定位 |  |  | 47 |  |  | 检查车架、前后轴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  | 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录D

- (规范性附录)

- 表D.1二级维护竣工检验单

| 送修单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车牌号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底盘号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 检 及 路 试 项 目 |  | 清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喇叭声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后视镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车门/车窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 刮水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 驾驶室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车身/车厢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 客车车内噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封及电器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢板弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发动机工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机异响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发动机装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转向机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横直拉杆装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正时皮带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离合情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传动轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主减速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变速器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前后轴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轮胎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减振器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 底盘异响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 项 目 | 转向盘最大转动量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侧滑量 |  |  |  |  |  |  | m/km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前轮最大转向角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑行性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制 动 |  |  |  | 检测项目 |  | 轴重kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 左制动daN |  |  |  |  |  |  | 右制动daN |  |  |  |  |  |  | 总制动力％ |  |  |  |  |  |  |  | 阻滞力％ |  |  |  |  |  |  |  |  | 协调时间s |
|  |  |  |  |  | 前轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后轴制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整车制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 驻车制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制动踏板力/自由行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灯光 |  |  |  | 检测项目 |  |  | 发光强度cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测项目 厂拉杆、转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上/下偏移量 mm/10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左/右偏移量mm/10m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 左灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 远光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 右灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 远光光束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放 |  |  |  | 汽油车尾气排放 |  |  |  |  |  | 怠速 |  |  |  |  |  |  |  | CO |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | HC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 汽油车尾气排放 |  |  |  |  |  | 双怠速 |  |  |  |  |  |  |  | CO |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | HC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 柴油车尾气排放 |  |  |  |  |  | 烟度值 |  |  |  |  |  |  |  | Rb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 光吸收系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m-1 |  |  |
| 车主意见 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 维护厂家 质检员检字：(章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：检视路试项目合格的填“√”，不合格的填“×”。

- 附录E

- (资料性附录)

- 表E.1 汽车一级维护、二级维护周期表

| 维护周期 车型分类 |  |  | 一、二级维护周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级维护间隔里程 或间隔时间 | 二级维护间隔里程 或间隔时间 |
| 乘用车(轿车和≤9座的商务车) |  |  | 6000～10000km 或20～30天 | 20000～30000km 或60～90天 |
| 商 用 车 辆 | 客 车 | 微型客车 (La≤3.5m) | 4000～7000km 或20～30天 | 15000～20000km 或60～90天 |
|  |  | 小型客车 (3.5m＜La≤6m) | 5000～8000km 或20～30天 | 16000～25000km 或60～90天 |
|  |  | 中型客车 (6m＜La≤9m) | 6000～10000km 或20～30天 | 20000～30000km 或60～90天 |
|  |  | 大型客车 (9m＜La≤12m) | 7000～11000km 或20～30天 | 23000～35000km 或60～90天 |
|  |  | 特大型客车 (12m＜La≤13.7m) | 8000～13000km 或20～30天 | 25000～40000km 或60～90天 |
|  | 货 车 | 微型货车 (Mb≤1800kg) | 5000～7000km 或30～40天 | 15000～20000km 或90～120天 |
|  |  | 轻型货车 (1800kg＜Mb≤3500kg) | 5000km～8000km 或20天～30天 | 16000km～25000km 或60天～90天 |
|  |  | 大型货车 (3500kg＜Mb≤12000kg) | 6000～10000km 或20～30天 | 20000～30000km 或60～90天 |
|  |  | 重型货车 (Mb＞12000kg) | 7000～11000km 或20～30天 | 23000～35000km 或60～90天 |
|  |  | 低速货车 （原四轮农用运输车） | 4000～5000km 或20～30天 | 10000～15000km 或60～90天 |
|  | 半挂牵引车和挂车 |  | 7000～11000km 或20～30天 | 23000～35000km 或60～90天 |
| 教练车c |  |  | 3000～5000km 或30～40天 | 10000～15000km 或90～120天 |
| a 指客车的长度。 b 指货车的最大设计总质量。 c 指机动车驾驶员培训机构用于驾驶员培训的教学汽车。 |  |  |  |  |

- 附录F

- (资料性附录)

- 典型汽车二级维护工艺规程

F.1 捷达系列乘用车二级维护工艺规程

（1）适用车型：捷达1.6L  2V 发动机

（2）捷达乘用车二级维护周期：2.5～3.0万km

表 F.1 捷达乘用车二级维护工艺规程

| 序号 | 作业部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技 术 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 整车装备与标识 | 检查车身外部：前照灯、指示灯、后视镜、装饰件，玻璃，雨刷片,车型标识牌、底盘号、发动机号 | 1)车身外部整洁、前照灯、指示灯、后视镜、雨刷齐全、功能良好 2)装饰件齐全，玻璃齐全 3)标识清晰 |  |
|  |  | 座椅、气囊及安全带 | 检查座椅调整功能、气囊、安全带功能 | 1）座位、靠背移动调整功能良好、可靠 2）气囊警示系统显示正常、检测电子控制系统无故障记录 3）安全带功能有效 |  |
|  |  | 中央门锁、电动窗和电动后视镜 | 检查中央门锁功能、电动窗升降功能和电动后视镜调整功能 | 1）中央门锁功能齐全有效，锁止可靠 2）电动窗升降平滑、功能良好 3）电动后视镜调整功能良好 |  |
|  |  | 空调 | 检查空调功能、清洁（或更换）空气滤清器，冷凝器表面、检查系统密封状况 | 1）出风口风向风量正常 2）制冷效果良好 3）加热效果良好 4）冷凝器表面清洁，系统管路接口处清洁，无渗漏现象 |  |
|  |  | “四漏” | 检查（测） | 全车不漏油、不漏水、不漏电、不漏尘，各种防尘罩齐全有效 |  |
|  |  | 随车资料及随车工具 | 检查随车资料及随车工具是否完整，配齐 | 说明书、维护手册、千斤顶、轮胎螺栓板手、故障警示牌应齐全完整 |  |
| 2 | 发动机 | 发动机润滑油、滤清器 | 更换润滑油及滤清器，检查气门室盖密封状况 | 1）润滑油规格：API SJ，黏度等级5W-40 2）机油总量：4L 3）液面高度应在油尺max与min标记上限 4）机油滤清器在安装前应先注入机油，并在密封圈上抹机油；安装固定可靠，发动机预热后，在冲击载荷下，不应有渗漏油现象，放油螺栓拧紧力矩：30N.m 5）机油压力报警系统性能良好、可靠 6）气门室盖垫应无渗漏油现象 |  |

| 表 F.1（续） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技 术 要 求 |  |
| 2 | 发 动 机 | 空气滤清器 | 清洁空气滤清器壳，清洁（或更换）空气滤芯 | 空气滤清器清洁、有效，密封良好，安装可靠 |  |
|  |  | 供油系 | 检查系统密封状况、油箱、油泵、管路、滤清器（或更换滤清器）、调压阀、喷油器、及燃油蒸发控制装置 | 1）供油系统密封状况良好、无渗漏油现象 2）油箱及盖完好、通气空畅通，安装可靠 3 燃油泵工作正常，无异响。系统油压（怠速时）为260kPa 4）燃油管路无裂损、老化，接头连接部件齐全、紧固可靠，无渗漏 5）调压阀真空软管无老化、龟裂现象，接头连接紧固可靠 6）活性碳罐密封完好，软管无裂损，连接可靠，电磁阀动作无卡滞现象 |  |
|  |  | 曲轴箱通风装置 | 检查清洁通气软管及加热装置 | 1）加热装置完好 2）通风系统管路清洁、畅通，连接部件齐全、紧固可靠，不漏气 |  |
|  |  | 冷却系统 | 检查系统密封状况、散热器、膨胀箱、箱盖、冷却液浓度，节温器、冷却风扇、水泵工作状况 | 1）冷却系统密封状况良好 2）冷却系统各部分无变形、破裂及渗漏，软管无老化、龟裂现象，连接部件齐全、紧固可靠 3）膨胀箱盖结合表面良好，箱盖压力阀在120～150kPa开启 4）冷却液规格：G12；冷却液液面高度在膨胀箱max与min标记之间，浓度要达到40% 但不可大于60% 5）节温器工作灵敏、准确在冷却液温度达88℃±2℃时开启（系统正常工作温度为90～108℃）水温指示正确 6）冷却风扇运转平稳、无异响，热敏开关工作灵敏、准确 7）水泵本身密封良好、运转平稳、无异响 |  |
|  |  | 点火系 | 清洁、检查分电器、高压线、火花塞（或更换火花塞） | 1）分电器表面清洁、高低压接插件连接可靠 2）高压线绝缘层良好、不漏电，屏蔽罩齐全有效 3）电极表面清洁无烧蚀现象 、间隙符合规定、绝缘陶瓷无损伤、密封垫圈齐全有效 4）火花塞拧紧力矩：20N.m |  |
|  |  | 配气机构 | 检查配气机构工作状况 | 发动机以2800r/min转速运转2min，配气机构不应有异响 |  |
| 2 | 发 动 机 | 发动机传动带及带轮 | 检查传动带、带轮外观及传动带挠度 | 1)传动带无基层裂纹和过量磨损，表面无油污 2)带轮无明显端面跳动，轮槽无明显磨损，涨紧轮运转顺畅、无异响 3)正时齿形传动带更换规定，发动机每运行8万km更换，同时检查或更换涨紧轮，传动带挠度﹤15mm |  |
|  |  | 检查进排气歧管、三效催化转化器及消声器安装状况和工作性能 | 检查进排气歧管、三效催化转化器及消声器工作状况和紧固状况 | 1)进排气歧管紧固可靠,接口处无漏气 2)三效催化转化器防护壳完整，连接牢固；内部无破损，不堵塞，无泄漏，转化工作有效，排放符合国家排放标准 3)消声器无开裂、漏气、消声性能良好，安装吊耳橡胶无老化和损伤，齐全有效 |  |
|  |  | 付车架及发动机安装支架 | 检查付车架及发动机安装支架紧固状况和减震性能 | 1)付车架紧固可靠无变形，发动机安装支架紧固可靠 2)减震橡胶无裂损和塑性形变现象 3)性能良好 |  |
|  |  | 检测发动机运行工况 | 检查发动机运行状况、测试发动机控制系统 | 1)发动机运转平稳无异响 2)控制系统无故障记录，警示系统显示正常，数据流各项参数在规定范围内 |  |
| 3 | 电器 | 蓄电池 | 检查蓄电池外观、蓄电池安装固定状况、液面高度、极桩、通气孔、电解液密度、端电压 | 1)外壳清洁无破损、固定牢固，固定力矩为22N.m，液面高度在max与min标记之间 2)极桩清洁无腐蚀、连接导线紧固可靠，紧固力矩为5N.m 3)通气孔畅通 4)解液密度在规定范围内 5)端电压≥12V |  |
|  |  | 起动机 | 检查起动机紧固、运转、工作状况 | 1)起动机与发动机连接紧固可靠 2)起动机导线连接紧固、电器绝缘体无损伤 3)电磁开关工作灵敏、无卡滞现象 4)单向啮合器无异响和打滑现象 5)起动机运转有力、无异响 |  |
|  |  | 发电机 | 检查发电机紧固、运转和工作状况,测试输出电压 | 1)发电机与发动机连接紧固可靠 2)发电机导线连接紧固可靠、电器绝缘体无损伤 3)发电机运转平稳无异响 4)输出阻电压≥13.5V |  |
| 3 | 电器 | 照明设备、仪表、喇叭、刮水器、全车电器线路 | 检查所有开关、电器、指示器部件是否齐全，功能、工作是否正常 | 1)前照灯光强、照射位置符合GB18565技术要求 2)各仪表、信号、喇叭、照明装置功能齐全、有效3)刮水器电动机运转无异响、连动杆连接可靠 4)各种电气系统线路敷设完整，连接可靠 5)导线线间绝缘性能良好，不漏电 |  |
| 4 | 离 合 器 | 离合器 | 检查离合器液压系统密封状况、液平面、液压系统元件管路和离合器工作状况 | 1)液压系统密封良好，连接部件齐全、紧固可靠 2)液平面在容器max与min标记之间 3)离合器结合平稳，无抖动和异响，不打滑，分离彻底 |  |
| 5 | 传 动 系 | 变速器 | 检查密封状况、润滑操纵联动机构，清洁通气孔 | 1）密封状况良好，润滑油无渗漏现象 2）操纵机构灵活可靠，无异响和乱档现象 3）通气孔畅通 4）润滑油规格：SAE75W90 |  |
|  |  | 传动轴连接法兰及传动轴 | 检查连接法兰与变速器之间密封状况、等速万向节防尘罩和传动轴工作状况 | 1)连接法兰与变速器之间密封状况良好，无渗漏现象 2)法兰与传动轴拧紧力矩为45N.m 3)传动轴与轮毂拧紧力矩为265N.m，只有在车辆静止时，才能松开或拧紧工作（避免发生事故） 4)折装前减震器座螺栓时，作好安装位置标记 5)防尘罩无破损和裂纹、卡箍齐全可靠,更换防尘罩时应平衡防尘罩内外空气 6)转向节不松旷、无卡滞、运转平稳无异响 |  |
| 6 | 转 向 系 | 转向器和转向传动机构 | 检查转向器、转向盘自由转动量，转向传动机构的工作状况，校紧各部螺栓及助力液压系统密封性 | 1)转向盘位置正确、转向轻便、灵活，无自由转动量 2)转向机、拉杆、球头防尘罩无破损和裂纹，卡箍齐全可靠 3)转向拉杆衬套不松旷，各杆件无明显变形，球头不松旷，各部件螺栓连接可靠 4)转向助力器液面高度在容器上下标尺之间、橡胶管无老化龟裂现象、卡箍齐全可靠，液压系统管路无渗漏 5)助力泵运转平稳无异响 6)液压液规格G002000 |  |
| 6 | 转 向 系 | 前束 | 检查车轮定位 | 车轮定位标准值如下： 前轮外倾角为－0°±20′ 前轮主销后倾角为－1°30′±30′ 前轮前束角为+0°00′±05′ 后轮外倾角为－1°30′±10′ 后轮总前束角为+0°20′±10′ 转向角值（空载）： 内轮为－40°20′ 外轮为－35°40′ |  |
| 7 | 制动系 | 驻车制动 | 检查驻车制动操纵机构、锁止状况、自由行程和驻车制动警示灯开关 | 1）驻车操纵机构操纵灵活、锁止可靠 2）驻车制动生效数为4齿 3）驻车警示灯开关工作灵敏、有效 |  |
|  |  | 前轮制动 | 检查前轮制动盘、制动摩擦片磨损状况，清洁制动器各部件，装复润滑活动部件活动支点，检查前轮轴承 | 1）前轮制动盘、制动摩擦片厚度符合规定： 前轮制动盘标准厚度为12mm，磨损极限为10mm 制动摩擦片标准厚度为14mm，磨损极限为7mm 2）制动轮缸防尘罩无老化龟裂现象，无渗漏 3）制动器各部件齐全有效、工作可靠 4) 前轮轴承运转顺畅,无异响 |  |
|  |  | 后轮制动 | 检查后轮制动毂、制动蹄片磨损状况，清洁制动器各部件，装复润滑活动部件活动支点，检查后轮轴承 | 1）后轮制动鼓、制动蹄片符合规定： 后制动鼓标准直径：D181mm，磨损极限为D183mm，制动鼓不圆度标准为0.03mm； 后制动蹄片标准厚度；5mm，磨损极限为2.5mm 2)润滑脂零件号为G000650 3）制动分泵防尘罩无老化龟裂现象，无渗漏 4）制动器各部件齐全有效，工作可靠 5）后轮轴承运转顺畅,无异响 6）制动系统测试：无跑偏、震动，转向盘无抖动现象 |  |
|  |  | 制动操纵系统 | 检查制动踏板自由行程，制动液面高度及液面警示灯开关，检查制动液压系统外观，管路有无渗漏现象，检查真空助力器和ABS系统，清洁ABS传感器及靶轮 | 1)制动踏板自由行程：踏板总行程的1/3 2)液面高度在容器max与min标记上限、警示灯开关工作灵敏，每12月更换一次制动液，更换制动液时应连接VAG5051按照仪器引导步骤对系统进行排气 3)制动液规格：US标准FMVSS 116 DOT4 4)液压系统接头应无渗漏现象，橡胶软管无老化龟裂现象，软管固定卡扣齐全，软管不应与其他部件相干涉 5)真空助力器工作有效 6)测试ABS电子控制系统无故障记录，警示系统显示正常 |  |
| 8 | 行驶系 | 前悬挂、后桥 | 检查前悬架轴承、减震弹簧、减震器、减震器缓冲块、下控制臂、横向稳定杆及螺栓紧固状况,检查后桥安装紧固状况、减震弹簧、减震器 | 1）前悬架轴承转动顺畅，无异响 2）弹簧无塑性型变现象，胶垫无损伤 3）减震器不漏油，减震性能良好，衬垫、缓冲块无缺损齐全有效，连接螺栓紧固可靠 4）下控制臂减震胶套无疲劳损伤现象，球头不松旷，连接螺栓紧固可靠 5）横向稳定杆胶套齐全无老化、变形 6）后桥安装紧固可靠，主承重梁无塑性变形，弹簧无塑性形变现象，胶垫无损伤 7）后减震器不漏油，减震性能良好，衬垫、缓冲块无缺损齐全有效，连接螺栓紧固可靠 |  |
|  |  | 车轮 | 检查轮辋、胎面、清理胎面异物、校准胎压及轮胎换位 | 1）轮辋无变形和裂纹 2）胎面无气包、损伤、老化现象，胎面花纹深度与轮胎磨损极限标记不小于1.6mm，气门嘴无泄漏 3）轮胎气压标准： 空载：前轮为200kPa；后轮为180kPa 满载：前轮为200kPa；后轮为260kPa； 4）车轮螺栓紧固力矩为110N.m 5)轮胎动不平衡质量＜5G |  |
| 9 | 全车润滑 | 全车润滑 | 发动机罩铰链、锁机、四门铰链、门锁钥匙孔、门锁机、儿童锁、行李箱锁钥匙孔、锁机、行李箱铰链 | 1) 各润滑点开启灵活、锁止可靠 2) 润滑剂规格：GOOO150 |  |
| 10 | 滑行 | 滑行性能 | 检查（测） | 车辆滑行初速度为30km/h，滑行距离≥270m |  |
| 11 | 排放 | 检测尾气 | 尾气排放测量 | 符合GB18285规定 |  |
| 注：1)通过进厂检验和驾驶员反映，若需要小修作业的项目，增加小修作业内容。 2)二级维护作业应包括一级维护作业的全部内容，是在一级维护作业基础上应该完成的作业项目。 |  |  |  |  |  |

F.2 福田系列低速货车二级维护工艺规程

（1）适用车型：福田BJ1023V3JB3-2

（2）福田低速货车二级维护周期：1.2～1.5km

表F.2  福田系列低速货车二级维护工艺规程

| 序号 | 作业部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 整车装备与标识 | 检查（测） | 齐全、完整、有效、各部件连接坚固完好，车体周正、外缘左右对称高度差不大于40mm，左右轴距差不大于1.5/1000 |  |
|  |  | 车架、车身、驾驶室、及其各相关附件 | 检查（测）、紧固、调整 | 紧固可靠，无裂损，无窜动，齐全有效，性能可靠，工作良好，无变形、断裂、脱焊，连接螺栓、铆钉紧固 |  |
|  |  | 内装饰、坐椅、靠背及安全带 | 检查（测） | 设备完好，无松动、齐全有效，安装牢固 |  |
|  |  | “四漏” | 检查（测） | 全车不漏油、不漏水、不漏气、不漏电、不漏尘，各种防尘罩齐全有效 |  |
|  |  | 全车车窗、安全出口 | 检查（测） | 完好、可靠 |  |
|  |  | 车厢、地板、护轮板（挡泥板） | 清洁、检查（测） | 符合GB18565 要求 |  |
| 2 | 发 动 机 | 发动机润滑油、机油滤清器 | 1）更换机油； 2）更换机油滤清器 | 1）润滑油规格为API CC级；机油黏度等级根据环境温度选择 2）每运行5000-8000km或者使用200h后必须更换机油及机油滤清器 3）机油滤清器安装前应先充满清洁机油，并在O型密封圈上涂抹机油，保证其密封良好，无堵塞，完好有效 |  |
|  |  | 检查（测）润滑油油面高度 | 检查（测）发动机润滑油液面高度，不足时按要求补给 | 1）机油总量为7L；油面高度（冷车时）应在油标尺两格标线之间 2)正常情况下，机油压力指示灯应该不常亮 |  |
|  |  | 空气滤清器 | 清洁空气滤清器，并视情更换 | 1）每运行5000-8000km或者使用200h后必须更换空气滤芯，多风尘恶劣环境下更换周期相应缩短 2）用手或木棒轻轻敲击滤芯两端，边敲边转动滤芯，将灰尘振落；也可用＜600kPa的清洁压缩空气，从滤芯内侧向外吹，注意吹拂距离，以免滤芯破损，影响滤芯效果 3)空气滤清器上、下衬垫完好，密封可靠 4)空气滤清器指示灯工作正常 |  |
|  |  | 油箱及油管 | 检查（测）接头及密封情况 | 1）接头无破损、渗漏，紧固可靠 2）油箱容量约为55L 3）排放油箱凝结水和杂质前应将车停放数小时 |  |

| 表F.2 （续） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技术要求 |  |
| 2 | 发 动 机 | 检查（测）润滑油油面高度 | 检查（测）发动机润滑油液面高度，不足时按要求补给 | 1）机油总量为7L；油面高度（冷车时）应在油标尺两格标线之间 2)正常情况下，机油压力指示灯应该不常亮 |  |
|  |  | 燃油滤清器 | 检查（测）燃油滤器，并视情更换 | 1) 每运行5000-8000km或者200小时后必须更换第一道燃油滤芯 2）更换燃油滤芯时，应先在密封垫上涂一层机油，再将其旋装在底座上，并用手拧紧，配装时注意各密封圈的完好性及密封良好 |  |
|  |  | 曲箱箱通风装置 | 检查（测）、清洁 | 保持清洁畅通，连接可靠，不漏气，各阀门无堵塞、卡的现象 |  |
|  |  | 散热器、膨胀箱、百叶窗、水泵、节温器、传动带 | 1）检查（测）密封情况、箱盖压力阀、液面高度、水泵 2）检视传动带外观，调整传动带松紧度 | 1）散热器及软管无变形、破损及渗漏；容量为6.7L；箱盖接合表面良好。胶垫不老化、箱盖压力阀开启压力符合要求；水泵不漏水，无异响；节温器工作性能灵敏、准确，65℃初开，76℃全开 2）传动带应无裂痕和过量磨损，表面无油污、传动带松紧度符合原厂说明书规定 3）百叶窗各部连接牢固，开闭灵活 |  |
|  |  | 进、排气歧管、消声器、排气管 | 检查（测）、紧固，视情补焊或更换 | 1)无裂痕、漏气、消声器性能良好 2)进排气歧管螺母拧紧力矩：25-25N.m |  |
|  |  | 气缸盖 | 按规定次序和扭紧力矩校紧气缸盖 | 螺栓拧紧力矩:118-137N.m |  |
|  |  | 发动机支架 | 检查（测）、紧固 | 连接牢固、无变形和裂缝 |  |
|  |  | 喷油器、喷油泵 | 1)检查（测）喷油器和喷油泵的作用，必要时检测喷油压力和喷油状况，视情调整供油提前角 2)检查、调整怠速，检测排放状况 | 1）喷油器雾化良好、无滴油、漏油现象 2）喷油器喷油压力18-20MPa；紧固力矩为30-40N.m；供油提前角为14° 3）怠速标准值：550-650r/min 4）自由加速排放污染物符合国家有关限值标准 |  |
|  |  | 气门间隙 | 检查、调整 | 1） 进、排气门间隙标准：0.2-0.25mm 2）发动机热机运转时气门应该无异响 |  |
| 2 | 发 动 机 | 起动机、发电机 | 检查（测）起动机、发电机工作性能 | 1） 起动机、发电机外观完好无损；与发动机连接紧固；线束连接可靠，无破损 2）起动机电磁开关工作灵敏、可靠、无异响 3）发电机运转平稳，调节器工作正常，发电机2500r/min时（用电器全负荷）输出电压应为13.5-14.5V；电刷高度不低于原长2/3，滑环表面清洁、光滑 4）每年应解体维护起动机、发电机 |  |
| 3 | 电器 | 前照灯、仪表、喇叭、刮水器、全车电器线路 | 检查（测）、调整，必要时修理或更换 | 1）前照灯（灯光数量、光色、位置）、喇叭、各仪表及信号装置功能齐全、有效，符合原厂说明书规定 2）刮水器电机运转无异常，连动杆连接可靠 3）全车线路整齐，连接可靠，绝缘良好 |  |
|  |  | 蓄电池 | 检查（测），清洁，补给 | 1）蓄电池清洁，支架完好，安装牢固，极桩无腐蚀，连接可靠，通气孔清洁、畅通 2）电解液液面高度必须高出极板10-15mm 3）电解液密度要求 气温30-35℃时为1.26g/cm³ 气温25-30℃时为1.27g/cm³ 气温<25℃时为1.28g/cm³； 4）蓄电池端电压不低于12V |  |
| 4 | 离合器 | 离合器 | 1）检查（测）离合器总泵、分泵 2）检查（测）离合器工作状况 | 1) 液压管路完好，无渗漏 2）离合器总泵、分泵清洁，不漏油，无裂纹，总泵推杆端部分与活塞的间隙约为1-1.5mm 3）离合器结合平稳，不打滑，无异响，分离彻底，踏板自由行程为20-30mm |  |
| 5 | 传动系 | 变速器、主减速器 | 1）检查（测）变速器、主减速器齿轮油，并视情更换 2）检查（测）密封状况和操纵机构，清洁通气孔 | 1）变速器、主减速器齿轮油不变质、清洁、无焦味；齿轮油规格为API GL-5；每年视情更换齿轮油；变速器、主减速器密封良好、通气孔畅通 2）变速器齿轮润容量为1.7L，液面应在加油口下边缘；操纵机构作用正常，无异响、跳档、乱档现象；速比i1为 5.568、i2为 2.832、i3为 1.634、i4为 1.000、i5为0.794、iR为 5.011 3)主减速器齿轮油容量1.8L，油面高度应不低于检视口下沿5mm,速比为5.833 |  |
| 5 | 传动系 | 传动轴、传动轴承支架、中间轴承 | 1）检查（测）防尘罩 2）检查（测）传动轴万向节工作状况 3）检查（测）传动轴承支架 4）检查（测）中间轴承间隙 | 1）防尘罩不得有裂纹、损坏，卡箍可靠，支架无松动 2）万向节不松旷，无卡滞，无异响 3）传动轴承支架无松动 4）中间轴承间隙不大于0.40mm |  |
| 6 | 转向系 | 转向器、转向传动机构 | 1）检查（测）转向器传动机构的工作状况和密封性，校紧各部螺栓 2）检查（测）调整转向盘自由转动量 | 1）转向器齿轮油不变质，容量为0.5L 2）转向盘自由转动量不大于15°，转向轻便、灵活，无卡滞和漏油现象。垂臂及转向节臂无弯曲及裂损，各部螺栓连接可靠 3）转向盘紧固螺母拧紧力矩为56-92N.m;转向直拉杆、横拉杆紧固螺母拧紧力矩为30-40N.m；转向横拉杆锁紧螺母拧紧力矩为90-110N.m |  |
|  |  | 前轮定位 | 检查（测）、调整 | 1）前束标准值：2-4mm 2）前轮外倾为1°；主销内倾为7.5°；主销后倾为3° |  |
| 7 | 制 动 系 | 驻车制动 | 检查（测）制动蹄片厚度、制动性能，检查驻车制动器自由行程 | 1) 驻车制动鼓及摩擦片无油污，摩擦片表面到铆钉头距离大于0.5mm 2) 制动盘及工作表面无摆动现象 3) 驻车制动器生效齿数为3-5齿 4) 驻车制动指示灯开关灵敏、有效 |  |
|  |  | 制动阀、制动管路、制动踏板 | 1）检查（测）制动踏板自由行程 2）检查（测）紧固制动阀和管路接头 3）液压制动检查（测）制动管路内是否有气 | 1）制动踏板全行程为165mm; 制动踏板自由行程为10-15mm 2）制动阀和管路接头连接可靠，无漏气 3）液压制动管路内无气 |  |
|  |  | 转向轴制动 | 检查（测）制动蹄片厚度、制动蹄及支承销和制动盘、制动凸轮轴，视情选择作业内容 | 1）制动蹄无裂损及明显变形，制动蹄片不破裂，铆接可靠，制动蹄片厚度不小于9mm，铆钉头距离制动蹄片表面应>0.8mm 2）支承销无过量磨损，支承销与制动蹄承孔衬套配合间隙不大于0.20mm(左右轮制动蹄片必须同步更换) |  |
|  |  |  | 检查（测）内外轮毂轴承及其间隙，视情选择作业内容 | 轴承保持架无断裂，滚柱无脱落，无裂损和烧蚀，轴承内圈无裂损和烧蚀，符合原厂说明书规定 |  |
|  |  |  | 检查（测）前轮制动器调整臂的作用 | 前轮制动器调整臂锁止套运动灵活，防尘罩齐全完好 |  |
| 7 | 制 动 系 | 转向轴制动 | 根据检查（测）结果视情拆卸前轮毂总成、制动蹄、支承销；必要时进行清洗转向节、轴承、支承销、清洁制动底板等作业 | 保持各零部件清洁、完好 |  |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情校紧制动盘、制动凸轮轴装置螺栓 | 1）制动底板不变形，无裂纹，装置螺栓拧紧力矩为50N.m 2）凸轮轴转动灵活、无卡滞，转向间隙符合原厂说明书规定 |  |
|  |  |  | 检查（测）转向节及螺母、保险片及油封、转向节臂，校紧装置螺栓 | 1）转向节无裂纹，螺纹完好，与螺母配合应无径向松旷，保险片作用良好，油封完好不漏油 2）转向节轴径与轴承的配合间隙不大于0.05mm，转向节臂装置螺母扭紧力矩为180-210N.m |  |
|  |  |  | 检查（测）制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧应无明显变形，回位迅速，自由长度为100mm |  |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情对前轮毂、制动鼓及轴承外座圈进行校对，校紧轮胎螺栓内螺母等作业 | 1）轮毂无裂损 2）轴承外座圈无裂纹，无麻点，无烧蚀 3）制动鼓无油污、裂纹，沟槽深度不大于0.10mm，外边缘不得高出工作表面，标准直径为d180mm，磨损极限为d180mm,圆度误差不大于0.10mm,左右直径差小于0.5mm, 检视孔完整，护尘板齐全 4）轮胎螺栓齐全完好，规格一致、螺母拧紧力矩为130-220N.m |  |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情进行前轮毂装复、调整前轮轴承松紧度及制动间隙等作业 | 1）装复支承销，制动蹄支承销孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全有效 2）润滑轴承良好 3）制动鼓、制动片表面清洁，无油污 4）制动蹄片与制动鼓的间隙应为0.15-0.25mm，转动无碰擦现象或异响，检视孔挡板齐全 5）轮毂转动灵活，无异响，轴向间隙应<0.1mm 6）保险可靠，防尘罩、衬垫完好，螺栓垫圈齐全紧固（螺栓规格一致） |  |
|  |  | 其它轴制动 | 检查（测）制动蹄片厚度、制动蹄及支承销和制动盘、制动凸轮轴，视情选择作业内容 | 1）制动蹄无裂损及明显变形，摩擦片不破裂，铆接可靠，摩擦片厚度不小于9mm，铆钉头距离摩擦片表面应>0.8mm 2）支承销无过量磨损，支承销与制动蹄承孔衬套配合间隙不大于0.40mm |  |
| 7 | 制 动 系 | 其它轴制动 | 检查（测）轮毂轴承及其间隙，视情选择作业内容 | 轴承保持架无断裂，滚柱无脱落，无裂损和烧蚀，轴承内圈无裂损和烧蚀，符合原厂说明书规定 |  |
|  |  |  | 拆半轴，根据检查（测）结果视情拆卸轮毂总成、制动蹄、支承销，清洗各零件及制动底板、半轴套管等作业 | 1) 轮毂通气孔畅通 2)各零件及制动盘、后桥套管清洁无油污 |  |
|  |  |  | 检查（测）制动底板、制动凸轮轴，校紧连接螺栓 | 1）制动底板不变形，连接螺栓按规定力矩紧固 2）凸轮轴转动灵活，无卡滞，轴向间隙和径向间隙符合原厂说明书规定 |  |
|  |  |  | 检查（测）后桥半轴套管、螺母及油封 | 1）套管无裂纹及明显松动，与螺母配合无径向松旷 2）油封完好，无损坏，无漏油 3）套管颈与轴承配合间隙符合原厂说明书规定 |  |
|  |  |  | 检查（测）制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧应无明显变形，回位迅速，自由长度为100mm |  |
|  |  |  | 检查（测）后轮毂、制动鼓及轴承外座圈 | 1）轮毂无裂损 2）轴承外座圈无裂纹，无麻点，无烧蚀 3）制动鼓无油污、裂纹，沟槽深度不大于0.10mm，外边缘不得高出工作表面，标准直径为d180mm，磨损极限为d180mm,圆度误差不大于0.10mm,左右直径差小于0.5mm, 检视孔完整，护尘板齐全 |  |
|  |  |  | 检查（测）扭紧半轴及半轴螺栓 | 半轴螺栓齐全有效，半轴无明显变曲，不磨套管，无裂纹，花键无过量磨损或钮曲变形 |  |
|  |  |  | 检查（测）轮胎螺栓，校紧内螺母 | 1）轮胎螺栓齐全完好，规格一致 2）螺母拧紧力矩为130-220N.m |  |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情进行装复后轮毂，调整制动间隙等作业 | 1）装复支承销、制动蹄片时，承孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全可靠 2）润滑轴承良好 3）套管轴颈表面应涂机油后再装上轴承 4）制动蹄片、制动鼓面应清洁，无油污 5）制动鼓转动灵活，无碰擦情况和异响，制动蹄片和制动鼓的间隙应为0.15-0.25mm 6）轮毂转动灵活，无异响，轴向间隙小于0.1mm 7）锁紧螺母按规定力矩扭紧 |  |
| 8 | 行驶系 | 轮胎（包括备胎） | 检查（测）紧固，补气，视情进行轮胎换位、磨损严重时更换轮胎 | 1) 轮胎胎面清洁，无裂损、老化、变形，气门嘴完好 2) 轮胎（6.00型）气压标准为420kPa 3) 轮胎螺母拧紧力矩为130-220N.m |  |
|  |  | 钢板弹簧 | 检查（测） | 1） 无损坏、连接可靠，后钢板支架无裂纹及变形 2）前钢板弹簧中心螺栓拧紧力矩为78-99N.m 3）后钢板弹簧骑马螺栓拧紧力矩为199-240N.m |  |
|  |  | 悬架 | 检查（测）、紧固，视情补焊、校正 | 不松动，无裂纹，无断片，按原厂说明书规定扭紧力矩紧固螺栓 |  |
|  |  | 减振器 | 检查（测） | 1）减振器不漏油，紧固可靠，减振作用良好 2）前后减振销螺母拧紧力矩为40-50N.m |  |
|  |  | 车架 | 检查（测） | 车架无变形，纵横梁无裂纹，铆钉无松动，拖车钩、备胎架齐全，无裂损变形，连接牢固 |  |
|  |  | 前后轴 | 检查（测） | 无变形及裂纹 |  |
| 9 | 全车润滑 | 润滑 | 全车加注润滑脂的部位全部润滑 | 润滑脂嘴齐全有效，润滑良好 |  |
| 10 | 滑行 | 滑行性能 | 检查（测） | 符合原厂说明书规定，满足GB18565的技术要求 |  |
| 11 | 排放 | 排放情况 | 尾气排放测量 | 符合GB18285、GB3847规定 |  |
| 注：1)通过进厂检验和驾驶员反映，若需要小修作业的项目，增加小修作业内容。 2)二级维护作业应包括一级维护作业的全部内容，是在一级维护作业基础上应该完成的作业项目。 |  |  |  |  |  |

F.3东风系列半挂列车二级维护工艺规程

（1）适用车型：EQ4094F6D

（2）东风系列货车二级维护周期： 3.0~3.5万km

表F.3 东风系列半挂列车二级维护工艺规程

| 序号 | 作业 部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 整车装备与标识 | 检查（测） | 整车装备完整、齐全、有效,各部连接螺栓应紧固,车体周正，焊接处无脱焊现象,拖钩、挂钩应无裂损、变形，无窜动，连接紧固安全有效,整车表面无严重锈迹、脱漆现象 |
|  |  | 车架、车身、驾驶室、半挂车托盘及其各相关附件 | 1）检查（测）、紧固、调整 2)检查、紧固翼子板、发动机罩、前面罩 | 1)车架铆钉铆接牢固，无裂损 2)保险杠无松旷、变形，左右对角差不大于l5mm 3)车架各支架固定可靠 4)车架弯曲变形量：轴距在4000mm（ 以下不大于2 mm；以上不大于3 m） 5）挂车牵引环中心至左右前轮中心的距离差不大于6mm，转盘中心至左右后轮中心距离差不大于6mm 6)车身外缘左右对称高度差不大于40mm，左右轴距差不大于1.5/1000 7)驾驶室连接紧固，无损伤 8)车门开关灵活、无下沉，密封性能良好、门锁止冲器性能良好、锁止可靠 9）发动机罩盖锁扣锁止可靠 10）转盘与转盘架的贴合面无松旷、偏歪、其平面度公差 为1.5 mm 11）转盘与牵引连接部件应安全牢靠，对磨损严重转盘销给予更新 12）转盘连接螺栓应紧固，定位销无松旷、磨损 13）按规定给转盘加注润滑脂 |
|  |  | 内装饰、坐椅、靠背、 | 检查（测） | 1）座椅调节功能良好、稳定舒适 2）外后视镜、内后视镜等其他内装饰，齐全有效，安装牢固 |
|  |  | “四漏” | 检查（测） | 全车不漏油、不漏水、不漏气、不漏电，各种防尘罩齐全有效 |

| 表F.3（续） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业 部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技术要求 |  |
| 1 | 整车 | 全车车窗 | 检查（测） | 门玻璃升降自如，无自动下滑和上、下跳动现象，前挡玻璃完好无划痕、安装牢固可靠 |  |
|  |  | 空调装置、冷凝器 | 检查（测）空调系统工作状况、冷凝器的清洁 | 1）制冷效果良好 2）暖气装置工作正常 |  |
|  |  | 空气压缩机、贮气筒 | 清洁，校紧 | 主、挂车储气筒，管路接头连接可靠，无漏气现象，安全阀工作正常,当空压机转速为 1200～1250r/min时，空气压缩机向6L储气筒泵气，气压由98至785kpa所需时间不超过28s（单缸）或以空气压缩机原厂技术要求检查 |  |
|  |  | 车厢、地板、护轮板（翼子板） | 清洁、检查（测） | 车厢底板总成对角线之差不大于20 mm，边板与底板之间间隙均不大于6mm，车厢各挡板挂钩，扳转轻松、锁止有效，车轮护板齐全 |  |
| 2 2 2 | 发 动 机 发 动 机 发 动 机 | 发动机润滑油、机油滤清器 | 1)更换机油 2)更换机油滤清器 3)检查机油压力 | 1)机油规格及总量：EQ6BT5.9型发动机为APICD级，机油总量为l6.4L 2）加注新机油前应使用清洁剂对润滑系统进行清洁作业，确保油道清洁、畅通 3)机油滤清器安装前应先充满清洁机油，O型密封圈先涂抹机油；要求用手旋上新装的机油滤清器，直到密封环与新装机油滤清器接触，随后再拧1／2圈,发动机运转时机油滤清器处不应有漏油现象 4)机油压力标准值：EQ6BT5.9型发动机怠速(750 r／min)时不小于69 kPa，额定转速(2600 r／min)时不小于207 kPa |  |
|  |  | 检查（测）润滑油油面高度 | 检查（测）转向器、变速器、主减速器等润滑油和液面高度，不足时按要求补给 | 1)转向器齿轮油不变质，油面应不低于检视口下沿 15 mm，助力泵储液罐液面高度在规定标线内 2)变速器齿轮油不变质，清洁，齿轮油规格及总量：规格为GL－4，总容量为7.O L,油面高度在检视口下沿15 mm以上 3)主减速器齿轮油不变质，清洁，齿轮油规格及总量：规格为GL－5，总容量为油面至加油孔溢出为准，符合原厂说明书规定 |  |
|  |  | 空气滤清器 | 1)清洁空气滤清器 2)检查空气滤清器连接状况 | 1)每运行4000 km清洁，每运行2.4万km更换空气滤清器滤芯，多风尘等恶劣环境应适当缩短更换周期 2)空气滤清器其管路无堵塞、无破损、无渗漏 |  |
|  |  | 油箱及油管 | 检查（测）接头及密封情况 | 燃油箱及盖完好，安装牢固，密封良好；燃油箱胶垫完好，不老化、无破损、凹陷；油道畅通；接头无破损、渗漏油，紧固可靠 |  |
|  |  | 燃油滤清器 | 清洁燃油滤清器、油水分离器并视情更换 | 燃油滤清器、油水分离器清洁、畅通，密封良好 |  |
|  |  | 曲轴箱通风装置 | 检查（测）、清洁 | 清洁畅通,连接可靠，不漏气，各阀门无堵塞、卡滞 |  |
|  |  | 散热器、膨胀箱、百叶窗、水泵、节温器、传动带 | 1)检查散热器盖及水管 2)检查水泵工作状况 3)检查冷却液品质及液面高度 4)检查节温器工作状况 5)检查传动带挠度 | 1）冷却系各部无变形、破损及渗漏,蒸汽阀开启压力：EQ6BT5.9型发动机为103kPa 2）水泵运转无异响、无渗漏，风扇叶运转平稳、无变形、工作正常 3）节温器工作灵敏、准确，节温器开启温度：EQ6BT5.9型发动机83°打开，95°全开 4）传动带应无裂痕和过量磨损，表面无油污、用40N的力压下传动带，其挠度为10～15mm 5）BD-1型长效防冻防锈冷却液每2年更换 6）百叶窗操作灵活可靠 |  |
|  |  | 进、排气歧管、消声器、排气管 | 检查（测）、紧固，视情补焊或更换 | 1）进、排气歧管螺栓(螺母)拧紧力矩：M8为 16～20 N•m；AM8为20～24 N•m：M10为27～3l N•m 2)排气管、消声器无裂纹、漏气,消声器性能良好,排气管固定可靠 |  |
|  |  | 气缸盖 | 按规定次序和扭紧力矩校紧气缸盖 | 按规定拧紧力矩校紧气缸盖螺栓，发动机气缸盖螺栓分步拧紧力矩：EQ6BT5.9型发动机老式气缸为40N.m、85N.m、126N.m，新式气缸为90 N.m、120 N.m再拧90度 |  |
|  |  | 气门间隙 | 检查调整气门间隙 | 1)气门间隙标准：EQ6BT5.9型发动机(冷态)：进气门为O．25 土O．05mm、排气门为O．50土O．05mm 2)发动机热机运转时气门应无异响 |  |
|  |  | 增压器、中冷器 | 检查（测）、清洁 | 1)增压器运转平稳、工作有效，连接可靠，管道无漏气现象 2）涡轮转子总成无明显轴向和径向窜动(轴向间隙不大于0.16mm，径向间隙不大于O.46mm),符合原厂说明书规定 |  |
|  |  | 发动机支架 | 检查（测）、紧固 | 连接牢固、无变形和裂缝 |  |
|  |  | 喷油器、喷油泵 | 1)检查燃油泵润滑油油量 2)检查喷油器和燃油泵的作用 3)检查燃油泵密封性 4)检查供油提前角视情调整供油提前角 5)检测排放状况 | 1)燃油泵润滑油油量应达到油标尺刻度线 2)每运行l500～2000 km或每50 h检查喷油器喷油压力，确保喷油器雾化良好，无滴漏现象，喷油压力符合原厂规定 3)每运行4万km或每10OO h调校喷油泵、喷油器，保证喷油器、喷油泵工作正常、密封良好 4)喷油泵供油提前角：EQ6BT型发动机为20° 5)自由加速排放污染物符合国家有关限值标准 |  |
| 3 | 电器电控系统 | 前照灯、仪表、喇叭、刮水器、全车电器线路 | 检查（测）、调整，必要时修理或更换 | 1)前照灯（灯光数量、光色、位置）、喇叭、各仪表及信号装置功能齐全、有效，符合原厂说明书规定 2)刮水器电机运转无异常，连动杆连接可靠 3)全车线路整齐，连接可靠，绝缘良好 4)主车与挂车的电路接插座应安装规范，无拖拉现象，无漏电、断电现象 |  |
|  |  | 蓄电池 | 检查（测），清洁，补给 | 清洁、安装牢固，电解液液面符合原厂说明书规定 |  |
| 4 | 离合器 | 离合器 | 1)检查、调整离合器踏板自由行程 2)检查离合器工作状况 | 1) 离合器踏板自由行程：为25～40 mm 2）离合器结合平稳、分离彻底、不打滑、无异响，符合原厂规定 |  |
| 5 | 传 动 系 | 变速器、差速器 | 检查（测）密封状况和操纵机构，清洁通气孔 | 1)齿轮箱外部清洁，连接可靠，无裂纹、无渗漏现象，通气孔畅通 2)变速器换档操纵机构：操纵灵活、轻便，各连接部件无松旷现象，换档准确到位，无异响，无跳档、乱档现象 3)变速器、主减速器运转平稳、无异响 4)变速器输出轴突缘大螺母、主减速器锥齿轮轴螺母应按规定力矩拧紧，并锁止可靠 |  |
|  |  | 传动轴、传动轴承支架、中间轴承 | 1）检查（测）防尘罩 2）检查（测）传动轴万向节工作状况 3）检查（测）传动轴承支架 4）检查（测）中间轴承间隙 | 1)传动轴万向节无松旷、卡滞，运转无异响；传动轴中间支承轴承及支架不松旷、无裂损现象 2)滑动花键副扭转间隙不大于O.40 mm,滑动套叉油封完好，油封盖齐全有效 3)传动轴各连接螺栓紧固、无松旷 4)万向节径向间隙为O.02～O.09 mm，磨损极限O.25 mm 5)传动轴最大径向跳动不大于1.5 mm 6)中间支承轴承与轴承座配合间隙为 O.01～O.055 mm， 使用限度为O.10 mm 7)支承轴承轴向游隙不大于O.5 mm |  |
| 6 | 转 向 系 | 转向器、转向传动机构 | 1）检查（测）转向器传动机构的工作状况和密封性，校紧各部螺栓 2）检查（测）调整转向盘自由转动量 | 1）转向器、助力泵、储液罐密封良好、无渗漏，油管不变形，无阻滞，储液罐通气孔畅通，助力系统储液罐内的滤芯运行2.4万km更换 2）转向垂臂与转向节臂无变形和裂损，万向节转动灵活，不松旷，防尘套完好 3）转向拉杆衬套不松旷，各杆件无明显变形，球头不松旷 4）转向盘位置正确，转向轻便、灵活，转向盘自由转动量不大于15° |  |
|  |  | 前轮定位 | 检查（测）、调整 | 符合使用说明书要求 |  |
| 7 | 制 动 系 | 驻车制动 | 1）检查（测）制动踏板自由行程 2）检查（测）紧固制动阀和管路接头 | 1)驻车制动器各连接螺栓紧固、锁止有效 2)驻车制动器支架及各杆件不得有断裂或锈蚀，拉臂无明显变形，运动灵活 3)驻车制动器性能可靠，安全有效 |  |
| 7 | 制 动 系 | 制动阀、制动管路、制动踏板 | 1）检查（测）制动踏板自由行程 2）检查（测）紧固制动阀和管路接头 | 1）制动踏板自由行程：为12～18 mm 2）制动控制阀工作灵敏，无卡滞、四回路保护阀工作正常、各管路接头连接可靠，无漏气现象 3)排气制动系统蝶形阀工作有效 4）主、挂车制动管道接口固定安装规范，管道无拖、拉现象，连接可靠无漏气 5）挂车与牵引车脱离时挂车应能自行制动 |  |
|  |  | 前轴制动 | 检查（测）制动蹄片厚度、制动蹄及支承销和制动盘、制动凸轮轴，视情选择作业内容 | 制动蹄片工作表面不得有油污，制动蹄无裂损及明显变形，制动蹄片使用极限：厚度不少于7mm；或铆钉下沉度：铆钉距制动蹄片工作表面不少于1 mm，制动蹄与制动凸轮工作表面最大磨损量不大于O.30 mm，制动蹄支承销与套配合间隙：O.1～ O.18 mm，使用极限：O.40mm |  |
|  |  |  | 检查（测）内外轮毂轴承及其间隙，视情选择作业内容 | 轮毂无裂损，轮毂内外轴承保持架无断裂，滚柱及轴承内外圈无烧蚀和损坏。轴承外圈在轮毂内无松旷现象，轮毂转动灵活、无异响，轴向间隙＜O.1 mm |  |
|  |  |  | 检查（测）前轮制动器调整臂的作用 | 前轮制动器调整臂无松旷、不跳牙，锁止有效，保险销 齐全有效 |  |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情拆卸前轮毂总成、制动蹄、支承销；必要时进行清洗转向节、轴承、支承销、清洁制动底板等作业 | 清洁、无油污 |  |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情校紧制动盘、制动凸轮轴装置螺栓 | 1）制动底板不变形，按原厂说明书规定力矩扭紧装置螺栓 2)制动凸轮轴转动灵活、无卡滞，凸轮轴与衬套配合间隙0.40～0.46mm，极限：0.7mm |  |
| 7 | 制 动 系 | 前轴制动 | 检查（测）转向节及螺母、保险片及油封、转向节臂，校紧装置螺栓 | 1）转向节无裂纹，螺纹完好，与螺母配合应无径向松旷，保险片作用良好，油封完好不漏油；转向节轴颈与轴承配合间隙不大于O.10 mm；各部连接装置牢固可靠，各润滑部位润滑到位 2）转向节主销装配应转动自如，横销锁紧有效；主销与套配合间隙：0.025～ O.077mm，使用极限：O.2mm |  |
|  |  |  | 检查（测）制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧无明显变形，拉力良好，回位迅速，自由长度为181mm，符合原厂说明书规定 |  |
|  |  |  | 检查（测）前轮毂、制动鼓及轴承外座圈,视情进行校对，校紧轮胎螺栓内螺母等 | 1）轮毂无裂损，轴承外座圈无裂纹，无麻点，无烧蚀 2）轮胎螺栓齐全完好，规格一致、按规定力矩拧紧 |  |
|  |  |  | 检查（测）并视情进行前轮毂装复、调整前轮轴承松紧度及制动间隙等作业 | 1）装复支承销，制动蹄支承销孔均应涂润滑油，开口销或卡簧齐全有效 2）润滑轴承 3）制动鼓表面不得有油污，不得有裂纹；边缘止口不得明显高出工作表面，沟槽深度不大于 O.15mm,圆度误差不大于O.15 mm；制动鼓加工（加大）尺寸,标准鼓应不大原鼓尺寸4mm，加厚鼓应不大原鼓尺寸6mm，同一桥的两边制动鼓内径差不得大于1mm 4）制动蹄片与制动鼓的间隙：支承端为0.25～O.400 mm、凸轮端为 O.40～O.55 mm；制动气室推杆行程为20～40mm，转动无碰擦或异响，检视孔挡板齐全 5）轮毂转动灵活，用拉力计测量时可转动、且无轴向间隙 6）保险可靠，防尘罩、衬垫完好，螺栓垫圈齐全紧固（螺栓规格一致） 7)制动软管每运行5万km或1年更换 8)制动气室膜片每5万km更换 |  |
| 7 | 制 动 系 | 其它轴制动 | 检查（测）中、后轮制动器调整臂、制动蹄片厚度、制动蹄及支承销,视情选择作业内容 | 1) 中、后轮制动器调整臂无松旷、跳牙、锁止有效，保险销齐全有效 2）制动蹄片工作表面不得有油污、裂损现象，制动蹄无裂损及明显变形，制动蹄摩擦片使用极限：不少于7mm 3）制动蹄支承销与衬套配合间隙：O.1～O.18mm；使用极限：O.4mm，厚度不少于7mm或铆钉下沉度：距制动蹄片工作表面不少于1 mm |  |
|  |  |  | 检查（测）轮毂轴承及其间隙，视情选择作业内容 | 轴承保持架无断裂，滚柱无脱落，无裂损和烧蚀，轴承内圈无裂损和烧蚀，符合原厂说明书规定 |  |
|  |  |  | 拆半轴，检查（测）并视情拆卸轮毂总成、制动蹄、支承销，清洗各零件及制动底板、半轴套管等 | 1）差速器通气孔畅通 2）各零件及制动盘、后桥套管清洁无油污 |  |
|  |  |  | 检查（测）制动底板、制动凸轮轴，校紧连接螺栓 | 1）制动底板不变形，连接螺栓按规定力矩紧固 2）制动凸轮轴转动灵活、无卡滞，凸轮轴与衬套配合间隙：O.40～O.46mm；磨损极限值：O.7 mm |  |
|  |  |  | 检查（测）后桥半轴套管、螺母及油封 | 1）半轴套管无裂损，螺纹完好，与轴承配合间隙不大于O.15 mm 2）油封完好，无损坏，无漏油 |  |
|  |  |  | 检查（测）制动蹄复位弹簧 | 复位弹簧无明显变形，拉力良好，回位迅速，自由长度为181mm |  |
| 7 | 制 动 系 | 其它轴制动 | 检查（测）后轮毂、制动鼓及轴承外座圈 | 1）轮毂无裂损，轮毂内外轴承保持架无断裂，滚柱及轴承内外圈无烧蚀和损坏，轴承外圈在轮毂内无松旷，轮毂转动灵活、无异响，轴向间隙＜O.1mm，制动蹄无裂损及明显变形 2)制动鼓表面无油污，不得有裂纹，边缘止口不得高出工作表面，沟漕深不大于 O.15mm，圆度误差不大于O.15mm；制动鼓加工（加大）尺寸，标准鼓尺寸不大于4mm；加厚鼓尺寸不大于6mm；同一桥的两边制动鼓内径差不得大于1mm，制动鼓检视孔挡板齐全 |  |
|  |  |  | 检查（测）半轴及扭紧半轴螺栓 | 半轴螺栓齐全有效，半轴无弯曲和裂纹，花键无扭曲变形和过度磨损，半轴左右互换位 |  |
|  |  |  | 检查（测）轮胎螺栓，校紧内螺母 | 符合原厂说明书规定 |  |
|  |  |  | 检查（测）并视情进行装复中、后轮毂，调整制动间隙等作业 | 1）装复支承销、制动蹄片时，承孔均应涂润滑脂，开口销或卡簧齐全可靠 2）润滑轴承 3）套管轴颈表面应涂机油后再装上轴承 4）制动蹄片、制动鼓面应清洁，无油污 5）制动鼓与制动蹄片间隙：O.30 mm，制动室推杆行程为20～40mm，转动制动鼓，无碰擦和异响 6）轮毂转动灵活 7）锁紧螺母按规定力矩扭紧 8)制动软管每运行5万km或1年更换 9)制动气室膜片每5万km更换 |  |
| 8 | 行驶系 | 轮胎（包括备胎） | 检查（测）紧固，补气，视情进行轮胎换位、磨损严重时更换轮胎 | - 气压符合原厂说明书规定 - 清洁，无裂损、老化、变形，气门嘴完好，轮胎螺栓紧固，轮胎的装用符合规定 |  |
|  |  | 钢板弹簧 | 检查（测） | 无损坏、连接可靠，后钢板支架无裂纹及变形 |  |
|  |  | 减振器 | 检查（测） | 稳固有效 |  |
|  |  | 前、中、后轴 | 检查（测） | 无变形及裂纹 |  |
| 9 | 全车润滑 | 润滑 | 全车加注润滑脂的部位全部润滑 | 润滑脂嘴齐全有效，润滑良好 |  |
| 10 | 滑行 | 滑行性能 | 检查（测） | 满足GB18565的技术要求 |  |
| 11 | 排放 | 检测尾气 | 尾气排放测量 | 符合GB18285规定 |  |
| 注：1)通过进厂检验和驾驶员反映，若需要小修作业的项目，增加小修作业内容。 2)二级维护作业应包括一级维护作业的全部内容，是在一级维护作业基础上应该完成的作业项目。 |  |  |  |  |  |

F.4宇通（12m）系列客车二级维护工艺规程

（1）适用车型：宇通ZK6120H

（2）宇通ZK6120H二级维护周期:3.0~3.5万km

表F.4 宇通（12m）系列客车二级维护工艺规程

| 序号 | 作业部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 整车装备与标识 | 检查(测) | 齐全、完整、有效，各部件连接紧固完好，车体周正，外缘左右对称高度差不大于40mm，左右轴距差不大于1.5∕1000 |
|  |  | 车架、车身、驾驶室 | 检查(测)、紧固、调整 | 表面无锈迹，无脱掉漆，各部螺栓及拖钩紧固可靠，无裂痕，无窜动，齐全有效，性能可靠，工作良好，无变形、断裂、脱焊，连接螺栓、铆钉紧固 |
|  |  | 内装饰、坐椅、靠背 | 检查(测) | 设备完好，无松动，齐全有效，安装牢固 |
|  |  | “四漏” | 检查(测) | 全车不漏油、不漏水、不漏气、不漏电、不漏尘，各种防护罩齐全有效 |
|  |  | 全车车窗、安全出口 | 检查(测) | 完好可靠 |
|  |  | 空调装置冷凝器 | 检查(测)空调系统工作状况，冷凝器的清洁 | 1)制冷效果良好，冷凝器蒸发器滤网清洁 2)暖气装置工作正常，暖风散热管路安装可靠，不漏水 |
|  |  | 空气压缩机、贮气筒 | 清洁、校紧 | 清洁，连接可靠，无漏气，单向阀安全阀工作正常 |
|  |  | 车厢、地板、护轮板（挡泥板） | 清洁，检查(测) | 车厢地板无破损、腐蚀，护轮板、挡泥板安装可靠 |
| 2 | 发动机 | 发动机机油、机油滤清器 | 1）更换润滑油 2）更换机油滤清器 | 1)润滑油规格：CF/CG-4 15W40（MAN3275），用量：33L，更换周期1500km，起动发动机直至机油压力报警灯熄灭，在达到最小油压之前不要高速运转，滤清器罩锁紧螺栓扭矩为50N.m 2)机油滤清器密封良好无堵塞 3)怠速油压：120kPa～150kPa 额定转速工作压力：450kPa ～500kPa |
|  |  | 空气滤清器 | 清洁空气滤清器 | 1)空气滤清器清洁有效，各进气管密封良好，无漏气 2)纸滤无裂缝和漏洞，末端的密封必须无裂损、干净，柔韧性好，更换周期12月 |

| 表F.4（续） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业部位 | 作业项目 | 作业内容 | 技术要求 |  |
| 2 | 发 动 机 | 油箱及油管 | 检查（测）接头及密封情况 | 接头无破损、渗油，紧固可靠油箱通气孔畅通 |  |
|  |  | 燃油滤清器 | 清洁燃油滤清器、并视情更换 | 清洁畅通，连接可靠，不漏气，各阀门无堵塞、卡 |  |
|  |  | 散热器、膨胀箱、百叶窗、水泵、节温器、传动带 | 1）检查（测）密封情况，箱盖压力阀，液面高度，水泵 2）检视皮带外观，调整传动皮带松紧度 3）检查液压风扇油位、转速 4）液压风扇、液压泵、液压马达，风扇调节器 | 1)散热器叶片表面清洁，无变形，风扇罩、膨胀水箱安装牢固，无渗漏 2) 软管无变形、破损及渗漏 3)箱盖接合表面良好，胶垫不老化，箱盖开启压力阀开启压力100kPa；水泵无异响，不漏水；节温器工作性能符合规定，开启温度81℃～85℃ 4)传动带应无裂痕和过量磨损,两传动带轮中间传动带被压下以传动带的厚度量为合适 5)检查液压油箱的油位符合要求，用油等级：CF/CG-4 15W40，用油量22L；风扇转速范围：200r/min～3000r/min，当冷却液温度达89℃时风扇速度加快，当冷却液温度达83℃时风扇转速降低 6)液压马达、液压泵运转无异响，无渗漏，连接可靠，风扇调整器工作可靠 |  |
|  |  | 进气、排气歧管、消声器、排气管 | 检查（测）紧固，视情焊补或更换 | 无裂痕、无漏气，消声器性能良好，固定可靠 |  |
|  |  | 气缸盖 | 按规定次序和拧紧扭矩紧气缸盖 | 拧紧扭矩：1）预拧10N.m 2）预拧80N.m 3）预拧150N.m 4）预拧90° 5）预拧90° 进气门间隙:0.5mm ；排气门间隙: 0.5mm |  |
|  |  | 增压器、中冷器 | 检查（测）清洁 | 1)增压器叶轮清洁，无损伤，手感轴向、径向间隙正常，固定良好 2)增压器油路无损伤、渗油 3)中冷器固定可靠，气管无漏气 |  |
|  |  | 发动机支架 | 检查（测）、紧固 | 发动机支架连接牢固，无变形和裂缝，发动机支架固定螺栓拧紧力矩：300N.m |  |
|  |  | 喷油器、喷油泵 | 检查（测）喷油器和喷油泵的作用，必要时检测喷油压力和喷油状况，视情调整供油提前角 | 1)喷油器雾化良好，无漏油、滴油现象，喷油压力：30＋0.8MPa 2)供油提前角为：0° |  |
| 3 | 电器电控系统 | 电器、电控系统 | 检查（测）前照灯、仪表灯、喇叭，必要时修理雨刮器、全车电器线路或更换 | 1)前照灯（灯光数量、光色、位置）喇叭、各仪表及信号装置功能齐全，有效，满足GB18565的技术要求 2)刮水器电机运转无异常，连动杆连接可靠 3)各电器线路完好，不漏电，连接可靠 |  |
|  |  | 蓄电池 | 检查（测）清洁，补给 | 清洁、安装牢固，电解液液面高度为高出极板10～15mm |  |
|  |  | ABS | 检查（测）消除故障码 | ABS故障灯指示应无故障显示，作用正常 |  |
|  |  | 空气悬架、缓 行 器、行驶纪录仪 | 检查（测） | 工作正常 |  |
|  |  | 喷油泵电控系统 | 检查（测）消除故障码 | 工作正常 |  |
| 4 | 离 合 器 | 离合器 | 检查（测）调整离合器踏板自由行程 | 1)离合器结合平稳，无异响，无沉重感，分离彻底且不打滑 2)离合器液压油油位应在罐体2/3以上 3)管路系统无泄露 4)离合器踏板自由行程：2～5cm |  |
| 5 | 传 动 系 | 变速箱、差速器 | 检查（测）密封状况和操纵机构，清洁通气孔 | 1) 密封良好，通气孔畅通，操纵机构作用正常，无异响、跳档、乱档现象 2)变速器用油等级：GL-4 80W/90，用量：13L，更换周期：9万km 3)差速器用油等级：GL-580W/90，用量：16.4L，更换周期6万km，液面高度符合要求 |  |
|  |  | 传动轴、缓行器 | 1)检查（测）防尘罩 2)检查（测）传动轴万向节工作状况 3)检查（测）清洁缓行器 | 1)防尘罩防尘有效 2)万向节不松旷，无卡滞，无异响 3)转子、定子间隙正常，固定牢固，转子、定子应清洁 |  |
| 6 6 | 转 向 系 转 向 系 | 转向器、转向传动机构 | 1)检查（测）转向器传动机构的工作状况和密封性,校紧各部螺栓 2)检查（测）调整转向自由转动量 3)检查油位 | 1)转向轻便,灵活,无卡滞和漏油现象，垂臂及转向节臂无弯曲及裂痕,各部螺栓连接可靠 2)转向盘自由转动量为40mm(转向盘直径500mm) 3)发动机未运行时油位应达到油尺上的刻度，横拉杆上夹紧托架M12×1.5 ，80N.m球头槽型螺母Ｍ24×1.5，280N.m直拉杆横拉杆球头允许最大径向间隙为0.25mm |  |
|  |  | 前束 | 检查（测）调整 | 车辆停放在平坦的地面上,前后轮必须打正，前束值：0°～5′(0°～-5′) ，主销内倾角内5°30′，主销后倾角为2°±30′，前轮外倾角为30′ |  |
| 7 7 7 | 制 动 系 制 动 系 制 动 系 | 驻车制动 | 检查（测）驻车制动性能 | 1)20°坡度双向正反驻车可靠 2)驻车制动系统无漏气 |  |
|  |  | 制 动 阀、制动管路、制动踏板 | 1)检查（测）制动踏板自由行程； 2)检查（测）紧固制动阀管路接头 | 1)制动踏板自由行程：5mm 2)制动阀和管路接头连接可靠，无漏气，管路支架无松动 |  |
|  |  | 转向轴制动 转向轴制动 | 检查（测）制动蹄片厚度，制动盘，视情选择作业内容 | 1)各部零件完好，清洁 2)制动盘表面不得有裂纹、沟槽，摩擦块无油污，无裂痕，摩擦块厚度符合规定，标准厚度为28mm，磨损极限为10mm |  |
|  |  |  | 检查内外轮毂轴承间隙，视情选择作业内容 | 1)车轮轴承无法调整，注入的润滑脂终生密封。轮毂、轴承、轴封和ABS脉冲传感器装置为组件，其中任何构件发生故障应更换组件 2)在检查轮毂组件车轮轴承的轴向间隙前要保证前轮能自由转动，其磨损极限为：0.2mm |  |
|  |  |  | 检查前轮制动器，制动卡钳 | 1)制动气室外表面应清洁，不漏气 2)制动卡钳无裂痕 |  |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情校紧制动盘、制动器装置螺栓 | 轮毂上的轮缘螺栓拧紧力矩为：460N.m，制动器螺栓M16×1.5 10.9级 270N.m |  |
|  |  |  | 检查（测）转向节及螺母、保险片及油封、转向节臂，校紧装置螺栓 | 1)转向节无裂痕，螺纹完好与螺母配合应无径向松旷，保险片作用良好，轮毂组件完好不漏油 2)转向节轴颈与轴承的配合间隙符合要求 |  |
|  |  |  | 根据检查(测)结果视情进行前轮毂、制动盘及轴承外座圈进行校对、校紧轮胎螺栓等作业。 | 1)轮毂无裂损。检查、清洁ABS齿圈的底座，端面跳动最大值：0.15mm 2)轮毂转动灵活，轴向间隙符合要求 3)轮胎螺栓齐全完好，规格一致，固定不松动。换轮胎螺栓压入力最大3000N |  |
|  |  |  | 根据检查（测）结果视情进行前轮毂装复，调整制动间隙 | 1)制动片、制动盘表面清洁、无油污，制动垫片用新的螺栓固定就位，润滑调整器，装复防护罩 2)制动片与制动盘间隙的粗调整：转动调整器直到垫片接触制动盘，然后回转1/2圈，并检查轮毂能否自由转动 3)制动片与制动盘间隙的精调整：制动器踏板操作10次，制动器自动调整到所要求的数值，然后转动，无碰擦现象或异响 4)保险片可靠，螺栓垫圈齐全紧固，螺栓规格符合要求 5)将轴头螺母拧紧到275N.m，转动轮毂2-3圈，轴头螺母松动1／4圈，拧紧轴头螺母固定螺栓，拧紧力为25N.m |  |
|  |  | 其它轴制动 其它轴制动 | 检查（测）摩擦片、制动盘，制动卡钳，视情选择作业内容 | 1)各部零件完好，清洁 2)制动盘表面不得有裂纹、沟槽，摩擦片无油污，无裂痕，摩擦块厚度符合规定，标准厚度28mm，磨损极限10mm |  |
|  |  |  | 检查（测）轮毂轴承及其间隙，视情选择作业内容 | 1)检查（测）轮毂轴承及其间隙 2)轮毂无裂痕 3)轴承外座圈不松动，无损坏 4)检查、清洁ABS齿圈的底座，端面跳动最大值：0.15mm |  |
|  |  |  | 拆半轴，根据检查（测）结果视情进行轮毂作业，清洁各零件及制动底板、半轴套管等作业 | 各零件及后桥套管清洁，无油污，套管无裂痕及明显松动，与螺母配合无径向间隙 |  |
|  |  |  | 检查（测）半轴及半轴螺栓 | 半轴螺栓齐全有效，半轴无明显变形，不磨套管，无裂纹，花键无过量磨损或扭曲变形 |  |
|  |  |  | 检查（测）轮胎螺栓 | 轮胎螺栓齐全完好，规格一致，固定不松动，换轮胎螺栓压入力最大值3000N |  |
|  |  |  | 检查（测）视情进行装复后轮毂，调整制动间隙等作业 | 1)检查（测）视情进行装复后轮毂，调整制动间隙等作业 2)制动片、制动盘应清洁无油污 3)轮毂上的轮缘螺栓扭力为430N.m，制动器螺栓M16×1.5扭力为270N.m将制动器垫片插入套管接头并用新的螺栓固定就位,润滑调整器装复防护罩 4)制动片与制动盘的间隙粗调整：转动调整器直到垫片接触制动盘，然后回转1/2圈，并检查轮毂能否自由转动 5)间隙精调整：制动器踏板操作10次，制动器回自动调整到所要求的数值 6)车轮轴承间隙的调整:将夹紧螺母紧固到740N.m，转动轮毂转动2-3圈，夹紧螺母松动60°,插入有耳垫圈.将外螺母紧固到740N.m,最后将内外螺母固定就位 |  |
| 8 | 行 驶 系 | 轮胎(含备胎) | 检查(测)紧固补气,视情进行轮胎换位,磨损严重时更换轮胎 | 清洁、无裂痕、老化、变形，气门嘴完好，轮胎型号规格一致，轮胎螺栓紧固扭矩为575±20N.m，轮胎动平衡量＜50ｇ，花纹深度不低于：前胎５ｍｍ，后胎２ｍｍ |  |
|  |  | 空气悬架 | 1) 检查空气弹簧 2) 检查稳定杆、扭力杆 3) 检查空气悬架控制阀 | 1)前后空气弹簧无漏气、脱层、损伤，空气弹簧高度应符合要求 2) 稳定杆、扭力杆无变形，橡胶套完好不松动、固定可靠 3) 空气悬架控制阀完好有效，调整杆无弯曲，连接可靠 |  |
|  |  | 减震器 | 检查（测） | 稳固有效 |  |
|  |  | 车 架 | 检查（测） | 车架无变形，纵横梁无裂纹，铆钉无松动，备胎架齐全，无裂损变形，连接牢固 |  |
|  |  | 前后轴 | 检查 | 无变形及裂纹，安装牢固 |  |
| 9 | 全车润滑 | 润 滑 | 加注润滑脂的部位润滑 | 润滑脂嘴齐全有效，润滑良好 |  |
| 10 | 滑行 | 滑行性能 | 检查（测） | 车辆滑行初速度为30km/h，滑行距离≥270m |  |
| 11 | 排放 | 排放情况 | 尾气排放测量 | 符合GB18285、GB3847规定 |  |
| 注：1)通过进厂检验和驾驶员反映，若需要小修作业的项目，增加小修作业内容。 2)二级维护作业应包括一级维护作业的全部内容，是在一级维护作业基础上应该完成的作业项目。 |  |  |  |  |  |