汽车机械维修工题库

- 判断题：

- 汽车维护是指汽车经使用一定的行驶里程间隔或时间间隔后，根据汽车维护技术标准，按规定的工艺流程、作业范围、作业项目、技术要求所进行的预防性作业。（   ）

- 汽车一级维护定义：除日常维护作业外，以清洁、润滑、紧固为作业中心内容，并检查有关制动、操纵等安全部件，由驾驶员负责执行的车辆维护作业。（   ）

- 更换时，应注意汽油滤清器上箭头所指的燃油流动方向，并且注意燃油系统有压力，应在断开燃油管路前先释放燃油系统压力。（   ）

- 发动机机油和滤清器更换间隔期随车型，使用状况的不同而不同。（   ）

- 拆下放油螺塞和密封垫圈，将旧机油放入机油回收器内，按要求检查或更换放油螺塞和密封垫圈并按规定转矩拧紧。（   ）

- 热车检查冷却系时，点火开关OFF，散热器电动风扇不可能突然转动。（   ）

- 热车打开散热器盖时要防止冷却液因压力过高而溢出伤人。（   ）

- 检查冷却液冰点只需要检测冷却液冰点。（   ）

- 形或多楔形橡胶带随着使用时间的延长磨损越来越大，甚至出现脱层、龟裂、变形等损伤。（   ）

- 发动机外部主要附件发电机、动力转向油泵、空调压缩机都是通过链条由曲轴带轮驱动。（   ）

- 在拆卸V形或多楔带之前应先做上方向记号。如果按相反方向安装使用原V形或多楔带，可能损坏V形或多楔带。（   ）

- 更换时，应注意汽油滤清器上箭头所指的燃油流动方向，并且注意燃油系统有压力，应在断开燃油管路前先释放燃油系统压力。（   ）

- 发动机机油和滤清器更换间隔期随车型，使用状况的不同而不同。（   ）

- 拆下放油螺塞和密封垫圈，将旧机油放入机油回收器内，按要求检查或更换放油螺塞和密封垫圈并按规定转矩拧紧。（   ）

- 维修中发动机装配质量的好坏直接影响修复后的发动机性能。按装配技术要求完成装配后的发动机不需经过磨合、调试和竣工验收，直接可以运行。（   ）

- 装配前的零部件必须认真清洗并经过检验和试验，质量必须合格。（   ）

- 发动机在装配时都是按顺序直接装配到汽缸体上。（   ）

- 在具体装配过程中，有些零部件装配工作在不违反工艺顺序的情况下，可组织平行交叉作业，为了保证装配质量，应边安装、边检查、边调整。（   ）

- 发动机上重要的螺栓、螺母（如连杆螺栓、主轴承盖螺栓等），必须按规定的扭紧力矩分次拧紧，汽缸盖螺栓、螺母的拧紧需从缸盖中间，按交叉顺序，对称向内分次进行。（   ）

- 为了防止和减少碱溶液对金属零件的腐蚀，还需要加热的清水喷射，冲洗金属表面残留的碱溶液。（   ）

- 汽缸盖的裂纹多发生在进、排气门座之间的过梁处，这是由于气门座或气门导管配合过盈量过大或镶换工艺不当所产生的装配应力过大而引起的。（   ）

- 在正常磨损情况下，汽缸磨损的规律是不匀匀磨损。汽缸沿工作表面在活塞环运动区域呈上小下大的不规则锥形磨损。（   ）

- 汽缸磨损的最大部位是活塞在上止点位置时第一道活塞环相对应的汽缸壁。（   ）

- 汽缸沿圆周方向的磨损也是不均匀的，形成不规则的椭圆形，一般是与活塞销轴线垂直的方向磨损较大。（   ）

- 汽缸体上平面的平面度检测时，应分别沿着汽缸体上平面的长度、宽度和对角线方向进行；并且在螺孔、水道口、油道口及汽缸之间的间隔处，也应检测其平整程度。（   ）

- 圆柱度误差是指同一横截面上磨损的不均匀性。（   ）

- 圆度误差是指沿汽缸轴线的轴向截面上磨损的不均匀性。（   ）

- 安装组合油环的上、下刮片，也要交错排列，两道刮片间隔180°。（   ）

- 在更换飞轮或齿圈、离合器压盘或总成及修整飞轮工作平面之后，都应重新进行组件的动平衡试验，应加上动平衡量要求。（   ）

- 检查火花塞时，可对其电极磨损、积炭、绝缘体损坏等状态进行直观检查，如发现不正常，需清洁电极、调整间隙，再用火花塞测试仪检测其性能。（   ）

- 在用火花塞测试仪检测火花塞发火性能时，只需要观察是否所有火花塞都能正常发火。（   ）

- 废气涡轮增压器是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮。（   ）

- 发动机的装配过程一般都分为两步，即总成装配和整机装配。把修理合格、选配合适的一组零部件，装配成总成的工艺叫总成装配；把各总成和零部件组装成一台完整发动机的工艺，叫做整机装配。（   ）

- 四冲程汽油机怠速时，以海平面为准，进气歧管真空度应在57kPa～71kPa范围内；其波动范围，六缸机不超过3kPa，四缸机不超过5kPa。（   ）

- 离合器总成解体时，为防止离合器盖的变形和零件弹出，必须用专用拆装工具，并按顺时针方向、均匀地拆下紧固螺栓。（   ）

- 离合器的装配与调整是离合器修复后的重要工序，它直接影响离合器的正常工作。其装配顺序是，先装配离合器盖及压板总成，然后将总成及从动盘安装到飞轮上。（   ）

- 装配时应仔细观察离合器从动盘的设计和制造品质，表面是否有油污，不需要注意从动盘安装方向。（   ）

- 变速器装配时，对零件的工作表面不得用榔头直接锤击，若必须进行锤击时，应采用铜棒抵靠着进行操作。（   ）

- 装配时，应保证万向传动装置的平衡。（   ）

- 传动轴轴管不得有裂纹及严重的凹瘪，否则应更换。（   ）

- 万向节叉和十字轴上不得有裂纹，否则应更换。（   ）

- 在保证啮合间隙合格的前提下，调整啮合印痕。啮合印痕和啮合间隙的变量都应符合技术标准，否则应成对更换齿轮副。（   ）

- 主动圆锥齿轮轴承预紧度调整方法，增减两轴承之间的调整垫片。增加垫片，轴承预紧度增大；减少垫片，轴承预紧度减少。（   ）15.单级主减速器从动圆锥齿轮轴承预紧度是通过差速器壳两侧的调整螺母来调整的。（   ）

- 液压制动装置的分管路如果漏油，会使整个制动系统失效。（    ）

- 操纵机构中的分离杠杆、分离轴承及分离套筒、分离叉装在离合器壳的外部。（    ）

- 推式膜片弹簧离合器是指分离离合器时，分离杠杆的内端所受的力为拉力。（    ）

- 传动轴总成装复后，应先作动平衡试验。（    ）

- 滚针轴承油封失效或滚针断裂、缺针时，均应更换。（    ）

- 装复万向节时，十字轴上润脂嘴必须朝向传动轴管一方。（    ）

- 汽车的转向半径越大，汽车的机动性越好。（    ）

- 检查转向盘自由行程时，将检查器固定在转向盘上，转动转向盘，其全部空行程就是转向盘的自由行程。（    ）

- 循环球式转向器在转向过程中，各运动件之间采用滚动摩擦，从而使传动效率高，操纵省力。（    ）

- 循环球式转向器转向螺杆的轴承预紧度要想调大，靠增加底盖与壳体间调整垫片的数量来达到。（    ）

- 转向操纵机构和转向传动机构技术状况的好坏，对操纵的稳定性和轻便性、行驶的安全性都有很大影响。（    ）

- 为了调整前轮前束，横拉杆两端接头的螺纹一般为左端左螺纹，右端右螺纹。（    ）

- 液压式动力转向系统中当油泵有故障不能正常工作时，汽车将不能实现转向。（    ）

- 通过断开蓄电池接地线（断电），便可以在电气设备上安全的进行操作。（   ）

- 安装蓄电池电极接线柱时，蓄电池电极必须与端子齐平地闭合或者从端子中突出。 （   ）

- 蓄电池酸液浓度在1.28g/cm3时，充电状态100%，此时电压在12V。（   ）

- 在测量密度时，应同时测量电解液温度，并将测得的电解液相对密度值转换到40℃进行修正。（   ）

- 对静态电压进行测量时为了测定蓄电池的电量。（   ）

- 在使用蓄电池检测仪对蓄电池安装蓄电池电极接线柱时，蓄电池电极必须与端子齐平地闭合或者从端子中突出。（   ）

- 蒸馏水加注之后直接对电解液浓度进行检测会导致错误的测量结果，蓄电池充完电之后才可对电解液浓度进行检测。（   ）

- 汽车充电系统电路由蓄电池、交流发电机、调节器、电流表、放电警告灯、继电器及放电警告灯等组成。（   ）

- 由于放电指示继电器一般都与电压调节器制做在一起，因此称为带放电指示继电器的调节器。（   ）

- 在装备有放电警告灯的汽车上，可利用放电警告灯来诊断充电系统有无故障。（   ）

- 用力抓住灯泡的玻璃表面会使灯泡破碎引起人身伤害。（   ）

- 熔断丝和继电器的安装和拆卸时可以在不断电的情况下操作。（   ）

- 更换新的熔断丝和继电器时，确认更换的新熔断丝和继电器与之前的是相同型号，如果找不到相同型号的保险丝和继电器可以先找其他的代替。（   ）

- 汽车用继电器线圈电阻通常小于400Ω，如果电阻无穷大，则线圈开路。（   ）

- 汽车线路发生故障时，有时会出现冒烟、火花、异响、焦臭、发热等异常现象。这些现象可直接观察到，从而可以判断出故障所在部位。（   ）

- 汽车信号系统主要包括转向信号灯及危险报警闪光灯、制动灯、倒车灯等其他灯光信号系统和电喇叭信号系统。（   ）

- 检查散热片表面是否堵塞或损坏，若散热片表面堵塞，可用清水冲洗，再用压缩空气吹干。如果散热片弯曲变形，可用尖嘴钳校正。(    )

- 每次拆开空调管路进行修理或清洗时．可以不更换新的储液罐。（    ）

- 当压缩机工作正常，蒸发器温度过高时，表示膨胀阀开度太大。（    ）

- 当蒸发器进口处结霜时，表示膨胀阀开度太小。（    ）

- 拆卸鼓风机时应先拆去蓄电池电源线。（    ）

- 汽车上的车窗升降开关一般有4个，即1个分开关和三个主开关。（    ）

- 发动机出现异响预示着：配合零件可能装配不当、零件变形、配合副磨损造成配合副间隙不合适等。（    ）

- 轿车发动机冷却系的正常温度为100～120℃，超过此温度范围则为发动机过热。（   ）

- 排黑烟主要是燃料中混有机油，烟雾中含有大量的炭粒子。（   ）

- 润滑油消耗增加，原因通常是渗漏。渗漏有向外渗漏和向内渗漏之分。内漏是指润滑油进入燃烧室，常伴有冒蓝烟现象。（   ）

- 造成发动机机械系统故障的原因是多方面的，有设计或制造的原因，有使用不当的原因、也有维修不当的原因，但大部分是由于长期运行后的正常磨损引起的。（   ）

- 催化转换器的作用是在排气气流中起催化作用，促使有害气体HC、CO和NOx发生反应，生成无害的C02、N2和H2O。（   ）

- 常见的三元催化器故障有：催化性能恶化，净化能力衰退，内部芯子堵塞，致排气不畅、背压过高，使废气倒流到发动机汽缸内等。（   ）

- 离合器常见故障主要有离合器打滑、分离不彻底、接合不平顺和异响等。（   ）

- 导致离合器打滑的故障的原因不可能是分离轴承运动阻滞，不能回位。（   ）

- 当出现离合器打滑故障时应检查离合器自由行程，如不符合规定应调整。（   ）

- 飞轮与离合器盖之间的固定螺钉松动会导致离合器打滑。（   ）

- 发动机怠速运转时，踩下离合器踏板挂挡困难，且伴随齿轮撞击声。勉强挂入挡位，离合器踏板未抬起汽车便起步或发动机熄火。行驶中换挡困难，且仍伴随有齿轮撞击声。（   ）

- 液压操纵式离合器液压系统油量不足(漏油)或空气渗漏，离合器将接合不平顺。 （   ）

- 当出现离合器分离不彻底故障时故障原因可能是分离杠杆内端不在同一平面上或内端太低。（   ）

- 车轮不平衡可能会造成轮胎异常磨损。（   ）

- 机械式转向系统常见的故障有：转向沉重和转向盘不稳。（   ）

- 电动助力转向系统故障有：转向困难、左右转向力矩不均、转向力矩不随车速改变，或转向盘不能正确回正。（   ）

- 检查发电机皮带的状况方法是：用手指压下皮带的上部，若压下量过大，说明发电机皮带过松，应调整。（   ）

- 检查不充电故障用试灯将其一端接在发电机的磁场接线柱上，另一端搭铁，若试灯不亮，说明故障在调节器。（   ）

- 检查不充电故障若调节器有故障应对于晶体管调节器，应更换（   ）

- 检查不充电故障若调节器有故障应对于触点式调节器：检查高速触点能否分离，若不能分离直接更换。（   ）

- 蓄电池经常存电不足是充电电流过小的故障现象。（   ）

- 单选题：

1.发动机冷却液功能主要是防止冷却液凝固、防止冷却系统部件生锈，（ ）。

A.提高冰点

B.降低沸点

C.提高沸点

2.进气管密封性不良易引起混合气（ ）。

A.过稀

B.过浓

C.正常

3.如果机油滤清器没有按时更换而出现滤清器阻塞，机油就不能流过滤清器。然后机油滤清器上的（ ）开启，将脏的机油直接送入发动机。

A.限位阀

B.单向阀

C安全阀

4.一级维护时，检查变速器齿轮油液面，液面高度应在规定标线内，或在检视口下沿不低于（  ）的位置。

A.10mm

B.15mm

C.20mm

5.机械转向器壳内润滑油量是否合适，润滑油液面应在检视孔下沿（  ）处；桥壳的通气塞应保持畅通。

A.15mm

B.20mm

C.25mm

6.轿车轮胎胎冠上花纹磨损深度应不小于（  ）（磨损标志），否则应停止使用。

A.1.6mm

B.3.2mm

C.6.4mm

7.离合器踏板自由行程是指踏板踩下一定行程而离合器尚未起分离作用时的踏板高度与踏板在自由状态时的高度（  ）。

A.之和

B.之差

C.之比

8.拧动轮毂轴承调整螺母，边拧动调整螺母边转动轮毂，使轴承正确就位；以规定力矩拧紧调整螺母，再将调整螺母退回（  ）圈。

A.1/4～1/6

B. 1/4～1/8

C. 1/2～1/8

9.对于修理较多铝合金零件的企业，可专门配制铝合金清洗液。一般可采用硅酸纳或碳酸纳溶液加少量重铬酸钾来配制，清洗时同样也应加温到（  ），以便获得最佳效果。

A. 40℃～50℃

B. 50℃～60℃

C. 60℃～70℃

10. 汽缸压力检测时，发动机应运转至正常工作温度，发动机机油温度不低于（  ），蓄电池电压不低于12V。

A. 30℃

B. 40℃

C.50℃

11.发动机密封性良好。在标准大气压力下，发动机怠速运转时，真空表指针稳定地指在（  ）范围内；迅速开闭节气门时，真空表应在6～84kPa之间随之摆动，且变化较灵敏，表明汽缸密封性正常。

A. 47～69kPa

B. 57～71kPa

C. 44～57kPa

12.气门与气门座不密封。该气门处于关闭时，真空表指针比正常值跌落（  ），而且指针有规律摆动。

A. 3～23kPa

B. 6～23kPa

C. 3～26kPa

13.混合气过稀、过浓。混合气过稀时，指针不规则跌落；混合气过浓时，真空表指针在（  ）之间缓慢摆动。

A. 47～69kPa

B. 57～71kPa

C. 44～57kPa

14.随车诊断系统的缩写（  ）

A. SAE

B. EPA

C. OBD

15.汽缸磨损，其圆度或圆柱度误差超过公差限度时，对磨损的汽缸应进行机械加工，使其通过尺寸的改变，恢复汽缸正确的几何形状和配合性质，这种方法称为（  ）。

A. 修理尺寸法

B. 镶套修复法

C. 补板法

16.用万用表检测点火线圈时，所测得的阻值比原车标准小很多，则说明有（  ）故障

A. 内部接触不良

B. 断路

C. 内部短路

17.发动机动力性能显著变差，最大功率或汽缸压缩压力比标准值降低（  ）以上，是发动机总成需大修的主要标志。

A. 20%

B. 25%

C. 30%

18.在标准状态下，发动机额定功率和最大转矩不得低于原设计规定值的（  ）。

A. 85%

B. 90%

C. 95%

19.二轴式变速器壳体由前、后两部分组成，其变形主要是检查输入轴与输出轴的（  ）及前、后接合面的（   ）。

A.垂直度、平面度

B.平行度、平面度

C.平行度、同轴度

20.变速器壳体上所有连接螺孔的螺纹损伤不得多于（  ）。

A.1牙

B.2牙

C.3牙

21.变速器齿轮齿面的啮合面中线应在齿高的中部，接触面积不得小于工作面的（ ）。

A.55％

B.60％

C.65％

22.变速器中固定齿轮或相配合的滑动齿轮的端面损伤超过齿长的（ ）时，应予更换。

A.5％

B.10％

C.15％

23.变速器主要支承轴以两端轴颈的公共轴线为基准，中部的径向圆跳动公差应小于（   ），否则应更换新轴。

A.0.02mm

B.0.04mm

C.0.05mm

24.锁销式同步器主要损伤形式是（  ）。

A.锁环内锥面螺纹槽磨损

B.锁环接合齿磨秃

C.摩擦锥环螺纹槽的磨损

25.主减速器的调整规则是（   ）

A.首先调整轴承预紧度，其次调整啮合印痕，最后调整啮合间隙。

B.首先调整轴承啮合印痕，其次调整预紧度，最后调整啮合间隙。

C.首先调整轴承预紧度，其次调整啮合间隙，最后调整啮合印痕。

26.下列有关断开蓄电池接线说法错误的是（  ）。

A．打开点火开关和所有用电器

B．首先从蓄电池负极上旋下接地线

C．然后从蓄电池负极上旋下正极接导线

27.蓄电池电极螺栓连接注意事项错误的是（  ）。

A．安装蓄电池电极接线柱时，蓄电池电极必须与端子齐平地闭合或者从端子中突出

B．蓄电池电极不得必须涂上油脂

C．蓄电池电极接线柱安装可以使用工具敲击

28.起动机换向器和电枢线圈铁心之间（  ）。

A．不导通

B．导通

C．间隔导通

29.换向器凹槽深度为（  ）mm， 太高应使用锉刀进行修整。

A．0.5~0.7

B．0.5~0.8

C．0.5~0.9

30.起动机电磁开关检测，用欧姆表连接端子50和搭铁，应导通，并且电阻的阻值在标准范围内。可以进行（  ）检查。

A．外观

B．解体

C．不解体

31.常见的有踏板控制式、（  ）和气压式三种。

A．机械式

B．液压式

C．电子式

32.冷却液温度传感器分双金属片式和热敏电阻式。目前大多数汽车上都采用（  ）热敏电阻式。

A．正温度系数

B．负温度系数

C．以上都不正确

33. 当冷却液温度表和燃油表均指示偏高时，可用短接线将稳压器搭铁端重复搭铁。技师甲说：若冷却液温度表、燃油表指示变为正常，说明稳压器搭铁不良；技师乙说：若重复搭铁后，两表针指示值偏高，说明稳压器调节过高或加热线圈烧断或触点烧结。谁说的正确（  ）。

A．技师甲正确

B．技师乙正确

C．两人都正确

34.排气烟色为蓝色可能的原因是（    ）。

A．燃料燃烧不完全

B．机油进入燃烧室

C．燃油中有水或水进入汽缸

35.排气烟色为黑色可能的原因是（    ）。

A．燃料燃烧不完全

B．机油进入燃烧室

C．燃油中有水或水进入汽缸

36.下列是因为设计与制造缺陷造成的发动机故障的有（  ）。

A．曲轴动不平衡

B．选用不正确的机油

C．不按标准维修

37.下列不是因为维修与配件因素造成的发动机故障的有（  ）。

A．选用燃油牌号不正确

B．维修人员技术水平差

C．维修工艺差

38.将变速器操纵杆放在空挡位置，断续地接合和分离离合器，根据声音的变化判断响声是发生在变速器还是离合器，使用了经验诊断法中的（  ）。

A．隔离法

B．试探法

C．比较法

39.当某缸不工作，怀疑火花塞工作不正常时，可将一个正常的火花塞换上，若故障消失，说明该火花塞工作不正常，使用了经验诊断法中的（   ）。

A．隔离法

B．试探法

C．比较法

40.仪器诊断法具有（    ）、预见性好等特点，

A．安全、低速、精准

B．安全、快速、准确

C．安全、快速、误差大

41.排除离合器打滑故障时应拆下从动盘，检查摩擦片的技术状况，并视情予以排除。（    ）。

A．正确

B．错误

C．不确定

42.将变速杆放到空挡位置，踩下离合器踏板，用起子拨转离合器从动盘，若能轻轻拨转又无划碰，说明离合器能分离；若拨转费力或拨转不动，则说明离合器不能彻底分离。（  ）

A．正确

B．错误

C．不确定

43.变速器出现挂挡困难时可能是（    ）。

A．挂入挡后，轮齿未达到全齿长啮合

B．同步器技术状况不良

C．各主要支承轴轴向或径向间隙过大

44.轮胎的异常磨损的原因下列正确的是（   ）。

A．按标准充气

B．车轮定位不正确

C．定期检查气压

45.下列有关于电源系统不充电故障原因错误的是？（    ）

A．发电机故障

B．线路的接线接触不良

C．调节器调整不当或有故障

46.打开点火开关，但不起动发动机，用试灯将其一端接在发电机的磁场接线柱上，另一端搭铁，观察试灯，如试灯不亮说明（   ）。

A．故障在调节器

B．故障在转子

C．故障在定子

47.对于触点式电压调节器下列说法错误的是？（  ）

A．检查低速触点有无烧蚀或脏物，若有，应用砂纸或砂布条研磨或清洁

B．检查高速触点能否分离，若不能分离应修复

C．检查高速触点能否分离，若不能分离直接更换

48.当出现远光灯或近光灯不亮故障时，可能是（   ）引起的。

A．搭铁线接触不良

B．前照灯损坏

C．发电机输出电压高

49.制动灯不亮故障现象出现后，技师甲说：可能是制动灯灯泡损坏，技师乙说：可能是制动开关损坏，到底是谁说的正确？（   ）

A．技师甲正确

B．技师乙正确

C．都正确

50.如果刮水器在所有档位都都不工作，以下电路故障原因：（1）刮水电动机断路；（2）熔断丝烧毁；（3）线路连接松动、断线或搭铁不良；(4）刮水开关接触不良或继电器触点接触不良；正确的是(   ).

A．（1）（2）（4）

B．（1）（3）（4）

C．（1）（2）（3）（4）

- 多选题：

1. 根据《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T 18344—2016），我国汽车维护的原则是(  )。

A. 预防为主

B. 定期检测

C. 强制维护

D.定期维护

2.我国关于汽车维护的具体规定是：(  )。

A.日常维护

B.一级维护

C.二级维护

D.三级维护

3.发动机冷却液功能主要是(  )。

A.提高冰点

B. 防止冷却液凝固

C. 防止冷却系统部件生锈

D. 提高沸点

4.当冷却液泄漏或液位低而未及时补充，发动机将会出现冷却不良而温度过高现象，会引起(  )。

A. 油耗增加

B. 发动机功率不足

C.油耗降低

D. 机械件损坏

5.排气系统密封性不良主要是(ABC)，将会产生很大的排气噪声。（  ）

A. 排气歧管衬垫

B. 排气管密封绝热垫

C. 排气管破损

D. 真空管脱落

6.轮毂轴承损伤形式（  ）。

A.轴承径向和轴向间隙过大

B. 保持架损坏

C. 滚道损坏

D. 滚球损坏

7.轮胎换位方法常用的有（  ）。

A. 交叉换位法

B.混合换位法

C.同轴换位法

D. 循环换位法

8.检查蓄电池外观的内容（  ）

A. 在发动机停止的条件下

B. 检查蓄电池电缆的外观

C. 检查蓄电池有无裂纹、漏液

D. 用手左右摇动蓄电池，检查蓄电池固定是否牢固

9.发动机总成分解的工作质量，将直接影响发动机总成的（  ），所以应充分注意到总成拆卸工作将直接影响到修复后发动机性能。

A.修理质量

B.修理范围

C.修理成本

D.修理速度

10.在汽缸压力检测分析中，汽缸压力如高于原设计值，可能（  ）造成的。

A.燃烧室内积炭过多

B.汽缸衬垫过薄

C.缸体与缸盖结合平面加工过甚

D.燃烧室内积炭过少

11.燃油油压过低的原因是（  ）

A.油泵故障

B.油箱中燃油少

C.油泵滤网堵

D.回油管堵塞

12.汽缸体和汽缸盖的主要损伤形式有（  ）。

A.旋转

B.裂纹

C.磨损

D.变形

13.汽缸体产生裂纹的部位和原因主要有（  ）

A.曲轴在高速转动时产生的振动使汽缸体的薄弱部位产生裂纹；

B.发动机高温状态时突然加入大量冷水、水垢积聚过多而散热不良或由于穴蚀使水道壁产生裂纹；

C.镶换汽缸套时，过盈量选择过大或压装工艺不当造成汽缸局部裂纹；

D.装配螺栓时拧紧力矩过大产生螺纹孔裂纹等。

14.汽缸体和汽缸盖接合平面翘曲变形通常是（  ）

A.汽缸盖工作时受热不均匀（如个别缸不工作）；

B.拆装汽缸盖时操作不当；

C.未按汽缸盖螺栓规定的拆装顺序和力矩进行；

D.高温下拆卸汽缸盖和汽缸体所造成的。

15.连杆和轴承检修主要有（  ）

A.连杆小端衬套检查

B.连杆变形的检验

C.连杆轴承的选配

D.活塞销的间隙检查

16.离合器从动盘的常见损伤形式有（  ）

A.摩擦衬片的磨损

B.盘毂花键孔的磨损

C.减振器弹簧折断

D.铆钉外露

17.飞轮端面出现（  ）等，按压盘的检修要求进行修理或更换。

A.磨损

B.沟槽

C.翘曲

D.裂纹

18.三轴式变速器壳体检查内容有（  ）

A.各轴承承孔轴线间的平行度及轴心距

B.轴承承孔轴线与壳体上平面间的平行度及距离

C.轴承承孔轴线与壳体侧平面间的垂直度

D.变速器盖与壳体结合平面的平面度

19.支承轴的主要损伤形式有（  ）。

A.弯曲

B.轴颈的磨损

C.腐蚀斑点

D.花键轴键齿磨损

20.十字轴万向节主要损伤形式（  ）。

A.十字轴轴颈疲劳剥落

B.轴管的裂纹

C.十字轴轴颈磨损

D.滚针轴承的损坏

21.等速万向节常见损伤形式有（  ）

A.球形壳磨损

B.星形套磨损

C.钢球磨损

D.钢球的凹陷

22.驱动桥装配调整包括（  ）。

A.主、从动圆锥齿轮轴承预紧度的调整(含差速器轴承预紧度)

B.主、从动圆锥齿轮啮合印痕和啮合间隙的调整

C.差速器轴承的调整（双级主减速器的从动圆柱齿轮）

D.轮毂轴承的调整

23.连接蓄电池接线后的工作步骤有（  ）。

A．接通并再次断开点火开关

B．用诊断仪读取故障码，并清除

C．检查时钟设置，必要时重新设置

D．将所以车窗完全打开并重新关闭

24.蓄电池静态电压测量步骤及要求有（  ）。

A．关闭点火开关并断开所有用电器，拔出点火钥匙

B．断开蓄电池负极接线端

C．至少等待2小时，在此期间对蓄电池既不能充电也不能放电

D．使用万用表测量蓄电池静态电压

25.分解电磁开关，下列正确的步骤是（  ）。

A．拆下电磁开关前端固定螺钉，取下前端盖

B．取下独盘锁片、触盘、弹簧、抽出引铁

C．取下独盘触盘、弹簧、锁片、抽出引铁

D．取下固定铁心卡簧及固定铁心，抽出铜套及吸引和保持线圈

26.汽车充电系统电路由（  ）。

A．蓄电池

B．发电机

C．调节器

D．警告灯

27.汽车照明线路主要的故障是线路的（  ）。

A．阻值过大

B．短路

C．断路

D．接触不良

28.信号系统线路检修方法主要有：（  ）和仪表法。

A．直观诊断法

B．断路法

C．短路法

D．灯泡法

29.发动机机械系统故障表现有（  ）。

A．工况异常

B．声响异响及振动

C．温度异常

D．排气烟色异常

30.发动机出现异响遇事着（  ）。

A．配合零件可能装配不当

B．零件变形

C．零件孙华

31.使用发动机综合检测仪通过传感器采集信号，经计算机处理后，可以直观、方便地对发动机进行检测、分析与诊断。包括：（  ）。

A．点火提前角

B．汽缸压力

C．充电测试

D．进气管真空度波形

32.影响发动机异响的因素很多，如（  ）。

A．温度

B．速度

C．负荷

D．润滑

33.仪器诊断法主要根据异响和振动的（  ）、声压等加以诊断

A．频率

B．振幅

C．位置

D．相位

34.当出现活塞敲缸响时可能的故障原因有（  ）。

A．活塞与汽缸壁磨损后，配合间隙过大

B．活塞受热产生不正常变形或汽缸严重失圆

C．活塞与汽缸壁磨损后，配合间隙过小

D．活塞销与连杆衬套装配过紧或活塞顶碰汽缸垫

35.连杆轴承响时，可能的故障原因有（  ）。

A．连杆轴承与轴颈配合间隙过小

B．连杆轴承与轴颈磨损过甚，径向间隙过大

C．连杆轴承盖螺栓松动

D．轴承润滑不良，造成轴承合金层烧毁、脱落

36.利用诊断仪器可以很快地起动车内的（  ）。

A．自诊断系统

B．控制发动机

C．读取故障码

D．读取数据流

37.汽油机电控系统的故障诊断，应有步骤地进行。目前较为常用的是六步法诊断程序，即向用户询问相关情况、（   ）、疑难故障诊断和部件检修等。

A．直观检查

B．自诊断测试

C．原理检查

D．基本检查

38.汽油车排放污染物检测方法中仪器准备流程是（   ）。

A．按仪器使用说明书的要求做好各项检查工作

B．仪器校准：接通电源，对不分光红外线气体分析仪预热30min以上

C．仪器校准：用标准气样校准

D．仪器校准：用普通气样校准

39.滤纸式烟度计是世界上应用最广泛的烟度计之一。它有手动、半自动和全自动三种形式，都是由（   ）等组成。

A．排气取样装置

B．染黑度检测与指示装置

C．控制装置

D．对比装置

40.滤纸式烟度计是世界上应用最广泛的烟度计之一。它有（   ）三种形式，都是由排气取样装置、染黑度检测与指示装置和控制装置等组成。

A．自动

B．半自动

C．手动

D．电脑遥控

41.机油压力过低故障，可能的原因有（   ）。

A．机油滤清器堵塞

B．机油压力传感器效能不佳

C．机油油平面过低

D．机油量过多

42.发动机出现过热现象，可能的故障原因有（   ）。

A．冷却液不足

B．燃烧室积炭严重

C．节温器失效，使冷却液大循环受阻

D．水泵损坏

43.排放控制系统有（   ）。

A．三元催化转换器

B．废气再循环系统

C．曲轴箱强制通风控制

D．燃油蒸汽挥发控制系统

44.非独立悬架系统常见故障现象和原因有（   ）。

A．钢板弹簧折断

B．钢板弹簧弹力过小或刚度不一致

C．U形螺栓松动或折断

D．钢板弹簧销、衬套和吊环磨损过甚，此时，会造成以下车身歪斜（不严重）、行驶跑偏、汽车行驶摆振和异响

45.减震器常见的故障原因有（   ）。

A．减振器阀门密封不良产生泄漏，而使减振器油量不足或存有空气

B．减振器连接销(杆)脱落或橡胶衬套磨损破裂

C．减振器活塞与缸筒磨损过量，配合松旷

D．减震器杆弯曲

46.以下那些是起动机不转的故障现象。（    ）

A．起动机驱动齿轮不向外伸出

B．起动机不转

C. 起动机驱动齿轮能向外伸出

D．起动机运转无力

47.出现灯光故障所有灯都不亮故障现象时，可能的故障原因是（   ）。

A．蓄电池至总开关之间线路断路

B．大灯熔断丝熔断

C．灯光总开关损坏

D．电源总熔断丝熔断

48.出现灯光故障前照灯灯光暗淡时，可能的故障原因是（    ）。

A．灯光开关损坏

B．接触不良

C．熔断丝熔断

D．导线接头松动

49.如果车速表出现故障，故障原因可能是（    ）。

A．车速传感器故障

B．制动系统故障

C．线束和连接器接触不良

D．组合仪表总成损坏

50.车门不能解锁时，故障原因可能有（   ）。

A．中控门锁继电器

B．车门开关

C．主驾车门开关

D．车门解锁按钮