2018年大赛拆装项目第一次答疑

1、锁止片安装后，是否需敲击检查？

答：按照维修手册要求执行。

2、维修手册是全部机械部分还是局部的？

答：现场提供的纸质手册是公布发动机拆装维修资料的完整打印。

3、可否自带JTC5999？

答：发动机拆装比赛不允许选手自带设备和工具。

4.机械拆装中测量气门长度是用高度尺还是游标卡尺测量？

答：采用高度尺在平台上测量。

5.机械拆装中测量气门头直径是用游标卡尺还是千分尺？

答：采用外径千分尺测量。

6.安装时是否要润滑，润滑的部位在哪？

答：应按照维修手册和实际发动机维修装配规范要求操作。

7、比赛现场提供护目镜，如果选手本身带眼镜在进行操作项目时是否还需要戴护目镜？

答：如果选手本身戴眼镜，则不需要佩戴护目镜。

8.提供的镊子型号是什么？

答：详见附照片

9、提供的几套气门拆装工具能否混合使用？

答：不可以混用！

10、提供的两套（世达和JTC,力易得今年不再提供）气门拆装工具是放置在地上，还是放置在工具车内？

答：两套全部放在工具车抽屉内。

11、凸轮轴油封是否有专用工具进行更换？

答：比赛用气缸盖上凸轮轴油封已经预先拆下来了。

12、科鲁兹配气机构拆装之后到装配前需清洁几次

答：按照维修手册和实际作业要求以及现场条件进行清洁。（参照该项目历年比赛规范）

13.在安装气门锁片时，现场提供润滑脂吗？如果不提供，可以自带润滑脂和气门锁片安装工具吗？

答：赛场提供凡士林可用于安装气门锁片，不允许自带锁片安装工具。只允许根据现场条件使用现场提供的专用工具中之一，不得混用！

14、比赛用的护目镜，前几轮选手用过之后，护目镜会有油污模糊，到时候恢复工位时会不会清洁？不清洁会影响下一轮选手操作怎么办?

答：选手可在赛前准备时间检查并清洁！现场将提供擦拭眼镜的纸巾。

15.拆装项目维修手册上说要用记号笔标记凸轮轴盖，但工具清单上没有记号笔，到时候需要不需要配记号笔标记?

答：按照维修手册和现场实际情况即可。

16.拆装项目150件套世达工具是打开放在工具车上，还是放在地上?

答：世达150件套工具比赛前（未打开）放置在工具车桌面上。

17.发动机机械拆装方案提供的是英雄牌红印油，但这个牌子多数是红印泥，请问赛场上用的是“红印油”还是“红印泥”？

答：是英雄牌红印泥。

18、拆装作业中使用的气门锁片安装专用工具锁片夹，由于加工误差不同工具盒中锁片夹有所差异，尤其有些锁片夹磁铁部位不平整，锁片姿态较难调整，影响选手安装速度。鉴于这种情况比赛中所提供锁片夹工具是否进行预处理或允许选手自带？

答：发动机拆装项目不允许自带专用工具。JTC气门锁片钳的问题赛前全部解决好了。

19、气门拆装项目所列的工具中没有小转中的接杆，在比赛时场地是否提供？

答：现场已经提供。

20、如果气门锥面（或气门座接触面）宽度沿圆周宽窄不等，应测量宽的还是窄的?

答：仔细观察后，做出判断应该如何处理！

21、如果气门头部歪斜（同心度不合格），导致气门、气门座接触一部分，气门锥面位置如何测量？

答：如果同心度不合格，如何处理，请选手自己考虑！

22、气门油封每组都会换吗？

答：根据维修工艺要求操作！

23.清洁零件提供吸油纸吗？还是只用气枪吹？

答：吸油纸和气枪现场都提供了！

按实际发动机维修装配规范要求操作

24、拆装项目提供纸质版维修手册还是电子版维修手册？

答：赛场提供的是纸质版维修手册.

25.凸轮轴轴承盖上有标记的话还用不用重新标记？提供记号笔吗？

答：轴承盖上有记号不用做标记！现场不提供记号笔。

26.发动机拆装：在安装气门油封时，是自己判断进排气门油封，还是裁判告知。因为市场上卖的有颜色一样的，还有颜色不一样的。

答：按照提供的原厂配件确定！

27、维修手册上只有气缸盖上的进排气门座宽度标准值，没有气门上的气门接触面宽度标准值。请问大致标准是多少？

答：根据气门与气门座的相互关系以及手册中给出的气门接触面与气门工作面上下两端应留出的间隙值来判断！

28、机电维修技术方案中：④进、排气门锥面上的接触面宽度测量；

⑤气缸盖上该组进、排气门座的接触面宽度测量，使用红印油检查检测；气门上的接触面宽度是按照维修手册中的下图所示，测量整个气门密封面的宽度，还是测量接触后的红印油印痕宽度？如果是测量印痕宽度，就和气门座上的测量值一致，还有什么意义？

答：下图给出的是气门锥面（工作面）示意图，不是气门接触面，请根据维修手册要求操作！